淮北铁路专用线及既有铁路综合利用项目                                    方案研究
淮北铁路专用线及既有铁路综合利用项目                                    方案研究

目  录

地理位置示意图
淮北地区铁路布置示意图（含既有专用线分布表）
淮北市既有铁路综合利用总体功能布局图

淮北铁路物流园区功能布局图
淮北铁路专用线综合利用规划图
1第一章  概述


1一、研究依据及背景


1（一）研究依据


2（二）研究背景


2二、研究范围


3三、研究年度


3四、研究目标和思路


3（一）研究目标


3（二）研究思路


4五、研究工作过程概述


5第二章  淮北市城市发展现状及规划


5一、社会经济特征


5（一）淮北地理位置及区位定位


6（二）淮北市经济发展概况


8（三）淮北矿产资源分布及开发情况


14二、城市总体规划


14（一）淮北市新型城镇化规划


16（二）淮北市国土空间规划


19三、城市产业发展现状及规划


19（一）产业发展现状


21（二）产业发展规划


29四、综合交通现状及规划


29（一）综合交通现状


30（二）综合交通规划


35五、城市物流发展现状及规划


35（一）物流发展现状


39（二）物流发展规划


45第三章  淮北市铁路货运发展现状及存在不足


45一、淮北市铁路货运设施现状


45（一）淮北铁路地区总图概述


47（二）既有铁路货场现状


49（三）既有铁路专用线现状


53二、淮北市铁路货运市场现状分析


53（一）铁路货物运输现状分析


54（二）铁路货运量现状分析


67三、铁路货运存在不足


69第四章  淮北市铁路货运布局调整必要性


69一、宏观发展形势和战略要求


74二、淮北市主要发展战略


75三、淮北铁路货运布局调整、既有铁路综合利用的必要性分析


77第五章  淮北铁路货运需求分析


77一、淮北全社会货运需求现状及预测


77（一）全社会货运需求现状分析


81（二）全社会货运需求预测


91二、铁路货运需求分析及预测


91（一）铁路货运需求分析


99（二）铁路货运需求预测


104第六章  淮北市铁路货运发展及综合利用目标与对策


104一、淮北铁路货运态势研判


104二、既有铁路综合利用原则


105三、淮北既有铁路综合利用目标


105（一）总体发展目标


105（二）主要发展目标


106四、淮北既有铁路综合利用对策


106（一）总体对策


107（二）铁路货场发展对策


107（三）铁路专用线利用对策


108第七章  淮北市铁既有铁路综合利用方案


108一、淮北铁路综合利用总体原则和思路


108（一）总体规划原则


108（二）规划布局思路


110二、淮北铁路综合利用整体布局方案


110（一）铁路物流节点空间布局


111（二）铁路专用线的综合利用


112（三）多式联运体系的构建


113三、重点项目规划方案研究


113（一）重点项目梳理


114（二）重点项目规划方案


124四、项目分期建设规划


124（一）分期建设规划原则


124（二）分期建设规划方案


127第八章  既有铁路专用线利用相关案例及实施建议


127一、既有铁路专用线综合利用案例


129二、淮北市利用既有铁路及专用线开行市域列车或旅游列车的         相关研究


132三、相关推进建议




第一章  概述

一、研究依据及背景
（一）研究依据
1、根据淮北市铁路建设办公室关于《淮北铁路专用线及既有铁路综合利用项目》的相关委托。
2、2021年中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》。
3、2022年交通运输部和财政部联合印发《关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》。
4、2021年国务院发布关于《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025年）》的通知。

5、国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知（国发〔2021〕23号）。
6、2019年国家发改委等五部门印发《关于加快推进铁路专用线建设指导意见》。
7、2021年，国家发改委印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》（发改基础〔2021〕811号）。
8、安徽省交通运输“十四五”发展规划
9、安徽省物流提质增效降本三年专项行动计划（2022—2024年）
10、安徽省政府印发《安徽省“十四五”物流业发展规划》。
11、2021年安徽省交通运输厅《安徽省交通运输“十四五”发展规划》。
12、2022年安徽省综合交通运输体系建设联席会议办公室关于印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作实施方案（2022—2025年）的通知》。

13、国铁集团关于印发《铁路物流基地发展规划及2020-2022年建设计划》的通知（铁发改〔2020〕22号）。
14、其他相关规划、统计资料。

（二）研究背景

淮北作为煤炭资源型城市，随着经济结构调整，供给侧结构性改革不断深化，货运市场供求关系和产品结构不断变化，地区铁路专用线面临着新的形势与挑战。一方面，煤炭等大宗货物需求量减少和公路运输的迅速发展，导致一些既有专用线基本停运或利用率很低；另一方面，新兴产业园区对专用线需求日益增多，但专用线建设较为滞后，配套不够完善。因此，扩大铁路有效供给，降低社会物流成本，补齐基础设施短板，大力发展多式联运高效经济。
在国家产业结构调整、国际国内双循环格局形成、碳中和及碳达峰战略大背景下，国家层面、安徽省层面及铁路与物流行业层面陆续出台铁路专用线、多式联运等相关政策规划。淮北地区现有铁路专用线线路众多，但是近五分之一的专用线处于停运或废弃状态，且专用线分布现状与市场需求出现错位。积极响应相关政策指导，加快铁路专用线建设进度，实现高效联通和无缝衔接，减少短驳、发挥综合交通效率，促进“公转铁”、铁水联运等结构调整，有效地解决铁路运输“最后一公里”问题。
铁路专用线在推动区域融合发展、构建绿色高效现代物流体系中发挥着重要作用。根据《淮北市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（2018-2020）中要求，到2020年，铁路货运量比2017年增长10%。但淮北市2020年铁路货运量相较2017年确呈现下降趋势，运输结构调整推进效果并不理想。去污染、降成本、增运量成为淮北市铁路货运发展调整的主要目标。
二、研究范围

淮北市境内既有铁路（符夹铁路、青阜铁路）、铁路货场（青龙山货场、百善货场）、铁路支线（青芦煤矿铁路）以及铁路专用线等。

三、研究年度

规划年度：2025年。
基础数据年度：2022年。
预测数据年度：初期2030年，近期：2035年，远期：2045年。
四、研究目标和思路
（一）研究目标
在分析淮北现有铁路货运设施设备、既有专支线基础上，结合地方需求分析，定地区铁路货场发展对策与建设提升方案，开拓服务市场，有序调整运输结构，实现降本增效；着力打造一系列“综合一体化”的现代铁路货运体系。
明确发展路径。针对淮北市铁路货运现状及问题，优化与城市经济产业发展相适应的铁路货运格局，明确淮北市货运发展路径。
制定建设方案。结合淮北城市及产业规划，分析市场需求，制定提升货运建设方案，并提炼重点项目并逐一进行规划研究。
提出推进建议。分析相关案例，从建设模式、项目推进机制、保障措施等方面提出相关建议。
（二）研究思路
本次研究通过调研充分了解掌握淮北地区货运基础设施现状和货运量现状，重点掌握铁路货运现状及发展情况，并结合地区发展特征，分析淮北地区既有铁路、专支线、货运场站及铁路物流基地等设施设备现状及问题，总结地区铁路货运布局存在问题。
通过全面解读全国、安徽省及淮北地区相关政策及规划，判断淮北地区铁路货运、专用线的发展形势和必要性。
根据既有货运资料，结合市场需求分析，对淮北地区整体货运情况进行分析预测，判断铁路货运在淮北地区货运中作用及分工。通过分析铁路货运目标市场，预测研究年度铁路货运量，判断铁路货场、铁路专用线货运规模、构成、主要流向等变化情况。
通过分析判断地区铁路货运态势发展，提出地区铁路货运发展及相关设施综合利用的主要目标。并结合城市规划、产业发展、铁路货运需求预测，提出铁路货场发展、铁路专用线综合利用相关对策。
根据地区内铁路货运发展对策，结合地区内铁路货场、专用线布置情况，提出地区铁路发展和综合利用整体思路布局方案，并提炼出铁路重点项目，以“需求预测、定位分析”为基础，按照“统一规划，分期实施”原则，研究具体工程建设方案。
总结分析国内相关案例，提出铁路开发建设模式、项目推进机制相关建议及后续推进的保障措施。
五、研究工作过程概述
1、2023年5月收到淮北市铁路建设办公室关于本项目研究的相关委托后，立即组建总体组，并于5月底同铁办对接项目研究工作的主要内容。
2、2023年6月至7月，经过多次资料收集、调查问卷统计，完成对淮北地区相关铁路设施、市场需求、城市相关规划等分析。
3、2023年7月底形成初步研究方案，并于8月16日向铁路办汇报了主要初步研究方案成果。
4、2023年8月底，根据淮北市铁路办提出的要求进行完善，对方案研究文本进行了修改。
第二章  淮北市城市发展现状及规划

一、社会经济特征
（一）淮北地理位置及区位定位
淮北为安徽省辖地级市，位于安徽省北部，地处皖、苏、豫3省交界处，全国重要的资源型城市。同时，淮北是运河故里、能源之都、中国酒乡，是“长三角城市群”、“宿淮蚌都市圈”、“宿淮城市组群”成员城市。

[image: image1.png]b2 Ao P





淮北市战略区位图

（二）淮北市经济发展概况
1、行政区划、面积、人口及产值
淮北总面积2741平方千米，下辖相山、杜集、烈山3个区和濉溪县。2022年常住人口195万人。
2022年全市实现GDP总量1302.8亿元，同比增长0.2%。其中，第一产业增加值89.2亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值570.3亿元，同比下降1.0%；第三产业增加值643.3亿元，同比增长0.5%。三次产业结构比例为6.8:43.8:49.4。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



淮北市行政区划图
2、工农业发展现状概述
（1）工业

淮北市是安徽省淮(北)宿蚌合芜宣经济密集增长轴的北部重镇、省际区域重要的现代综合交通枢纽和物流中心。2022年年末全市规模以上工业企业达到665家，规模以上工业增加值比上年下降1.9%；全市37个工业行业中有14个行业增加值实现增长。其中煤炭行业增长1.0%，建材行业下降10.2%，电力行业增长26.6%，机械制造行业下降6.6%，煤化工行业增长0.5%，食品工业下降9.7%，纺织服装下降32.3%。非煤工业占全市工业增加值的比重为40.6%，比上年降低7.8个百分点。全年战略性新兴产业产值下降8.0%，占规模以上工业总产值的比重为26.4%，比上年降低2.4个百分点。

在重点统计的11种工业产品中，产品产量“2升9降”。其中，洗精煤产量1476.5万吨，比上年增长9.9%；发电量283.4亿千瓦时，增长22.2%。原煤产量3328.8万吨，下降6.3%；小麦粉81.1万吨，下降28.7%；饲料81.4万吨，下降8.8%；白酒23866.0千升，下降2.7%；服装871.1万件，下降22.6%；焦炭380.1万吨，下降6.2%；水泥602.4万吨，下降10.5%；锂离子电池6638.0万只，下降30.3%；铝材20.6万吨，下降36.5%。
2022年淮北市工业主要产品产量及增长速度

	产品名称
	单位
	产量
	增速

	原煤
	万吨
	3328.8
	-6.3

	洗精煤
	万吨
	1476.5
	9.9

	发电量
	亿千瓦时
	283.4
	22.2

	小麦粉
	万吨
	81.1
	-28.7

	饲料
	万吨
	81.4
	-8.8

	白酒（折65度商品量）
	千升
	23866.0
	-2.7

	服装
	万件
	871.1
	-22.6

	焦炭
	万吨
	380.1
	-6.2

	水泥
	万吨
	602.4
	-10.5

	锂电子电池
	万只
	6638.0
	-30.3

	铝材
	万吨
	20.6
	-36.5


（2）农业

淮北市农业发展以粮食、油料、畜禽肉类、水产品、蔬菜水果等为主的产业结构。2022年，全市农业经济总体呈稳定发展态势，实现农林牧渔业总产值150.8亿元，按可比价计算，同比增长4.0%。其中,濉溪县农林牧渔业总产值增长4.7%；相山区农林牧渔业总产值增长4.4%；杜集区农林牧渔业总产值增长2.1%；烈山区农林牧渔业总产值增长2.7%。
2022年淮北市全市主要农产品产量

	产品名称
	完成数（吨）
	比上年增长（%）

	粮食
	1513189.3
	0.2

	油料
	7709.6
	4.7

	#花生
	4468.8
	9.3

	#油菜籽
	2496.2
	5.8

	蔬菜
	435260.0
	3.1

	水果
	284726.7
	-10.2

	肉类
	111942.0
	5.1

	禽蛋
	44338.0
	16.3

	水产品
	27256.0
	4.2


[image: image3.png]20224 AL TR R MEDHIRE

= 2, 8190, = L0115,
54% 0.1%

= JOK, 409770,
27.0%

u D, 102150
67.5%

[EE RS RE S




2022年淮北市粮食作物构成图
（三）淮北矿产资源分布及开发情况
1、矿产资源分布
淮北市境内已发现矿产56种，查明储量的矿产有16种，分别为煤、铁、铜、金、银、钴、镍、耐火粘土（高岭土）、石膏、水泥用灰岩、建筑石料用灰岩、制灰用灰岩、水泥配料用粘土、砖瓦用粘土、地下水、天然矿泉水。铁矿12处，1.03亿吨；铜矿6处，1551.5万吨；大中型水泥用灰岩8处，2.41亿吨；金矿1014.56万吨；银矿322.68万吨；建筑石料用灰岩0.21亿吨；高岭土2300亿吨。

能源矿产方面，淮北市煤炭资源储量56.33亿吨。主要分布于淮北煤田北部的濉萧矿区的闸河矿区、蒋河矿区和淮北煤田南部的临涣矿区及南坪矿区。煤炭产地56 处，其中大中型矿产地27处，且煤质优良，淮北煤田煤炭潜在资源量267.43亿吨、煤层气潜在资源量3546亿立方米，天然焦资源量4.92亿吨。

金属矿产方面，淮北市铁矿石资源储量12916万吨，平均品位46%。矿产地13处，中型矿产地有4处，分布在前常、徐楼、王场、邹楼等地区。铜矿以伴生矿为主，铜资源储量13.26万吨，平均品位1%左右，矿产地7处，分布在三铺矿田。金银矿为伴生矿，分布在三铺矿田。金资源储量15852千克，平均品位6克/吨，矿产地6处；银资源储量56吨，品位6.2~7.9克/吨，矿产地2处。
非金属矿产方面，淮北市水泥用灰岩资源储量2.72亿吨，氧化钙含量52%~54%，矿产地10处，大型矿产地有6处、中型矿产地有3处，主要分布在滂汪山、黄山、土型等地。高岭土分布在二叠系下统下石盒子组底部的铝土泥岩层位。资源储量9165万吨，潜在资源量1.43亿吨。
2、矿产资源开发

淮北市开发利用的矿产有煤炭、铁矿、铜矿、金、银、钴、水泥用灰岩、建筑石料用灰岩等8种矿产，以煤炭资源最为丰富，有矿山企业38个。煤炭矿山25个，其中大中型矿山24个；金属矿山7个，其中铁矿6个，铜矿1个，现有前常铁矿、刘楼铜铁（金）矿、徐楼铁矿三个中型矿山；水泥用灰岩矿山4个，其中大型矿山有2个，中型矿山有2个，建筑石料用灰岩矿山2个。
十三五时期淮北市重点煤矿项目汇总表

	煤矿名称
	核定能力（万吨/年）

	朱庄煤矿
	160

	临涣煤矿
	260

	海孜煤矿
	50

	童亭煤矿
	150

	孙疃煤矿
	270

	杨柳煤业
	180

	青东煤业
	180

	袁店一井
	180

	石台矿业
	70

	双龙公司
	66

	邹庄煤矿
	240

	恒源公司
	200

	任楼煤矿
	240

	五沟煤矿
	90

	界沟煤矿
	140

	刘东煤矿
	45


3、矿产资源开发利用规划
（1）《淮北市国土空间总体规划（2021-2035年）》（征求意见稿）
2023年1月，《淮北市国土空间总体规划（2021-2035年）》（征求意见稿）指出，矿产资源保护与利用将从严守矿产资源保护与利用底线、推进绿色矿山建设、加强矿产资源管控三个方面进行。
——严守矿产资源保护与利用底线。坚持生态保护优先，统筹协调矿产资源开发利用与生态保护，促进矿产资源综合利用水平提升。2035年，淮北市矿山“三率”水平达100%。
——推进绿色矿山建设。有序推进绿色矿山生产建设，促进生产矿山加快改造升级，逐步达标，推动有条件的采矿场建设绿色矿山示范区。鼓励绿色矿山企业及时复垦盘活存量工矿用地，与新增建设用地相挂钩。统筹推进绿色矿业发展示范区建设与工矿废弃地平整利用、矿山地质环境恢复治理、矿区土壤污染治理、土地整治等工作，将废弃矿山治理用于补充林地和耕地，指标预留城市发展。

——加强矿产资源管控。禁止在城市建设用地范围、重要基础设施周边、集中式饮用水源地一级保护区等范围内开展矿产资源开发活动。强化开采规模准入管理，提高规模化集约化开采水平，推进矿山规模化发展，促进矿产资源优势向经济优势转变。新设立的矿业权区域需协调好与生态保护红线、基本农田红线、公益林的关系。
[image: image4.png]/ i
N s

2

FFRETERAER

wea

i

(] “lw T wems (W] ammnme: [ eremmans
[®]n [®]= [ axchmxa[ @] mux [
B om [(®]an  [A]mawr — ves [ wramseana





淮北市矿产资源规划图

（2）《淮北市能源发展“十四五”规划（2021-2025）》

2022年8月，淮北市发展改革委印发《淮北市能源发展“十四五”规划（2021-2025）》。根据该规划，规划到2025年，全市能源综合生产能力约3055万吨标煤左右，原煤生产量约3795万吨，天然气产量约0.78亿方。
淮北市“十四五”能源发展主要指标

	类别
	指标
	2020年
	2025年
	年均增长
	属性

	能源
生产
	能源综合生产能力（万吨标煤）
	2935
	3055
	0.8%
	约束性

	
	煤炭产量（万吨）
	3779.9
	3795
	0.08%
	预期性

	
	天然气产量（亿方）
	0.59
	0.78
	5.7%
	预期性


规划提出从保持煤炭产能稳定、强化煤炭资源保障、加强煤炭储备能力建设等五个方面提升煤炭供应保障。
——保持煤炭产能稳定。有序规划新增煤矿，合理核增煤炭产能，充分挖掘现有煤炭产能，稳步淘汰落后煤炭产能，有序推进煤炭区域资源整合，进一步提升煤炭产业集中度。鼓励本市煤炭企业通过参股、控股、减量置换等方式积极开发省外煤炭资源，鼓励投资建设铁路煤运干线，扩大省外可控煤炭产能，提高煤炭保障水平。
——强化煤炭资源保障。开展深部煤炭资源开采专题研究，加强矿井深部、周边和外围区域的地质勘查力度，鼓励引进先进煤田地质勘探技术，加大煤矿采区综合地质与精细化勘探力度，重点探明采区隐伏构造、小断层和主要含水构造，为煤炭开发、安全生产和资源续接提供可靠保障。
——加强煤炭储备能力建设。鼓励依托煤企选煤厂、储煤场和矿区铁路集配站，推进现代化煤炭物流园区建设，完善煤炭物流基础设施，培育大型煤炭物流企业，不断健全煤炭物流体系，开展集中配煤、物流供应试点示范，实现煤炭精细化加工配送，承担皖北煤进入皖中的集疏运枢纽功能。推进煤矿区、港口、用煤大户提升煤炭储备能力，保持合理的煤炭库存。
十四五煤炭发展重点：新建黄集煤矿、卧龙湖西煤矿，谋划张油坊煤矿。新建孙疃码头配套储煤设施项目、韩村煤炭储备项目、国安电力煤炭储备项目、皖北煤电矿区煤炭储备项目。改建任楼煤矿、青东煤矿、临涣煤矿、恒源煤矿项。关闭朱庄矿、石台矿、双龙矿、海孜煤矿西部井、刘东矿。
（3）《淮北市矿产资源总体规划（2021-2025年）》（送审稿）

2023年3月，淮北市自然资源和规划局发布《淮北市矿产资源总体规划（2021-2025年）》（送审稿）。该规划提出2025年规划目标。矿产资源勘查开发坚持稳中求进的总基调，以提高区域经济和社会发展需求的矿产资源保障能力为目标。规划目标包括地质调查与矿产勘查、矿产资源开发利用与保护、矿业转型升级与绿色矿业，共3类7项（见下表）。
2025年淮北市矿产资源规划目标
	类型
	指标名称
	2020年数据
	目标内容
	属性

	矿产资源调查评价与矿产勘查
	调查评价
	
	地热、浅层低温能调查评价
	预期性

	
	新发现大中型矿产地
	中型金矿1处
	1～3处
	预期性

	
	新增资源量
	
	煤炭：1亿吨左右；
水泥用灰岩8000万吨。
	预期性

	矿产资源合理开发利用与保护
	矿山数量
	29座
	28座左右
	预期性

	
	矿石开采总量
	3568.7万吨
	4000万吨年
	预期性

	
	大中型矿山比例
	86.2%
	88%
	预期性

	
	主要矿种矿石总量
	煤矿2026.4万吨；
铁（铜）矿77.4万吨；
耐火粘土矿19.3万吨；
水泥用灰岩矿1097.0万吨；
建筑石料用灰岩矿348.7万吨
	煤矿1850万吨左右；
铁（铜）矿100万吨；
耐火粘土矿100万吨；
水泥用灰岩矿920万吨；
建筑石料矿1200万吨。
	约束性
预期性
预期性
约束性
预期性

	矿业转型升级与绿色矿业
	绿色矿山达标率
	绿色矿山达标率31%，绿色矿山数量9座。
	大型生产矿山80%、中型生产矿山70%以上。
	预期性


重点勘查矿种为煤、煤系天然气、地热、铁铜金多金属、水泥用灰岩等矿产资源。重点开采矿种为煤、煤系天然气、铁铜金多金属、水泥用灰岩及建筑石料等矿种。
展望至2035年，进一步加大矿产资源勘查力度，实现煤系天然气、地热资源勘查新突破，增加煤矿、铁矿、铜矿等资源储量，尤其注重煤矿深部勘查工作，提高资源保障程度。
二、城市总体规划
（一）淮北市新型城镇化规划
1、发展目标

围绕2035年建成新阶段现代化美好淮北的总目标，聚焦“五个淮北”、“一地两区一城”建设，全面实施以人为核心的新型城镇化，到2025年，全市新型城镇化发展取得新成效，努力实现“一个全面提速、两个基本形成、三个显著提升”的发展目标。

一个全面提速：城镇化发展全面提速。到2025年，城镇对农业转移人口的吸引力显著增强，农业转移人口市民化进程全面加速，现有在城镇稳定就业和生活的农业转移人口全面融入城镇，全面享有城镇基本公共服务，常住人口城镇化率达到70%左右，户籍人口城镇化率达到58%左右，基本实现城镇公共服务覆盖全部常住人口

两个基本形成：“一主、一区、四新、多点”空间格局基本形成。主城区的辐射带动作用显著增强，段园省际毗邻地区新型功能区成为产城融合新片区、新兴产业集聚区、生态创新示范区、共同富裕先行区，东部新城、高铁西站片区、南部次中心、双堆集中心镇等新城新区加快建设，小城镇和特色小镇成为统筹城乡发展的纽带、城镇体系的重要节点、就近吸纳农村剩余劳动力的重要场所。“一地两区一城”发展格局基本形成。苏鲁豫皖四省交汇区域改革开放新高地建设取得新进展；承接长三角产业转移示范区建设实现新突破；全国资源型城市全面绿色转型发展样板区影响力达到新高度；民生福祉更加厚实的幸福城建设得到新提升。

三个显著提升：城市品质显著提升、城市治理能力和水平显著提升、城乡融合发展质量显著提升。力争到2035年常住人口城镇化率达到73%以上，新型城镇化基本实现。

2、构建全域城镇化总体格局

坚持统筹规划、优化布局，构建“一主、一区、四新、多点”的新型城镇化空间发展格局。

[image: image5.png]5

MR
HBHETED

I

T8 Lgnzy
GLE, 1, FR
£k bl

*ﬁ
@

ﬁ

T

Yaie “—3 wosam | _sramEimnlama

ﬁiﬁ%ﬂ&%&%ﬁﬁc

‘—3 : BEAEERKX;

“—X” : BNEREE PR AR X FT BT E
“PUFE” : BIARERFTIL. ST
BERR AL, MHEEFLE;

“HR” . EMEEOEE. FEE.





“一主”：将淮北主城区（含濉溪县城和淮北市区）打造为新型城镇化工业化发展的核心区、高端服务业集聚区。

“一区”：把段园省际毗邻地区新型功能区打造成为产城融合新片区、新兴产业集聚区、生态创新示范区、共同富裕先行区。

“四新”：加快构建东部新城、高铁西站片区、南部次中心、双堆集中心镇四大重要功能性新区。

“多点”：建设临涣、韩村、百善、南坪、渠沟、朔里、宋疃等特色小城镇，石榴小镇、芳香小镇、健康食品小镇、七彩和村农旅小镇等特色小镇。

（二）淮北市国土空间规划
1、城市性质

国家重要新型综合能源基地、绿色转型发展示范城市。

2、发展目标

2025年，国土空间布局和结构明显优化，区域协同开放水平显著提高，生态保护和生态安全格局基本形成，农业空间布局更加合理，城镇空间更加集约高效，新型城镇化发展取得新成效，城乡地域文化特色更加彰显，城市绿色转型取得重大进展。

2035年，国土空间开发格局全面优化，国土空间安全底线稳固，绿水青山的生态空间、绿色田园的农业空间、宜居舒适的城镇空间基本形成，基本实现国土空间治理体系和治理能力现代化；全面迈入绿色低碳发展轨道，碳排放达峰后稳中有降，实现资源型城市全面绿色转型发展；城乡区域发展更加协调，城市更加宜居宜业，地域魅力空间更具特色，基本实现社会主义现代化。

2050年，形成安全、高效、协调的国土空间格局，国土空间治理体系和治理能力实现现代化；区域链接能力显著提高，成为苏鲁豫皖四省交汇区域具有独特魅力的开放多元的新高地；全面实现绿色转型发展，成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化城市。

3、区域协调发展

（1）积极融入长三角一体化发展

抢抓国家重大战略叠加效应集中释放的历史性机遇，立足长三角城市群和中原城市群，深入推进皖北承接产业转移集聚区建设和皖北地区四化同步发展。

（2）共建淮河生态经济带

统筹协调淮河流域的经济、社会发展，强化淮北市“北引南联”交通枢纽地位，提高皖苏豫省际毗邻地区合作水平。

（3）共推淮海经济区高质量发展

加快推动省际、市际毗邻地区协同发展，推进资源整合与开放共享。整体融入“一带一路”和长三角一体化等国家发展战略，打造区域新增长极
[image: image6.png]SHIRITERER
REFUSBERER





区域协同总体格局示意图
4、优化城镇空间格局

“一主”：淮北主城区包括淮北中心城区、濉溪县城，6个卫星小城镇。

“两轴”：徐淮宿蚌城镇发展轴、徐淮阜城镇发展轴。

“一基地”：引领带动周边城镇协调发展南部城镇圈。
[image: image7.png]



市域城镇体系规划图

三、城市产业发展现状及规划
（一）产业发展现状
2022年，全市统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，全年经济总量再上台阶，财政金融运行平稳，新兴产业不断壮大，但仍存在增速放缓，结构不优等问题。

GDP总量再上台阶，但增速有待提升。近五年，全市GDP总量连跨四个百亿元台阶，2021年突破1200亿元，2022年全市GDP总量再次跨过百亿元台阶，达到1302.8亿元，同比增长0.2%。受全国疫情后时代经济影响，淮北市GDP增速有所放缓。

[image: image8.png]1400

1200

1000

800

600

400

200

LT HEGDP R ILHE

1303 9.0%

2015

2016

2017 2018 2019 2020

s GDP  ({Z3T)

IR

2021

2022

8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%

0.2%.0%
-1.0%




产业结构持续调整，需进一步优化。2022年，淮北市第一产业增加值89.2亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值570.3亿元，同比下降1.0%；第三产业增加值643.3亿元，同比增长0.5%。三次产业结构比例由上一年的7.1:42.1:50.9调整为6.8:43.8:49.4，产业结构自2018年以来持续维持以第三产业为主、第二产业并重。但近三年受疫情影响，第三产业占比略有下降。

[image: image9.png]SEIEHHE= L)

100.0%
90.0%
33:324 6 429% 442% 47.99% 50506 51.1% 50.9% 49.4%
60.0%
50.0%
40.0%
s00% SPSYe 49806 488 45800 4pg0. alg0e 4RA%e 43.8%
20.0%
10.0%
0.0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

wE—l wEIFN s E=0




新兴产业发展壮大，新旧动能持续转换。淮北市传统优势产业主要包括煤炭、电力、机械加工制造、食品、纺织服装、建材；新兴产业主要包括先进高分子结构材料和精细化工、陶铝和铝基高端金属材料、新一代信息技术产业、医药健康、高端装备制造等。

十三五期间，淮北市战略性新兴产业规模快速扩张、占比稳步提升。2020年累计产值同比增长30.7%，占全市工业比重达到22.5%。制造业领域内部结构优化调整，累计增加值占全市工业比重52.5%，占GDP比重的17.2%。非煤产业集群发展、转型升级，累计产值、增加值分别占全市工业比重的68.7%和51.5%。2022年由于受疫情影响，全年战略性新兴产业产值下降8.0%，占规模以上工业总产值的比重为26.4%，比上年降低2.4%。

整体来看，新兴产业整体呈增长趋势，体量逐渐壮大，产业规模逐渐增大、产业链条不断拓展完善，持续推进新旧动能转换和协同发展。

工业经济由“一煤独大”到“五群十链”，推动高质量发展。党的十八大以来，淮北市坚持工业强市战略，深入实施制造业“提质扩量增效”行动计划，10年时间，产业发展从“一煤独大”到“五群十链”蝶变。淮北市按照“企业、产业、产业链、产业集群”的路径，坚持龙头+配套，以链促群、强基兴业，重点聚焦提升先进高分子材料等10条产业链，培育壮大陶铝和铝基高端金属材料等5个产业集群。2022年，“五群”、“十链”产业产值分别占全市规上工业比重58.9%和60.9%，智能制造装备、铝基高端金属材料、绿色食品、医药健康等产业链加快发展，先进高分子结构材料、电子信息、新能源等产业链从无到有，初具规模。淮北市先进高分子结构材料基地、淮北市陶铝新材料和铝基高端金属材料基地，成功获批省重大新兴产业基地。
（二）产业发展规划
1、《淮北市“十四五”工业发展规划》
（1）发展目标

“双招双引”工作扎实推进，产业链、创新链、资本链、人才链“四链合一”发展生态加速形成，重点产业集群和产业链的稳定性和竞争力持续提升。力争到2025年，建成陶铝和铝基高端金属材料等5个特色产业集群，形成陶铝新材料等10条相对完整的产业链，“五群十链”产业规模达2000亿元以上，若干优势产业集群和产业链实现全省乃至长三角地区引领性发展。

——工业实力稳步提升。全市规模以上工业企业达到1000家左右，工业增加值年均增长11%以上。总量争先进位，速度皖北领先。

——工业结构持续优化。重点产业集群和产业链的稳定性和竞争力持续提升，制造业增加值占GDP比重达到23%以上，高新技术产业增加值占全市工业比重达到35%左右，战略性新兴产业占工业总量比重提升到28%左右。

——创新能力显著提升。高能级系统化创新体系建设取得新突破，重点产业链突破一批“卡脖子”技术。企业技术创新能力稳步提升，全市规上工业企业R&D经费支出占GDP比重达到2%以上。

——两化融合不断深入。“企业设备上云、数据驱动制造”提质扩面，培育一批数字化、网络化、智能化改造的典型案例，拓展数字经济发展新空间，两化融合发展指数达到全省平均水平。

——品牌建设持续深化。制造业品牌和质量强市建设取得显著成效，企业盈利能力不断增强，形成区域品牌、企业品牌、产品品牌三位一体的淮北制造业质量品牌方阵。

——绿色发展成效显著。形成一批绿色园区、工厂、产品、供应链。全市资源集约利用水平明显提升，工业污染物排放显著减少，规上工业单位增加值能耗下降幅度达到省控目标。

（2）工业发展重点领域

1）陶铝和铝基高端金属材料产业集群

重点加快陶铝新材料在航空航天、军工兵器、汽车关键零部件和汽车轻量化、轨道交通、电子设备等领域的研发与产业化应用，推动铝基新材料和高端装备制造铝合金新材料向下游延伸。到2025年，力争产值达到400亿元。

2）先进高分子结构材料和精细化工产业集群

大力推进先进高分子结构材料重大新兴产业基地建设，突破原有焦炉气深加工、粗苯深加工、煤焦油深加工三大基础产业，着力构建以甲醇下游产业为主链，以关键基础原料、高端专用化学品、化工新材料为三大板块。形成“一三九”链接有序的现代化工产业体系，打造在国内有重要影响力的先进高分子结构材料基地。到2025年，力争产值达到600亿元。

3）绿色食品和医药健康产业集群

重点推进食品加工向食品制造转型，加快向生物科技、食品装备等领域延伸，大力发展高附加值产品和功能保健型食品，着力提升白酒生产规模和市场占有率。到2025年，力争产值达到400亿元。

4）高端装备制造产业集群

重点加强智能制造关键基础技术攻关，补齐零部件、模块化、整机化缺失环节，发展高端成套矿山机械装备，建设长三角煤炭装备制造智能化产业基地。到2025年，力争产值达到400亿元。

5）新型建材产业集群

巩固水泥、钢构、铝型材、新型墙材等产业产品优势，研发高性能复合材料、新型无机非金属新材料、多功能节能环保墙体材料及绿色装饰装修材料、防水密封材料等产品。重点研究高岭土建材精加工、深加工制品，提升非金属矿物的加工质量，提高产品的价值和附加值，并向规模化发展。实施煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用建材项目。因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑，集聚发展，打造省级装配式建材产业基地。到2025年，力争产值达到200亿元。

（3）工业发展空间布局

总体布局：着力构建“一核引领、双基带动、四区支撑、N+跟进”的空间发展格局。

“一核引领”：即以淮北高新技术产业开发区为发展核心。重点发展陶铝新材料、医药健康、锂电池等产业，打造皖北地区科技创新的新高地。

“双基带动”：即以淮北市先进高分子结构材料基地、淮北市陶铝新材料和铝基高端金属材料重大新兴产业基地“双基”建设为市域工业发展的特色载体。

“四区支撑”：即以濉溪经济开发区、杜集经济开发区、烈山经济开发区、相山经济开发区四个省级经济开发区为淮北工业发展的主要推动力，大力发展铝基新材料、高端装备制造、新一代信息技术、新型建材、煤炭、电力、绿色食品等产业。

“N+跟进”：支持段园镇大力发展“飞地经济”，融入徐州都市圈。以省际合作园区为支撑点，搭建产业转移承接平台。

[image: image10.jpg]HESHFRR -
g g >
5. BHEEHE e 2
SR FRNEH., BRMEMEA| &
<
L X
\ 74 3
e B :
\ 7
WREFFEX
50 BERBREBMN. KESHTEH /
N ! ¢ %
B B, B R c3 L&/ A
mE— !‘. ’
A
ALBFFEX —-
ES H-RESER. BhLE | ._ FaR PT
AR : 3
BEEL. ERER i
B i3 \- x g
% 3 3
[T |
Itk E S FAR A

EGE: REBSFEMMREALT

.} ]

EELLR

ESRR ——— SUKE
~mAR @ eyme
@ #® o amus
REE o suum
IUE ——n B

v o]
[
-]

TR
BESREEMNEX
Fedl el i

ESU: MENEESH
SREME

P
BT EA~LF LR

ESL: REHR. EBRE.
- L:h)
B GTARRE

HUSFFEX

EGEL: “RER% EPURED  Hi-R
fEREA

M

seas




市域空间产业布局图

2、《淮北市“十四五”战略性新兴产业发展规划》
（1）发展目标

产业规模稳步提升。“十四五”期间，战略性新兴产业产值年均增长超20%。到2025年，战略性新兴产业产值突破850亿，占规模以上工业产值比重达到28%，战略性新兴产业在经济社会发展中的引领地位更加突出。

（2）发展重点

“十四五”时期，立足全市战略性新兴产业发展基础，重点打造新材料、生命健康两大地标性产业，培育壮大新能源、高端装备制造、新一代信息技术三大特色产业，谋划布局氢能及储能、人工智能等一批未来产业，加快构建“2+3+X”战略性新兴产业新体系，持续提升战略性新兴产业对全市产业发展的贡献度，推动全市产业高质量发展。

1）新材料产业
重点围绕铝基新材料、先进高分子结构材料和精细化工材料、绿色建筑材料、纺织新材料等领域，加快关键核心技术突破，优化产品结构，推动产品应用创新和产业链延伸，建设国内领先的陶铝新材料和铝基高端金属材料产业基地、长三角地区具有一定影响力的先进高分子结构材料产业基地。到2025年，全市新材料产业规模达到300亿元。

[image: image11.emf]铝基新材料 绿色建筑材料 先进高分子结构材料和精细化工 纺织新材料

新材料

陶

铝

新

材

料

铝

基

高

端

金

属

材

料

煤

基

建

材

新

型

建

筑

材

料

煤

化

工

材

料

功

能

助

剂

专

用

化

学

品

环

保

材

料

新

型

纤

维

材

料

高

端

纺

织

面

料

工

程

塑

料

和

合

成

树

脂

前

沿

新

材

料


新材料产业框架图

[image: image12.emf]重点企业 ：

安徽相邦 、 家园铝业 、 裕康铝业 、 雄创 、 裕

康 、 亿智等 。

铝基新材料产业链

上游原材料 中游产品

铝棒

铝锭

压铸铝合金

锻造铝合金

变形铝合金

重点企业 ：

安徽相邦 、 陶铝新材料研究院有限公司 、 陶铝新动

力 、 美信铝业 、 力幕科技 、 家园铝业 、 沪源铝业

等 。

航空航天

轨道交通

新能源汽车

电子信息

食品包装

生物医药

建筑型材

下游应用

陶铝新材料

铝合金铸件

铝合金锻件

铝板带箔

建筑型材等

汽车零部件

大飞机关键部件

各类精密铸件

陶铝

3D

打印产品等

耐高温系列 、 高

强度系列 、 铸造

系列陶铝合金

陶铝合金粉末等

电解铝

再生铝 废铝回收熔炼

氧化铝

铝基新材料产业链图

[image: image13.emf]先进高分子结构材料和精细化工材料产业链

上游原材料

煤炭

产品

中游产品

焦炉气

煤焦油

粗苯

焦化

甲醇

纯苯

炭黑

乙醇

烯烃

甲醛

醋酸

苯酚

等

煤化工材料 精细化工材料

重点企业 ：

临涣焦化 、 碳鑫科技 、 润岳科技 、 瑞柏新材料 、 泓泽

新材料 、 长淮新材料等 。

重点企业 ：

临涣焦化 、 鸿源煤化等 。

下游应用

电子信息

新型显示

包装材料

生物医药

纺织服装

航空航天

绿色环保

军工装备

工程建筑

功

能

助

剂

专

用

化

学

品

环

保

材

料

工程

塑料

和合

成树

脂

前

沿

新

材

料

先进高分子结构材料和精细化工材料产业链图
2）生命健康产业
着力龙头企业引育和创新平台布局，推进现代中药特色化、生物制药高端化、化学制药规模化、医疗器械集群化、绿色食品品牌化、健康服务一体化，加快产业集群集聚，建设长三角重要的大健康产业基地。到2025年，全市生命健康产业规模达到250亿元。

[image: image14.emf]生命健康

生物医药 大健康

现

代

中

药

化

学

药

生

物

药

智

慧

康

养

智

慧

医

疗

生

物

服

务

绿色食品

特

色

农

产

品

营

养

健

康

食

品

新

兴

食

品

医

疗

器

械


生命健康产业框架图


[image: image15.emf]生物医药

现代中药

中药颗粒配方

中药饮片

抗肿瘤现代中药

中药制剂等

重点企业 ：

华润金蟾 、 智信堂生

物 。

化学药

化学原创药

高质量仿制药

高端制剂等

生物药

重组蛋白及多肽药物

抗体药物

核酸药物

新型疫苗

血液制品等

重点企业 ：

无典型企业 。

重点企业 ：

科宝生物 、 恒通生

物 。

医疗器械

高端医用防护品

高端植 （ 介 ） 入产品

医疗监护设备

家用康养护理器械 等

重点企业 ：

英科医疗 、 三山新

材料 。


生物医药产业框架图
（3）空间布局

实施“引进优化、特色发展、集约集聚”的战略，形成“一核一带一片”的区域发展新格局。
[image: image16.png]
淮北市战略性新兴产业总体布局示意图
“一核”。依托淮北高新技术产业开发区（龙湖）良好的产业基础，聚焦新材料、生命健康、高端装备制造等领域，汇聚优势资源，加快关键核心技术突破，提升产业链现代化水平，打造引领全市战略性新兴产业高质量发展的策源地和集聚核。

“一带”。沿徐淮阜城市发展轴带，包括杜集区、相山区、濉溪县。围绕优势和特色领域，重点发展高端装备制造、新能源、新材料、生命健康、新一代信息技术等领域，积极培育发展人工智能、氢能、储能等未来产业，打造淮海经济区战略性新兴产业重要轴带。

“一片”。主要包括烈山区和淮北高新技术产业开发区（新区），依托东部科教新城创新优势，重点聚焦新一代信息技术、新能源等产业前沿领域，加快建设全市战略性新兴产业重要增长极和支撑片区。
四、综合交通现状及规划
（一）综合交通现状
1、铁路

普速铁路主要有符夹铁路、青阜铁路、青芦铁路；高速铁路主要有淮北至萧县北客车联络线。

2、高速公路

淮北境内高速公路主要有京台高速公路、连霍高速公路、盐洛高速、德上高速。

3、水运

淮北境内水运航道主要浍河航道、肖濉新河航道、沱河航道、界宿新河航道、淮河。

4、机场

现状淮北市无机场。
[image: image17.png]



市域综合交通现状图

（二）综合交通规划
1、总体目标

紧紧把握长三角区域一体化和徐州都市圈发展的契机，聚焦一体化和高质量2个关键点，提升对外交通互联互通、强化内部路网优化升级，着力打造“畅通、安全、高效、优质”的现代化交通运输体系。

到2025年，淮北市现代化综合立体交通体系基本形成，人民满意度明显提高，对社会经济发展的支撑能力显著增强；拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网，城乡区域交通协调发展达到新高度；旅客联程运输便捷顺畅，货物多式联运高效经济；率先在全省实现交通治理体系和治理能力现代化，交通对周边市县的辐射带动能力明显增强。 

在适度超前发展战略思路下，依托皖北城市群、淮海经济圈，围绕融入区域一体化，对接徐州都市圈，提升交通枢纽地位，构建“1257”目标体系，建成“外通内联、快速通畅、绿色智慧、安全便捷”的现代化立体交通运输体系。

紧抓1个重点。依托皖北城市群、淮海经济圈，重点加强淮北与周边 8 地市交通一体化建设，积极对接徐州及宿州交通网络，提升城际铁路、高速路网、航空等综合交通网络的互联互通水平，实现区域交通一体化，打造苏鲁豫皖四省交汇区域综合交通枢纽。

形成2个交通圈。123交通出行圈：至徐州、宿州、蚌埠等毗邻城市1小时内通达；至合肥、南京、郑州等周边重要城市2小时内通达；至上海、武汉、杭州、济南等华东、华中地区主要城市及全国重点城市3小时覆盖。

123快货物流圈：毗邻城市1天送达，周边重点城市2天送达，全国主要城市3天送达。 

升级5大网络：综合立体交通网。融入区域交通一体化，构建高速公路、铁路、水运、航空为一体的立体综合交通网络，等高对接徐州都市圈交通网。国省公路干线网。以国省干线公路网进行提速升级为重点，提升干线公路的通行能力与通畅水平，实现干线公路网高质量发展。

农村公路基础网。全面推进“四好农村路”建设，加速农村路网提档升级，服务乡村振兴战略，建设广泛覆盖的农村公路网。 

高效优质运输网。围绕客运“一体化”、货运“一单制”，加强不同层次、不同交通方式的枢纽场站的有机衔接、高效转换，建设品质高端、经济高效、全域覆盖的运输网络。

智慧便捷信息网。大力发展智慧交通，推动北斗卫星导航系统、云计算、5G等新技术与交通行业的深度融合，深化交通公共服务和电子政务发展，全面提升交通运输行业的智能化水平。 

实施7项规划：实施交通线网规划、枢纽场站规划、运输服务规划、邮政发展规划、安全应急规划、节能环保规划、科技信息规划。

2、具体目标

高速公路：按照“增密、扩容、开口”的总体思路，全市规划形成“两横两纵三联”的高速公路网，实现相山、杜集、烈山、南部次中心等城市组团均能10分钟通达高速，全市18个乡镇所在地均能30分钟通达高速。

国省干线：按照“增加外通道，提升辐射力;畅通内循环，全域城镇化”的总体思路，使干线公路路网结构进一步优化、技术等级全面提升，全面覆盖辖区重要城镇节点、经济节点、交通节点。形成“两环九射五横”干线公路网布局，干线公路全面覆盖乡镇、高速公路服务型互通、高铁站、机场、3A级以上景区、主要港区等。

农村公路：按照“提速升级、村组畅通”的总体思路，基本形成干支相连、覆盖广泛、安全畅通的农村公路网络，重点进行提速升级，保证各乡镇至少通一条二级路、各村至少通一条双车道道路、所有自然村庄通水泥路，农村公路对乡村振兴、全域旅游的支撑、引导作用进一步凸显。

水运航道：按照“加快港航基础设施建设，补齐水运发展短板，建设区域性有影响力的内河港口”的总体思路，逐步构建淮北骨架水运体系，推进淮北水运网络建设。 

综合枢纽：按照“多层级、一体化”的总体建设思路，以市、县级客运中心为核心，镇、村级交通综合服务站为支点，规划形成覆盖全市、布局合理、层次分工明确的综合客运枢纽体系。

3、交通线网规划

（1）通用机场规划

近期规划建设淮北通用机场，选址位于烈山区蒋疃村。

（2）铁路网规划

规划建设三洋铁路、淮北-宿州-蚌埠高速铁路、淮北-阜阳高速铁路和淮北-商丘（永城北）客车联络线，谋划徐州-淮北-永城-商丘城市轻轨项目，争取“十四五”期间开工建设。

构建“四普铁、四高铁、一轻轨”的铁路网。

“四普铁”：符夹铁路（现状）、青阜铁路（现状）、青芦铁路（现状）、三洋铁路（规划）；

“四高铁”：淮北至萧县北客车联络线（现状）、淮北—宿州—蚌埠高速铁路（续建）、淮北—阜阳高速铁路（现为在建铁路）、淮北-商丘（永城北）客车联络线（规划）；

“一轻轨”：徐州-淮北-永城-商丘城市轻轨。

（3）水运规划

规划整治浍河航道（李口集至临涣段）、肖濉新河航道（闸河口至青龙山段）、沱河航道（淮北市境内），界宿新河航道（淮北市境内），形成“三纵一联”的干线航道网络，通过淮河、京航运河与长江航道衔接，连通出海口，实现通江达海。同时新建孙疃码头、危化品码头、韩村码头、岳集码头、临涣码头、四铺码头、徐楼综合码头、古饶码头、南部次中心码头、临涣船闸、四铺船闸、徐楼船闸、韩村水上救助基地和徐楼水上救助基地，以及扩建南坪码头、青龙山码头。

（4）高速公路网规划

新建徐淮阜高速公路、宿蒙高速公路和淮北至永城高速以及实施京台高速公路淮北段“四改八”扩建和连霍高速公路淮北段“四改八”扩建，规划形成“两横两纵三联”的高速公路网络。同时建设京台高速双堆集出入口、杜集皇藏峪出入口（在宿州境内）；徐淮阜高速凤凰出入口、淮北西出入口、刘桥出入口、百善西出入口以及临涣北枢纽互通。 

“两横”：盐洛高速（现状）、连霍高速（改建）； 

“两纵”：德上高速（现状）、京台高速（改建）； 

“三联”：徐淮阜高速（规划）、宿蒙高速（规划）、淮北至永城高速（规划）。

五、城市物流发展现状及规划

（一）物流发展现状
1、物流产业发展整体情况
淮北市物流产业规模稳步增长。全市交通运输仓储邮政业增加值较2015年增长150%以上；2022年公路货运总量1.2亿吨，公路货运周转量228.7亿吨公里，因受疫情影响，分别较2015年降低18.3%和53.7%；快递业务量实现爆发式增长，2022年全市快递业务量实现4613.9万件，业务收入实现3.4亿元，分别较2015年增长773.8%和518.2%。

[image: image18.png]ERAHE

RELEBS R _
i o2n
PERREIF YR |- - - - - - L= :
SUFHR
REEREEN N ---[E=mRE
ERlE
i - Teiswans
. SR
SRRRE |- - 7= - i
i




淮北市现状物流园分布示意图

全市专业运输企业277家，其中100辆车以上专业运输企业31家，危化企业11家。淮北矿业集团供应链科技有限公司、安徽淮海现代物流有限责任公司、安徽恒源煤电翔宇物流分公司、安徽省中瑞农副产品有限公司、淮北市顺达商贸有限公司、安徽家家悦真棒超市有限公司等企业年物流产值过亿元。

截至目前，全市共有大型公路货运场站和物流园8处，分别为惠龙物流园、凤凰山电商快递物流园、蓝宇物流园、安徽恒锦濉溪西库物流园、中瑞农副产品物流园、东风物流园、青龙山无水港和淮北传化公路港，及其他小型货运站点。

截至2022年，全市邮政快递网点覆盖率、建制村直接通邮率均达100%，基本建成覆盖县乡村三级的农村物流网络体系。年邮政业务总量7.7亿元，增长3.9%，其中快递业务量4613.9万件，增长6.9%，快递业务收入3.4亿元，增长5.2%。中通、申通、圆通、韵达、顺丰、德邦、京东等一批主要品牌的快递物流公司加快网点布局，服务网络已覆盖全市各乡镇。邮政速递物流快速发展，全市邮政企业所属邮政营业网点57个，共有快递品牌14个，企业21家，已取得快递经营许可分支机构52个，已备案末端网点291个。
2、物流交通体系发展
（1）公路
2022年年末全市公路里程5371公里（包括村道），其中国道246公里（包括国家高速公路91公里），省道308公里，县道693公里，乡道1209公里，村道2914公里。“十三五”期间，德上高速淮北段建成通车，与已建成连霍高速、盐洛高速、京台高速形成“井”字型高逮公路网络。
[image: image19.png]



（1）铁路
淮北市在多年矿产资源开采过程中形成了大量的铁路专用线。目前，淮北市铁路总里程195.6公里，铁路专用线总里程182公里。“十三五”期间，境内已建成符夹铁路、青阜铁路、青芦铁路和淮北至萧县北客车联络线。
（3）水运

淮北市现有浍河、沱河和肖濉新河三条内河，航道总里程达 138.9公里，其中，四级航道38.4公里，六级航道31.0公里，七级航道69.5公里。淮北港码头泊位主要分布在浍河的南坪码头和肖濉新河的青龙山码头，共有生产性泊位16个，泊位长度724米，泊位总通过能力214万吨（通用散货），除3座500吨级泊位外，其余泊位均为100吨级。

“十三五”期间，完成浍河航道(临涣至南坪段)整治工程和浍河航道南坪船闸工程，南坪码头开通运营，浍河航道临涣船闸工程已开工建设。
[image: image20.png]



内河航道图
3、多式联运体系

通过推广集装箱、皮带运输机等的标准化装载单元和自动化输送设备的应用，实现多式联运标准化运输，提升运输效率。2020年2月，“淮北市中国碳谷绿色多式联运示范工程”被确定为第一批省级多式联运示范工程创建项目。此项目在基础设施建设方面，已完成邹庄货场改造工作，韩村港区孙疃作业区综合码头铁路专用线规划工作。换装装备建设方面，已投入约2080万元，在原有30辆火车平板车、100个集装箱的基础上，又增加20辆火车平板车和20个集装箱。换装环节效率的有效提高，实现集装箱标准化运载单元的快速换装与集疏运，日均装船量提升到3200吨，月度运能达到9万吨。在信息建设方面，完成了多式联运与运营服务平台的基础框架搭建，服务范围涉及港口、站场、公路运输、铁路运输、水路运输等。
4、冷链物流等专业物流发展
淮北市常年蔬某面积基本稳定在20万亩左右，蔬菜产量保持在50万吨左右；肉类总产量9.1万吨，禽蛋产量5.9万吨。目前已建成畜产品库存能力约2.3万吨，其中，神华6000吨，宝迪5000吨。全市已建成果蔬产品库存能力约10余万吨，其中中瑞市场冷库6000平方米，储存能力2万吨，徽香昱原公司自有冷库1000平方米，储存农产品能力2000吨。冷链物流监控可视化、数据采集等先进平台技术在冷链物流企业逐步推广应用。

此外，淮北市还拥有农产品加工业年加工面粉300万吨、饲料200万吨、生猪屠宰500万头、禽类屠宰1.5亿只的生产能力。

（二）物流发展规划

1、发展目标

以服务产业高质量发展、提高区域物流竞争力为目标，围绕构建多式联运物流体系、制造业物流体系、农产品物流体系，充分挖掘城市货运铁路线发展潜力，按照“大项目、产业链、产业集群”的发展思路，通过实施物流通道、多式联运、产业融合、标准化推广、招商引智等五大重点工程，到2025年，将我市建设成为全国首个利用既有铁路网进行城乡共配的典范。城际、国内、国际物流通道体系基本建成，国际通达能力和综合竞争力明显提升。物流业与制造业、商贸流通业深度融合，物流业对经济发展的带动引领作用充分显现。力争“十四五”末，成为皖北区域性物流枢纽中心。 

具体目标如下：

物流设施网络更加优化，基本形成城市铁路共配网和内河物流产业带“北网南带”的主体布局；建成青龙山国际陆港和淮北智慧物流园东西双核心；投产运营段园镇冷链物流中心、杜集（高铁新区）物流中心、龙湖物流中心、淮海中瑞农产品物流中心、濉芜产业园物流中心、百善公铁联运物流中心、临涣公铁水物流中心、韩村公水联运物流中心、孙疃公水联运物流中心和南坪公水联运物流中心等十个物流中心。物流通道和物流网络基本建成物流辐射能力持续扩大，形成城际、国内、国际三大物流通道；中欧班列货源稳中有升，“五定”班列稳定开行；铁路口岸和保税物流中心（B型）建成开放。

物流业竞争力显著增强，培育国际物流、多式联运、生产物流、快递配送、冷链物流、电商物流等现代物流骨干企业快速发展。引进和培育具有全国知名度的供应链物流服务企业5家，重点培育2个超10亿级骨干物流企业，其中上市企业1家，5A级物流企业3家，4A级物流企业5家，超亿级物流企业10家。 

物流行业内涵明显提升，建成区域性物流综合服务平台和细分领域平台，建成现代物流产业研究院和城市铁路共配研究院，新增地方物流服务标准2个，物流企业标准化、信用率达到30%，试点企业标准化托盘使用率到达 90%，物流业与制造业深度联动，制造业对物流业满意率达到90%以上，生产制造、加工类企业物流成本下降20%以上。力争到2025年，全社会物流总费用与GDP比率下降到12%左右。物流业增加值达到100亿元左右，占全市生产总值的比重约在8%。培育一批数字化、网络化、智能化改造的典型案例，拓展数字经济发展新空间。两业融合不断加强，两业融合率达到全省平均水平。

2、空间布局

“十四五”期间在我市北部规划城市铁路共配网，在南部布局内河物流产业带，东部烈山区建设青龙山国际陆港，西部相山区规划淮北智慧物流园，全市范围内布局十个物流中心及多个配送网点，形成“北网南带连通、东西双核驱动、十佳中心引领、多点配送支撑”的总体物流空间布局。

[image: image21.png]IR AR

skaEmRR @R,




总体空间布局
（1）城市铁路共配网

“北网”是指利用我市已建成的符夹铁路、青阜铁路、朔里至杨庄铁路，以及规划建设的三洋铁路，结合当前十个铁路货运站点，在我市北部打造以铁路线为载体的城市铁路共配网。
[image: image22.png]\ i'é?ﬂﬁfg."
ﬂ:ﬁe’o‘ ﬂﬁ{?ﬁﬁ‘}

Eﬁmsi\

=l

=] ==
[=F:53
[ s
PR =t8




北网布局图
（2）内河物流产业带

“南带”是指依托我市南部浍河沿线南坪码头、孙疃码头、韩村码头和临涣码头现代化改造建设的同时，在浍河两侧码头的腹地预留 50-100 亩之间的物流用地，打造内河物流产业带。
[image: image23.png]



内河物流产业带

（3）东西双核驱动

“双核”指在淮北市西部的相山区规划建设陆空、公铁联运的淮北智慧物流园，在东部的烈山区打造以青龙山无水港为核心的青龙山国际陆港区。 

（4）十佳中心引领

“十中心”，在全市范围内规划建设段园镇冷链物流中心、杜集（高铁新区）物流中心、龙湖物流中心、淮海中瑞农产品物流中心、濉芜产业园物流中心、百善公铁联运物流中心、临涣公铁水物流中心、韩村公水联运物流中心、孙疃公水联运物流中心和南坪公水联运等十个物流中心。
[image: image24.png]WEFALE R
@
EEARBEO

TREG @ BHAKBEER

iz k)

VKBS

FINER




十个物流中心
第三章  淮北市铁路货运发展现状及存在不足
一、淮北市铁路货运设施现状
（一）淮北铁路地区总图概述

淮北地区内既有国铁普速铁路包括符夹铁路和青阜铁路，合资铁路青芦铁路。
符夹铁路南起安徽省宿州市埇桥区符离镇符离集站，向西北经淮北市烈山区、濉溪县、相山区、杜集区、宿州市萧县，终至江苏省徐州市铜山区夹河寨站，是陇海、京沪、京九三大路网干线间的联络线，全长87.7公里，是皖北地区煤炭运输的重要通道；在淮北地区内设青龙山站、濉溪站、淮北站等车站。
青阜铁路东北起安徽省淮北市濉溪县青龙山站、西南至阜阳市境内的阜阳站，途经百善镇、临涣镇、青疃镇、涡阳县、双庙镇、江集镇、插花镇至阜阳市，与阜淮铁路接轨，全长134.3公里，是连接淮南、淮北两大煤炭基地的重要线路；在淮北地区设徐楼站、百善站。
青芦铁路西起青阜铁路青町站，东至京沪铁路芦岭站，全长81.6公里。主要服务于淮北矿业集团临涣矿、海孜矿、童亭矿、桃园矿、祁南矿、任楼矿等煤炭运输。
淮北地区内既有高速铁路有淮北至萧县北客车联络线。淮北至萧县北客车联络线起点设在淮北北站，线路全长27.1公里，速度目标值为每小时250公里，线路南端利用符夹铁路引入淮北站，北端通过萧县北站接入郑徐客专，沟通京沪高铁。

在建铁路有淮宿蚌城际铁路，线路起自淮萧联络线淮北北站，沿途设淮北西站、宿州西站、双堆集站、固镇南站，终至蚌埠南站。线路全长162.2km，设计速度300km/h。

远期规划一条单线电气化铁路三洋铁路。西起河南省三门峡市，经平顶山、禹州、许昌、永城，安徽亳州、淮北、宿州，终点至如东洋口港，全线总长超过1200公里。

淮北市城区内主要铁路枢纽有淮北站、淮北北站、青龙山站、濉溪站等。其中淮北站、淮北北站为客运枢纽，青龙山站为地区内二等编组站。
[image: image25.jpg]# bt h X B [E

N
J

v,

SUPERES

- 57
4

~r

e Y . =
e
e bl 1 o

BLREE

i rn
i

)

N

R

:E

7

BN

7]

\i

EEE3

\

)

L8] - ‘ ! f
1 & o - C
. e’y ”, ' - - o
L - ag' o )
. —— I
W g i - F
[ o =k v
™
I

e ma

!‘?"\‘!N

\

b -

T
ST~

|
ﬂ -
s 13
7
.|

[

/

B

t

/

L 3

E

I

A Ex%

TRkl

A 3l 77 HA % B
%

RT3
RA TS

!"u-a
—
REm——

L

=1 4





淮北铁路地区总布置示意图
（二）既有铁路货场现状
淮北市范围内现运营铁路货场共计3个，分别为符夹铁路上的青龙山站货场、濉溪站货场和青阜铁路上的百善站货场。

货场总面积约69630平方米，约合104.5亩，总到发能力510万吨，2022年到发总量103.85万吨，其主要集中在青龙山货场和百善站货场。地区既有货场利用率为20.4%，低于上海铁路局管辖范围内货场平均利用率。青龙山站货场面积2.5万平方米，为地区面积最大的铁路货场，设计到发能力400万吨，2022年到发量55.5万吨，利用率仅为13.8%。
2022年淮北市铁路货场设施及货运量统计表
	车站
	货场
面积
㎡
	货物线
条数
	货物线
有效长
m
	装卸
有效长
m
	设计能力
（万吨）
	货运量
（万吨）
	主要品类

	百善
	14200
	3
	1900
	1640
	
	41.8429
	粮食、煤、化肥

	青龙山
	25000
	3
	1050
	500
	
	55.5154
	集装箱、粮食、矿建

	濉溪
	30430
	1
	355
	355
	
	6.4923
	粮食、矿建、钢铁


1、青龙山铁路物流基地
青龙山物流中心位于青龙山站对左位置，位于孟山南路、符夹线及雷河的合围地块内。物流中心总体呈东西向布置，规划作业区4块，由南至北依次为集装箱作业区、预留笨重货物作业区、预留成件包装作业区、预留配套物流区。在孟山南路与预留作业区之间按南北向沿街布置了相关铁路（物流）配套用房，规划了展示，沿街商业开发、办公及生活等区域。货场面积37.5亩，设置3条货物线。总发到能力400万吨，2022年到发总量55.5万吨，利用率为13.9%。主要运输货物种类为集装箱、粮食及矿建。
[image: image26.jpg]& 4

e

%JZM%/;WP'U%@%FETJ? E:>"

(F FQKO0+631.522=4# £K25+681.072)

- e s e e e e e e e e e e - - e - s s e e e e e e e e -
oo n e an en e en en en e ah eh eh Ch Gh Gh Gh Cr Gh Gh Gh Gh Gh Gh Gh Gh Gh Gh Gh Gh Gh Gh Gh Gh Gh Gh G Gh Gh G G GE G e - - e - - - -

B e R i i et e

A
(3-16)m-&-i8 4R # 4t LY

e e e

DODO DO DO = ot o
TP TITIRRR T Gnparao

33-1131

[E12865] (27) ——H1450
100.0X30.0 350.0 X 30.0

|
| S S S— — )— | | — NG

—

A B T mswrmk
HEyRmg e £%BH LR
MEFLE) ERAELIE B 6,54 b K e — S “PRAKHA BAT

18588 AEHELE




2、百善站货场

百善站货场设置3条货物线，其中一条贯通式货物线位于车站对侧，两条尽端式货物线位于车站站同右位置。货场面积共计21.3亩。总发到能力100万吨，2022年到发总量41.8万吨，利用率为41.8%。主要运输货物种类为粮食、煤、化肥。
[image: image27.jpg]s

i8]
13> <o)
[22.5] fml/ 432x22.5) N A
[30.0] .~
g 1[50 Eg; (1050)
:E‘;E )
=l CAS— ) - o— (105) ~ B
—(%-1050) ) 3)-© S (1098) '\WL—50)—|: _—
()-8 —(1315) ———
o 1)-© ©—(1264) — K
= - (1116) - — (%)—(200) —C
o2 (193X6.5X0. 35) 3—(6-361)
23 3—(8-361)
> fi \
E 1 - WA 22
[EE: —— TR





3、濉溪站货场
濉溪站货场位于车站站同左位置。货场面积45.6亩，设置1条货物线。总发到能力10万吨，2022年到发总量6.5万吨，利用率为65.0%。主要运输货物种类为粮食、矿建、钢铁。
[image: image28.jpg]ili3es

-

ol F AR R

7
=
J0UD

Yy Y
= ‘ =—(10-
= I e ] L |
23— (%50 . zz 1828 (5.00)
=t ] O ety B e e B~ .
(5. 30)
S \D\“\W Ol | (5 —m==-O 00
- ) oi—{{|()() —S - —=—— '
o - o 1050 EED e
S @ ©-tmtm—{(3-1(5( '
N
/v/v‘ﬁ(‘% (i
A 14
o RESS

Al

WA i





综上统计分析，淮北地区铁路货场具有以下特征：

（1）铁路货场运量比较集中，主要由青龙山站货场及百善站货场承担，集中分布在淮北市北部地区。

（2）既有货场利用率低于上海铁路局管辖范围内货场平均水平，铁路资源有待进一步合理利用。

（3）运输货物仍以大宗货物为主，仅青龙山站货场可办理集装箱作业，仍缺乏服务白货运输的物流中心及体系。

（三）既有铁路专用线现状
1、地区铁路专用线概述
淮北市现有铁路专用线共计34条，运营总里程180公里，其数量、运营里程居安徽省前列。其中在用的27条，已停用的7条。
淮北铁路专用线规模庞大，主要服务于淮北煤田濉萧矿区、临涣矿区、涡阳矿区、宿县矿区等煤炭资源外运。主要矿企包括淮北矿业集团、皖北煤电集团和淮北新光集团等，其中淮北矿业集团运营着全市约80%以上的专用线。
淮北地区铁路专用线，除由车站接出至企业或矿区的短距离铁路专用线外，还包括矿区铁路线连成的长距离铁路专用线，主要包括朔里至杨庄铁路专用线、小湖集至涡北铁路专用线、刘桥矿铁路专用线。
朔里至杨庄铁路专用线：该线从国铁站青龙山站接轨，经杨庄、朱庄、张庄、石台、朔里，接轨于符夹铁路淮北北站北侧线路所，线路全长31.9km，属淮北矿区闸北矿区。目前，该线杨庄至朱庄区间日均货物列车2.5对，年运量约100万吨，朱庄至柳园站偶有轨道车或工程列车运行，柳园至石台、朔里站暂停办理运输业务。

刘桥矿铁路专用线：该专用线接轨濉溪站，向西与河南省永城相互连通，淮北境内长约13.7km，由安徽恒源煤电股份有限公司铁路运输分公司运营。主要负责刘桥矿、恒源矿、河南神火集团生产煤炭发运，也承担永城地区至皖中南、苏北地区的大量货物通过运量。
小湖集至涡北铁路专用线（南环线）：该线从青芦铁路小湖集站接轨，经袁店一矿、袁店二矿、戴集、张楼、蔡楼、终止涡北站，专用线全长约50km，淮北境内长约11.3km，主要服务袁店矿、涡阳境内的信湖矿及刘店矿等。
2、铁路专用线接轨站
淮北市铁路专用线接轨站共计11个，按照区域划分北侧主要集中在市区范围内的符夹铁路上的青龙山站、濉溪站、岱河站、淮北站、闸河站及朔里至杨庄铁路专用线上杨庄站等；南侧主要集中在濉溪县青阜铁路上的百善站、青芦铁路上的小湖集站、李槽坊站、任庄站及肖王站。其中专用线货运总量超过300万吨的主要有闸河站、青龙山站、濉溪站、小湖集站、李槽坊站，主要是办理煤、矿建等货物运输；专用线货运量在100~300万的有任庄站，专用线货运量100万吨以下的主要有岱河站、杨庄站、百善站、肖王站。
2022年淮北市铁路专用线情况统计

	线路
	所在区域
	车站
	专用线数量（条）
	运量（万吨）
	主要品列

	
	
	
	运营
	停运
	合计
	发送
	到达
	合计
	

	符夹铁路
	淮北市
区范围
	闸河
	3
	0
	3
	0
	511.5
	511.5
	煤、石料、化肥

	
	
	青龙山
	6
	3
	9
	132.9
	251.1
	384.0
	煤、矿建

	
	
	濉溪
	5
	0
	5
	264.9
	37.1
	302.0
	煤、矿建、焦炭

	
	
	岱河
	1
	2
	3
	0
	7.3
	7.3
	煤

	
	
	淮北
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	——

	青朔铁路
	
	杨庄
	3
	0
	3
	39.5
	5.5
	45.0
	焦炭、煤、矿建

	青阜铁路
	濉溪县
范围
	百善
	2
	1
	3
	0
	28.5
	28.5
	煤、钢铁、石油

	青芦铁路
	
	小湖集
	3
	0
	3
	398.7
	6.3
	405.0
	矿建

	
	
	李槽坊
	2
	0
	2
	316.8
	4.2
	321.0
	矿建

	
	
	任庄
	1
	0
	1
	267.5
	1.9
	269.4
	矿建

	
	
	肖王
	1
	0
	1
	80.3
	1.6
	81.9
	矿建

	
	合计
	27
	7
	34
	1500.6
	855.0
	2355.6
	——


（1）百善站

百善站为安徽省濉溪县百善镇四等站，接轨有安徽省皖北煤电集团有限责任公司销售公司专用线、中国石化销售有限公司安徽淮北石油分公司石油库专用线2条专用线，专用线有到达、发送运量。

（2）岱河站

岱河站位于安徽省淮北市杜集区高岳镇，为三等货运站，车站仅办理散堆装货物发到。接轨有淮北矿业相山水泥有限责任公司专用线、淮北岱河矿业有限责任公司专用线、中央储备粮淮北直属库专用线3条专用线，后2条专用线已停用。

（3）青龙山站

青龙山站位于淮北市烈山区，为二等站。接轨有10条专用线，停用3条，还在使用的专用线有合肥机务段青龙山整备车间专用线（路产），淮北国安电力有限公司专用线，淮北运兴工贸有限责任公司烈山铁路运输服务所专用线，淮北矿业股份有限公司朱庄煤矿专用线，淮北矿业股份有限公司淮北选煤厂专用铁路，淮北矿业股份有限公司铁路运输处专用铁路，淮北申皖发电有限公司专用线。

（4）濉溪站

濉溪站位于安徽省淮北市濉溪县，是三等站，接轨有安徽恒源煤电股份有限公司刘桥第一煤矿专用铁路、安徽恒源煤电股份有限公司煤矿专用铁路、河南神火煤电股份有限公司专用铁路、河南神火铁运有限责任公司薛湖煤矿专用线4条专用线。

（5）闸河站

闸河站位于安徽省淮北市烈山区，是四等站，接轨有安徽华电宿州发电有限公司专用铁路、大唐淮北发电厂专用铁路2条专用线。

（6）芦岭站

位于安徽省宿州市，是三等站，其接轨有淮北矿业股份有限公司芦岭矿专用铁路、淮北矿业股份有限公司朱仙庄矿专用铁路、淮北矿业股份有限公司桃园矿专用铁路、淮北矿业股份有限公司祁南矿专用铁路、安徽恒源煤电股份有限公司祁东矿专用铁路、安徽恒源煤电股份有限公司任楼矿专用铁路、安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜矿专用铁路、安徽五沟煤矿有限责任公司专用铁路8条专用线。其中淮北市境内的专用线共有2条，分别为安徽恒源煤电股份有限公司任楼矿专用铁路、安徽五沟煤矿有限责任公司专用铁路。

（7）青町站

青町站位于安徽省涡阳县青町站，是三等站，接轨有淮北矿业股份有限公司铁路运输处临涣分处专用铁路、永煤集团股份有限公司铁路运输处专用铁路、临涣焦化股份有限公司专用线、闽源钢铁集团有限公司专用线4条专用线。其中淮北市境内的专用线共有2条，分别为淮北矿业股份有限公司铁路运输处临涣分处专用铁路、临涣焦化股份有限公司专用线。

淮北地区铁路专用线具有以下特征：

1）淮北市铁路专用线货运量占全市铁路货运量比例达到95%。

2）既有专用线主要为服务煤、焦化、发电等企业的专用线，总运量中90%以上均为煤炭。

3）部分既有专用线运量日益萎缩，资源浪费严重，甚至处于停运或闲置状态。
二、淮北市铁路货运市场现状分析
（一）铁路货物运输现状分析
淮北地区铁路货运通道包括符夹线和青阜线。

符夹线是陇海、京沪、京九三大路网于线间的联络线，皖北地区煤炭运输的重要通道；主要承担青龙山、濉溪、芦岭、闸河等地区的货物运输，现状运输货物以煤炭为主，有少量集装箱、粮食、石油及其他；青阜线是连结淮南、淮北两大煤炭基地的重要线路，连接京九、京沪干线的淮北煤炭新通道，主要承担青龙山、青町地区的货物运输，现状运输货物以煤炭、金矿为主，有少量集装箱、矿建及其他；货物列车主要以技术站间的区段、摘挂列车为主，地区内组织与技术站之间的小运转列车。
淮北地区既有铁路主要有符夹线、青阜线、青芦线、杨朔线等，主要技术标准如下表所示。
既有线主要技术标准表

	线别
	区段
	铁路

等级
	正线

数目
	限制

坡度

（‰）
	最小曲线半径（m）
	牵引

种类
	机车

类型
	牵引

质量

（t）
	到发线

有效长

（m）
	闭塞

类型

	符夹线
	符离集

-夹河寨 
	Ⅰ
	双线
	4
	一般1200，困难800
	电力
	HXD
	5000
	1050
	自动

	青阜线
	青龙山

-阜阳北
	Ⅰ
	双线
	4
	一般1200，困难800
	电力
	HXD
	5000
	1050
	自动

	青芦线
	青町-芦岭
	Ⅲ
	单线
	4
	400
	内燃
	DF4B
	5000
	1050
	半自动

	杨朔线
	杨庄-朔里
	Ⅳ
	单线
	4
	一般350，困难300
	内燃
	DF4B
	5000
	1050
	半自动


现状淮北地区铁路列车开行对数及通过能力利用率表  单位：对/日
	线别
	区段
	平图
能力
	客车
	货车
	合计
	能力
利用率

	
	
	
	
	直区
	摘挂
	小计
	
	

	符夹线
	符离集-青龙山
	188
	9
	16
	1
	17
	26
	23%

	
	青龙山-淮北
	188
	16
	32
	3
	35
	51
	43%

	
	淮北-夹河寨
	188
	23
	32
	3
	35
	58
	51%

	青阜线
	青龙山-阜阳北
	188
	15
	42
	3
	45
	60
	47%

	青芦线
	青町-芦岭
	40
	0
	7
	0
	7
	7
	18%

	杨朔线
	杨庄-朔里
	21
	0
	2.5
	0
	2.5
	2.5
	12%


现状淮北地区各条线路开行对数不大，各线通过能力均有一定富余。
（二）铁路货运量现状分析
1、地区铁路货运量方法

地区内铁路除国铁线路外，还有路企合资的青芦铁路、接轨青芦铁路的专用线等，由于运营部门不同，存在运量统计口径不同。本次研究铁路运量数据以中国铁路上海局集团有限公司统计的基础数据为准，即基础统计数据口径以国铁车站办理，并经由国铁线路实现发送、到达的货物运量，同时区分国铁车站货场及接轨国铁车站的专用线运量。
淮北市地区的煤矿铁路运输主要集中在青芦铁路上，其起终点均未在淮北市境内的地方铁路，向西在国铁站青町站（亳州市境内）接轨国铁线路青阜线，向东在国铁车站芦岭站（宿州市境内）接轨京沪线。故实际在淮北地区产生的铁路货运量，由于经专用线接轨于非本地市范围内的国铁车站（即青町站、芦岭站），而统计进非本地市范围内的国铁车站（即青町站、芦岭站）的车站货运总量中。
为保证淮北市铁路货运量数据的合理性，本次研究的铁路运量统计口径以淮北市境内产生或吸引、并直接经由国铁线路或经专用线接轨国铁线之后再经由国铁线路实现对外运输交流的货运量，具体如下：
1）包括淮北市境内国铁车站的货物发送量、到达量。

2）包括青芦铁路沿线在淮北境内产生并经青芦铁路接轨国铁车站（青町站、芦岭站）后经国铁线路（即青阜线、京沪线）实现对外货运交流的货物发送量、到达量。
3）不包括青芦铁路及其接轨各专用线内部之间的货运交流。

2、铁路货运量总体情况
淮北地区铁路货运市场以煤矿、发电等企业为主，多处煤矿均接有专用线。近年来，受到国家能源政策的影响，不断淘汰落后产能煤矿，整合煤矿资源，煤炭产能有所下降，铁路货运发送量呈下降趋势。十三五期间，全国经济保持中高速发展，随着经济总量和人民生活水平的提高，淮北市能源需求持续平稳增长，电力供应随之平稳增长，煤电作为主要电力来源，电厂煤炭需求呈增长趋势，随之铁路货运到达量呈增长趋势。随着疫情后社会经济的复苏，铁路到发货运量均有所回升。
目前，淮北市办理货运业务的车站主要有百善站、岱河站、青龙山站、濉溪站、闸河站，另外淮北市境内尚有若干铁路专用线接轨于宿州境内的芦岭站、亳州境内的青町站。各站分货场、专用线运量如表所示。货运量主要集中在青町站（淮北境内）、青龙山站、闸河站等。
2017-2022年淮北境内铁路货运发到量                                      单位：万吨

	车站
	分类
	发
	到
	合计

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	百善站
	小计
	125
	53
	23
	22
	
	25
	45
	46
	43
	49
	
	52
	169
	99
	66
	71
	
	78

	
	货场
	82
	27
	23
	22
	
	19
	27
	31
	25
	21
	
	22
	109
	58
	48
	43
	
	42

	
	专用线
	43
	27
	0
	0
	
	6
	17
	14
	17
	29
	
	30
	60
	41
	17
	29
	
	36

	岱河站
	小计
	41
	0
	0
	0
	
	0
	36
	26
	27
	20
	
	7
	77
	26
	27
	20
	
	7

	
	货场
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	专用线
	41
	0
	0
	0
	
	0
	36
	26
	27
	20
	
	7
	77
	26
	27
	20
	
	7

	淮北站
	小计
	0
	0
	0
	0
	
	0
	14
	15
	11
	0
	
	0
	14
	15
	11
	0
	
	0

	
	货场
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	专用线
	0
	0
	0
	0
	
	0
	14
	15
	11
	0
	
	0
	14
	15
	11
	0
	
	0

	青龙山站
	小计
	355
	254
	246
	117
	
	186
	314
	304
	295
	279
	
	562
	669
	558
	542
	396
	
	748

	
	货场
	17
	6
	0
	3
	
	17
	10
	4
	0
	3
	
	39
	27
	10
	0
	6
	
	56

	
	专用线
	338
	249
	246
	115
	
	169
	304
	299
	295
	276
	
	523
	642
	548
	542
	390
	
	692

	濉溪站
	小计
	251
	199
	243
	270
	
	291
	19
	36
	21
	39
	
	54
	269
	235
	264
	309
	
	346

	
	货场
	5
	3
	3
	5
	
	5
	16
	30
	3
	2
	
	1
	20
	34
	6
	7
	
	6

	
	专用线
	246
	195
	240
	265
	
	286
	3
	6
	17
	37
	
	53
	249
	201
	257
	302
	
	339

	闸河站
	小计
	3
	0
	0
	0
	
	0
	366
	479
	512
	494
	
	505
	368
	479
	512
	494
	
	505

	
	货场
	3
	0
	0
	0
	
	0
	1
	0
	0
	0
	
	0
	4
	0
	0
	0
	
	0

	
	专用线
	0
	0
	0
	0
	
	0
	365
	479
	512
	494
	
	505
	365
	479
	512
	494
	
	505

	芦岭站
（仅淮北境内）
	小计
	197
	152
	195
	130
	
	163
	0
	0
	0
	0
	
	0
	197
	152
	195
	130
	
	163

	
	专用线
	197
	152
	195
	130
	
	163
	0
	0
	0
	0
	
	0
	197
	152
	195
	130
	
	163

	青町站
（仅淮北境内）
	小计
	855
	789
	765
	733
	
	674
	227
	332
	339
	353
	
	320
	1082
	1121
	1103
	1086
	
	994

	
	专用线
	855
	789
	765
	733
	
	674
	227
	332
	339
	353
	
	320
	1082
	1121
	1103
	1086
	
	994

	合计
	小计
	1826
	1448
	1472
	1273
	
	1339
	1020
	1237
	1247
	1234
	
	1501
	2846
	2685
	2718
	2507
	
	2841

	
	货场
	106
	36
	26
	30
	
	42
	54
	66
	28
	26
	
	62
	160
	101
	55
	56
	
	104

	
	专用线
	1720
	1412
	1445
	1243
	
	1298
	966
	1171
	1218
	1208
	
	1439
	2685
	2583
	2664
	2451
	
	2737


（1）货运总量及占比

2017年至2022年间，淮北市货运仍以公路运输为主，铁路占全社会比重为15%~21%左右，高于安徽省平均水平，淮北市境内水运条件相对较差，维持在1%左右。
2017-2022年全社会货运量现状
	年份
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年

	货运（万吨）
	17076
	17131
	17878
	11945
	12916
	15350

	#铁路
	2803
	2685
	2718
	2507
	2620
	2841

	#公路
	14130
	14294
	14999
	9286
	10145
	12379

	#水运
	135
	152
	161
	152
	151
	130


注：铁路运量含青芦铁路淮北境内段的对外发到运量。

[image: image29]
（2）发到结构分析
近年来，淮北市铁路货运发送量呈下降趋势，到达量呈增长趋势。货运发到结构由以发送为主，逐步转变为以到达、发送并重且到达略大于发送。2022年，淮北市铁路货运发送占比为47.2%，到达占比为52.8%。
2017-2022年铁路货运发到量                           单位：万吨
	年份
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年

	发送
	1783
	1448
	1472
	1273
	1289
	1339

	到达
	1020
	1237
	1247
	1234
	1331
	1501

	合计
	2803
	2685
	2718
	2507
	2620
	2841


[image: image30.png]1600
1400

ERTHESREE. BEERAL (FH)

63.6%

52.8%

I

20174F  20184F  20194F  20204F  20214F  2022F

R =R e R B AL

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%




（3）货运结构分析

将铁路货物品类整体分为大宗和白货。其中，大宗包括煤、石油、冶炼物资（焦炭、金矿、非金、钢铁）、磷矿、矿建、水泥、木材10个品类；白货包括剩下的16个品类，含集装箱（扣除集装箱运输的煤炭、焦炭运量）。

历年来，淮北市货运结构以大宗货物占绝对主导地位。2022年，淮北市大宗货物运输占比高达97.5%，白货运输占比偏小，占比仅2.5%。2017年至2022年间，受疫情等综合影响，淮北市大宗货物发到运量先降后升，总体平稳，维持在2500~2700万吨左右；白货发到运量先降后升，总体维持在20~70万吨。
[image: image31.png]BT RERESEM ()

2,900
2,800

2,700
2,600
2,500
2,400
2,300

2,200
20174F  2018%F  20194F 20204  2021fF 2022

=AkR =A%




从主要货物品类来看，煤炭、焦炭货运量略有增加，矿建、粮食货运量略有减少，集装箱有所增长且涨幅较大，年均增长率达59.7%。
[image: image32.png]3,000
2,500
2,000
1,500

1,000

&
8

EEThETERALKEE (FH)

2,343

2,410

“ f > 13 43 50 39
llIlIl = 27 5

TE "R REH

®20174F w2018%F w2019%F w2020 w2021%F w20226F

54




（4）货运品类分析

从货运品类来看，2022年淮北全市铁路货运发送量为1339万吨，主要货种为煤（77%）、焦炭（20%）、粮食（2%）、集装箱（1%）等；到达量为1501万吨，主要货种为煤（91%）、矿建（2.8%）、集装箱（2.6%）、石油（1.3%）、粮食（1.0%）、金矿（0.7%）、钢铁（0.5%）等。
[image: image33.png]202 RUBES BERERE (F)
s 14, 106 WL 5. 2.0%
RE.23.2% Hfh. 4. 0%

e

1§.1023, 77%

B AR -RR SR I -Hft




[image: image34.png]20224 LI X $ABE A KA E (F70F)

TR 43.3% S 40.3%

Fih.19. 1%
ﬁg 16. 1%
M. 8. 0%

[ EZEXS

£F.11.1%

SR TR ERE T RR 2T W% EX UE




（5）货运构成
从货运构成看，淮北市铁路运量以专用线为主，2022年专用线货运量占比达96%，货场占比仅4%。近年来，货场占比维持偏低状态，为4%左右。

淮北市历年分货场、专用线运量                   单位：万吨
	服务对象
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	2022年

	货场
	117
	101
	55
	56
	104

	专用线
	2685
	2583
	2664
	2451
	2737


3、铁路货场运量现状

淮北市办理货运的货场主要有百善站、青龙山站、濉溪站、闸河站。2017年货场办理货物量为117万吨，2018年为101万吨，2019年下降至55万吨，2020年为56万吨，2022年回升至104万吨。
2017-2022年淮北铁路货场货运发到量             单位：万吨
	货场所
属车站
	发
	到
	合计

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	百善站
	39
	27
	23
	22
	
	19
	27
	31
	25
	21
	
	22
	66
	58
	48
	43
	
	42

	青龙山站
	17
	6
	0
	3
	
	17
	10
	4
	0
	3
	
	39
	27
	10
	0
	6
	
	56

	濉溪站
	5
	3
	3
	5
	
	5
	16
	30
	3
	2
	
	1
	20
	34
	6
	7
	
	6

	闸河站
	3
	0
	0
	0
	
	0
	1
	0
	0
	0
	
	0
	4
	0
	0
	0
	
	0

	合计
	63
	36
	26
	30
	
	42
	54
	66
	28
	26
	
	62
	160
	101
	55
	56
	
	104


注：暂缺2021年货场运量数据。

货场运量主要集中在青龙山站和百善站，其中青龙山站货运量增长较快。2022年青龙山站货场运量为56万吨，占比53.5%，百善站货场运量为42万吨，占比40.3%。

货场运量发、到运量并重。2022年，货场发到合计104万吨，到达量略大于发送量。其中货场发送量42万吨，以粮食、集装箱为主，少量煤、钢铁、矿建。到达量62万吨，以集装箱、粮食、矿建、煤为主，少量化肥。
[image: image35.png]EhTHERSEE ()

bl

ChuE)

®20174F W2018%F m20194F ©2020fF m20224F




4、铁路专用线货运量现状

淮北市办理货运专用线历年数据如下表所示，专用线发到总量从2017年2685万吨增至2022年2737万吨，略有增长。
2017-2022年淮北铁路专用线货物量                                                              单位：万吨

	车站
	发
	到
	合计

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	百善站
	专用线
	42.9
	26.6
	0.0
	0.0
	
	5.9
	17.2
	14.4
	17.4
	28.5
	
	29.8
	60.1
	41.0
	17.4
	28.5
	
	35.7

	
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司销售公司专用线
	0.6
	0.0
	0.0
	0.0
	
	5.9
	3.3
	4.6
	3.2
	12.3
	
	11.0
	3.9
	4.6
	3.2
	12.3
	
	16.9

	
	中国石化销售有限公司安徽淮北石油分公司石油库专用线
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	13.9
	9.8
	14.2
	16.2
	
	18.8
	13.9
	9.8
	14.2
	16.2
	
	18.8

	
	(停用)安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿专用铁路
	42.3
	26.6
	0.0
	0.0
	
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	42.3
	26.6
	0.0
	0.0
	
	0.0

	岱河站
	专用线
	41.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	36.1
	25.6
	27.1
	19.8
	
	7.3
	77.1
	25.6
	27.1
	19.8
	
	7.3

	
	淮北矿业相山水泥有限责任公司专用线
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	36.1
	25.6
	27.1
	19.8
	
	7.3
	36.1
	25.6
	27.1
	19.8
	
	7.3

	
	(停用)淮北岱河矿业有限责任公司专用线
	41.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	41.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0

	淮北站
	专用线
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	14.3
	14.8
	11.0
	0.0
	
	0.0
	14.3
	14.8
	11.0
	0.0
	
	0.0

	
	(停用)大唐淮北发电厂专用线
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	14.3
	14.8
	11.0
	0.0
	
	0.0
	14.3
	14.8
	11.0
	0.0
	
	0.0

	青龙山站
	专用线
	338.2
	248.7
	246.3
	114.6
	
	168.9
	303.6
	299.4
	295.3
	275.9
	
	523.2
	641.8
	548.1
	541.5
	390.5
	
	692.1

	
	(停用)长源（淮北）焦化有限公司专用铁路
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0

	
	合肥机务段青龙山整备车间专用线（路产）
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	0.4
	0.5
	0.5
	0.5
	
	0.6
	0.4
	0.5
	0.5
	0.5
	
	0.6

	
	淮北国安电力有限公司专用线
	28.6
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	9.3
	60.8
	58.2
	59.5
	
	63.9
	37.9
	60.8
	58.2
	59.5
	
	63.9

	
	淮北运兴工贸有限责任公司烈山铁路运输服务所专用线-接轨杨庄
	0.0
	0.0
	11.2
	13.4
	
	17.8
	0.0
	0.0
	4.3
	5.5
	
	29.2
	0.0
	0.0
	15.5
	18.9
	
	47.0

	
	(停用)淮北矿业股份有限公司杨庄煤矿专用铁路-接轨杨庄
	0.0
	58.0
	22.0
	0.0
	
	0.0
	40.1
	0.9
	0.4
	0.0
	
	0.0
	40.1
	58.9
	22.4
	0.0
	
	0.0

	
	淮北矿业股份有限公司朱庄煤矿专用线-青朔铁路
	97.6
	34.9
	54.4
	9.1
	
	39.3
	0.8
	0.5
	0.7
	0.7
	
	1.2
	98.4
	35.4
	55.1
	9.8
	
	40.5

	
	淮北矿业股份有限公司淮北选煤厂专用铁路
	171.4
	122.7
	112.0
	92.1
	
	111.8
	56.5
	13.1
	35.0
	18.6
	
	17.1
	227.8
	135.7
	147.0
	110.7
	
	128.9

	
	淮北矿业股份有限公司铁路运输处专用铁路
	8.2
	28.2
	7.0
	0.0
	
	0.0
	0.1
	6.4
	4.1
	5.1
	
	0.0
	8.3
	34.7
	11.2
	5.1
	
	0.0

	
	(停用)淮北双龙矿业有限责任公司专用线
	0.0
	5.0
	39.7
	0.0
	
	0.0
	196.2
	0.1
	0.2
	0.0
	
	0.1
	196.2
	5.1
	39.9
	0.0
	
	0.1

	
	淮北申皖发电有限公司专用线
	32.4
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	0.3
	217.1
	191.7
	186.0
	
	411.0
	32.6
	217.1
	191.7
	186.0
	
	411.0

	濉溪站
	专用线
	246.0
	195.5
	239.8
	264.9
	
	286.3
	3.1
	5.9
	17.4
	37.1
	
	53.2
	249.1
	201.3
	257.2
	302.0
	
	339.5

	
	安徽恒源煤电股份有限公司刘桥第一煤矿专用铁路
	65.6
	0.0
	0.0
	20.6
	
	37.5
	0.0
	0.0
	0.0
	17.9
	
	33.4
	65.6
	0.0
	0.0
	38.4
	
	70.8

	
	安徽恒源煤电股份有限公司煤矿专用铁路
	105.7
	113.7
	103.2
	104.5
	
	119.4
	0.0
	0.3
	0.7
	0.4
	
	1.5
	105.7
	114.1
	103.9
	104.9
	
	120.8

	
	河南神火煤电股份有限公司专用铁路
	74.7
	70.8
	114.9
	117.3
	
	129.4
	2.6
	1.2
	2.1
	1.6
	
	2.6
	77.3
	72.0
	117.0
	118.8
	
	132.0

	
	河南神火铁运有限责任公司薛湖煤矿专用线
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	0.0
	0.0
	11.2
	17.3
	
	15.7
	0.0
	0.0
	11.2
	17.3
	
	15.7

	
	(停用)淮北市九州联运有限责任公司专用线
	0.0
	11.0
	21.7
	22.6
	
	0.0
	0.6
	4.3
	3.4
	0.0
	
	0.0
	0.6
	15.3
	25.1
	22.6
	
	0.0

	闸河站
	专用线
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	364.8
	479.0
	511.5
	494.3
	
	504.9
	364.8
	479.0
	511.5
	494.3
	
	504.9

	
	安徽华电宿州发电有限公司专用铁路
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	188.8
	259.0
	282.0
	249.0
	
	263.0
	188.8
	259.0
	282.0
	249.0
	
	263.0

	
	大唐淮北发电厂专用铁路
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	176.0
	220.0
	229.5
	245.2
	
	241.9
	176.0
	220.0
	229.5
	245.2
	
	241.9


	芦岭站
	安徽恒源煤电股份有限公司任楼矿专用铁路（任楼矿）
	96.0
	62.3
	94.2
	69.5
	
	89.4
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	96.0
	62.3
	94.2
	69.5
	
	89.4

	
	安徽五沟煤矿有限责任公司专用铁路（五沟矿）
	100.5
	90.1
	100.5
	60.9
	
	73.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0
	100.5
	90.1
	100.5
	60.9
	
	73.8

	青町站
	淮北矿业股份有限公司铁路运输处临涣分处专用铁路
	854.9
	615.8
	764.6
	729.9
	
	671.2
	226.7
	39.2
	338.6
	352.8
	
	320.5
	1081.6
	655.0
	1103.2
	1082.7
	
	991.7

	
	临涣焦化股份有限公司专用线
	0.0
	173.1
	0.0
	3.2
	
	2.4
	0.0
	293.1
	0.0
	0.0
	
	0.0
	0.0
	466.2
	0.0
	3.2
	
	2.4


注：暂缺2021年专用线运量数据。

（1）专用线运量分布

专用线运量主要集中在青町站、青龙山站和闸河站。2022年青町站专用线运量为994万吨，占比36.3%，青龙山站专用线运量为692万吨，占比25.3%，闸河站专用线运量为505万吨，占比18.4%。
[image: image36.png]1000

300

600

200

0

T

BEtTHEETRL%EE (M)

HR W [EheE

®20174F W2018%F =20194F ©2020fF m20224F

FRIE-RiEdE

BTN

94




从服务企业看，专用线主要服务淮北矿业（44%）、淮北申皖（15%）、皖北煤电（14%）、华电宿州（10%）、大唐集团（9%）、河南神火（5%）等煤矿、电厂企业，总计占比高达97%。

[image: image37.png]2026t E LR ERE ()
TRERKER. w8330
pEAEE 189

3. 242. 9%
R ENE 3
! pi:= 22375
&, 263, 10% 1218, 4%

ALERASE,

l 411, 15%




（2）专用线货运发到结构及品类

2022年，专用线发到量合计2737万吨。其中，发送量为1298万吨，占比47%，以煤炭、焦炭为主，少量化工品；到达量1439万吨，占比53%，以煤、焦炭为主，部分集装箱、矿建、石油，少量钢材、粮食。整体来看，专用线发送运量呈下降趋势，到达运量呈增长趋势，到达量大于发送量。
[image: image38.png]201745 20225

EJJX‘,SS-/- | 9,53%
ﬁ Vcios Rit 1 47%

EE- 3-8} =R - EBE




（3）专用线量级分类
1）接轨国铁车站的办理货运专用线共计19条。其中：
货运量为300万吨以上的共计2条，分别为淮北矿业股份有限公司铁路运输处临涣分处专用铁路（接轨青町站）、淮北申皖发电有限公司专用线（接轨青龙山站）。

货运量为100~300万吨的共计5条，分别为安徽华电宿州发电有限公司专用铁路（接轨闸河站）、大唐淮北发电厂专用铁路（接轨闸河站）、淮北矿业股份有限公司淮北选煤厂专用铁路（接轨青龙山站）、安徽恒源煤电股份有限公司煤矿专用铁路（接轨濉溪站）、河南神火煤电股份有限公司专用铁路（接轨濉溪站）。其余货运量均为100万吨以下。
2）接轨青芦铁路等支线办理货运的专用线共计8条，其中：
货运量为100~300万吨的共计5条，分别为袁一至湖集专用线（接轨小湖集站）、湖集至临涣专用铁路（接轨小湖集站）、李槽坊至杨柳专用线（接轨李槽坊站）、李槽坊至孙疃专用线（接轨李槽坊站）、任庄至许疃专用线（接轨任庄站），其余货运量均不超过100万吨。
5、铁路运量变化主要原因分析

（1）新冠疫情造成全国经济受损，货物整体运输市场下滑

自2019年底爆发新冠疫情以来，全国及全球的经济均收到巨大损害，我国国内和国际运输市场均受到较大影响，淮北市亦是如此。淮北市全社会货运量由2019年的14999万吨骤降至2020年的9286万吨，2021年至2022年期间由于国家一系列应对政策的有效实施，全社会货运量增至2022年的12379万吨，但与疫情前存在较大差距。在此环境下，铁路运量随之下降后回升，由2019年的2718万吨降至2020年的2507万，随后回升至2022年的2841万吨。

（2）响应国家能源及双碳政策要求，煤炭产能有所下降

淮北是我国重要的煤炭和精煤生产基地。淮北地区铁路货运市场以煤矿、发电等企业为主，多处煤矿均接有专用线。近年来，受到国家能源政策的影响，不断淘汰落后产能煤矿，整合煤矿资源，煤炭产能有所下降，铁路货运发送量随之呈下降趋势。十三五期间，全市关闭矿井9对，完成煤炭产能退出1109万吨；原煤产量从2016年的4500万吨减少到2020年的3780万吨。洗精煤产量从2016年的1435万吨减少到2020年的1312万吨。相应地，淮北铁路煤炭发送量由2017年的1524万吨减少到2020年的974万吨。

（3）铁路现代物流服务改善较慢，全社会竞争力无法凸显

多式联运、现代物流等是我国铁路货运的发展方向，也是未来铁路货运提质增量的主要阵地。目前，淮北市铁路货运发展仍处于不断完善阶段，铁路物流产业发展质量不高。铁路物流运作模式较为粗放，服务方式较为单一，效率无法提高，物流市场普遍存在弱、小、散、乱等特点；由于发货渠道和模式受限，地方政策不统一，各个部门不联通，导致物流高成本；多式联运尚未全面实现，物流园区和铁路专用线仍待完善，以产业为支撑的公路港、铁路港、水运港联运还有待加强。

三、淮北市铁路货运发展成就及存在不足
（一）淮北市铁路货运发展成就

自2017年以来，淮北地区货运铁路设施建设取得长足进步，地区路网质量显著提升。
2019年完成符夹铁路复线电化改造、青阜铁路电化改造工程，实现区域内铁路货运干线铁路复线率和电气化率100%。符夹线平图能力由45对/日提升至188对/日，同时到发线有效长度延长至1050m，牵引质量由4000t提升至5000t，输送能力大幅提升；符夹线、青阜线电气化改造后，牵引种类与路网一致，有利于长交路开行，显著提升了运输效率。
符夹铁路扩能改造工程中，关停城市内淮北站、岱河站等小货场，依托地区经济开发区、物流园，整合青龙山货场，打造二级铁路物流基地，并于2020年完成青龙山货场扩建工程，设计到发能力提升至400万吨，构建皖北地区铁路物流枢纽节点。
平山电厂铁路专用线二期工程、淮矿集团焦炉煤气综合利用项目铁路专用线工程竣工，推动铁路专用线入企、入园。
依托青龙山铁路物流基地，打造青龙山无水港（内陆港），开通淮北至宁波、上海、青岛等地铁海联运班列，丰富物流运输产品。
（二）淮北市铁路货运存在不足

1、铁路货运量占比仍有增长空间

淮北市地区2022年全社会货运量15350万吨，其中铁路货运发到量为2841万吨，公路货运量为12379万吨，铁路占全社会货运量比达18.5%，公路占80.6%，货物运输方式仍以公路运输为主，铁路货运量占比尚可，但仍有增长空间。铁路货运品类以煤炭、焦炭为主，占比高达94%，矿建、粮食等大宗占比仅1~2%。结合淮北市历年工农产品产量可知，淮北地区存在大量水泥、矿建、钢材、粮食等大宗货物运输需求，在这些大宗货物市场上存在铁路运输缺口。

2、铁路货运与物流需求匹配度不高

淮北地区既有专用线主要为服务煤、焦化、发电等企业的专用线。近年来，随着我国经济发展转型的不断推进，淮北地区工业结构也在不断调整、转型，已形成以煤炭、食品、建材、机械制造、炼焦等为主的工业体系。淮北市铁路运输需求整体呈现“煤炭大宗为主”的特点，缺少高附加值产品的运输，运输市场相对单一，既有铁路货运设施无法满足淮北市现代化物流发展需求。

3、铁路运输组织产品相对单一

目前淮北地区铁路运输产品仍以煤、焦炭为主，运输产品类型相对单一。淮北市产业结构、消费结构、能源结构、运输结构逐渐发生变化，但既有铁路货运体系无法适应物流市场需求新变化。主要体现在随着经济开发区、产业园区的不断发展，高附加值货物运输需求日益增多，铁路集装箱、专业特色物流运输需求将出现大幅度增长。淮北市现有的铁路专用线均为服务特定具体生产厂矿企业的专用线，缺少为物流园区、港口、产业园区等提供公共服务性质的专用线，专用线发展水平较不均衡。一些重要内河港口、新建物流园区无铁路专用线引入，无法满足主要内河港口、物流园区日益增长的矿建、集装箱等重要大宗物资以及其它各类高附加值物资的集疏运需求。比如濉溪县经济开发区、东风物流园以及浍河沿线作业区等均存在铁路运输不便等问题。
4、铁路专用线利用率较低

部分既有专用线运量日益萎缩，资源浪费严重。近年来全市铁路专用线货运量中90%以上均为煤炭，随着煤炭行业的结构性改革、化解过剩产能，部分原服务于矿区的铁路专用线现处于停运或闲置状态，例如安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿专用铁路。

第四章  淮北市铁路货运布局调整必要性

一、宏观发展形势和战略要求
国家级、省级及铁路行业关于对多式联运、水铁联运、运输结构调整、现代物流发展、铁路专用线的综合利用等战略解读。

1、国家层面

（1）国家综合立体交通网规划纲要

2021年中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》。纲要提出发展以中欧班列为重点的国际货运班列，促进国际道路运输便利化。强化国际航运中心辐射能力，完善经日韩跨太平洋至美洲，经东南亚至大洋洲，经东南亚、南亚跨印度洋至欧洲和非洲，跨北冰洋的冰上丝绸之路等4条海上国际运输通道。

加强现代物流体系建设，优化国家物流大通道和枢纽布局，加强国家物流枢纽应急、冷链、分拣处理等功能区建设，完善与口岸衔接，畅通物流大通道与城市配送网络交通线网连接，提高干支衔接能力和转运分拨效率。发展高铁快运，推动双层集装箱铁路运输发展。培育壮大一批具有国际竞争力的现代物流企业，鼓励企业积极参与全球供应链重构与升级，依托综合交通枢纽城市建设全球供应链服务中心，打造开放、安全、稳定的全球物流供应链体系。

（2）关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知

2022年6月30日，为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快构建现代化高质量国家综合立体交通网，交通运输部和财政部联合印发《关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》，提出自2022年起，用3年左右时间集中力量支持30个左右城市（含城市群中的城市）实施国家综合货运枢纽补链强链，促使综合货运枢纽在运能利用效率、运输服务质量、运营机制可持续等三方面明显提升，在提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本中发挥积极作用，从而形成资金流、信息流、商贸流等多方面集聚效应，更好服务重点产业链供应链，辐射带动区域经济高质量发展，东部城市做优做强，中部城市巩固提高，西部城市打基础立长远。

引导带动不同类型的综合货运枢纽在基础设施及装备硬联通。结合各类货物运输需要，支持公共服务功能突出的综合货运枢纽及集疏运体系项目建设，以盘活存量为主，适度做优增量。一是围绕铁路、水路、航空等货运基础设施进场站、进港口码头、进园区，延伸拓展既有线路，实施专用线路新建或改扩建工程等。二是围绕有效满足多式联运节点集散分拨需要，对现有仓储、堆场实施扩能改造，适当新建仓储、堆场，增加设施容量。三是围绕货运装备标准化、智能化、绿色化发展，推广应用专业化多式联运设备和跨方式快速换装转运的装卸、分拣设施及标准化载运单元，鼓励配备符合低碳目标的作业设施、新能源货车和全货运机型等。

（3）推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025年）

2021年12月25日，国务院发布关于《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025年）》的通知，提出要健全港区、园区等集疏运体系，加快推动铁路直通主要港口的规模化港区，各主要港口在编制港口规划或集疏运规划时，原则上要明确联通铁路，确定集疏运目标，同步做好铁路用地规划预留控制；在新建或改扩建集装箱、大宗干散货作业区时，原则上要同步建设进港铁路，配足到发线、装卸线，实现铁路深入码头堆场。加快推进港口集疏运公路扩能改造。新建或迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业及粮食储备库等，原则上要接入铁路专用线或管道。挖掘既有铁路专用线潜能，推动共线共用。

（4）国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知（国发〔2021〕23号）

为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重大战略决策，扎实推进碳达峰行动，制定《2030年前碳达峰行动方案》。

“方案”提出构建绿色高效交通运输体系，发展智能交通，推动不同运输方式合理分工、有效衔接，降低空载率和不合理客货运周转量。大力发展以铁路、水路为骨干的多式联运，推进工矿企业、港口、物流园区等铁路专用线建设，加快内河高等级航道网建设，加快大宗货物和中长距离货物运输“公转铁”、“公转水”。加快先进适用技术应用，提升民航运行管理效率，引导航空企业加强智慧运行，实现系统化节能降碳。加快城乡物流配送体系建设，创新绿色低碳、集约高效的配送模式。打造高效衔接、快捷舒适的公共交通服务体系，积极引导公众选择绿色低碳交通方式。“十四五”期间，集装箱铁水联运量年均增长15%以上。

（5）国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）

2021年7月，国家发展改革委印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》（发改经贸﹝2021﹞956号），方案提出发展枢纽经济通道经济，立足发掘城市特色产业发展比较优势，引领区域产业空间布局优化，到2025年，建设20个左右特色鲜明的国家物流枢纽经济示范区。

方案指出，将聚焦打造“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系，稳步推进国家物流枢纽布局建设。围绕“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等重大战略实施，适时调整优化国家物流枢纽承载城市布局。重点补齐内部地区枢纽短板，优化沿海地区枢纽布局，推动国家物流枢纽网络区域均衡布局。

（6）交通强国建设纲要

2019年，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》提出，优化运输结构，加快推进港口集疏运铁路、物流园区及大型工矿企业铁路专用线等“公转铁”重点项目建设，推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运有序转移，推动铁水、公铁、公水、空陆等联运发展，推广跨方式快速换装转运标准化设施设备，形成统一的多式联运标准和规则。

（7）关于加快推进铁路专用线建设指导意见

2019年，国家发展改革委、自然资源部、交通运输部、国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》（发改基础〔2019〕1445号）提出，优化调整运输结构、打赢蓝天保卫战，更好发挥铁路在综合交通运输体系中的骨干作用和绿色低碳优势，推进铁路进港口、大型工矿企业和物流园区，解决好铁路运输“最后一公里”问题，促进多式联运，降低物流成本。到2025年，沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线力争接入比例均达到85%，长江干线主要港口全部实现铁路进港。

2、长三角层面

（1）长江三角洲地区多层次轨道交通规划

2021年，国家发改委印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》（发改基础〔2021〕811号）提出，全面拓展提升普速铁路网络。进一步完善普速铁路设施布局，加快填补路网空白，推进瓶颈路段、卡脖子路段扩能改造，鼓励升级改造既有普速铁路开行动车组，打通以铁路为骨干的多式联运最后一公里。积极推进铁路专用线建设，推动长江干线和沿海港口铁水联运设施联通，全面实现铁路干线与重要港口、大型工矿企业、物流园区等高效衔接。积极开行开好沿江货运班列，探索沿江等有条件的主要运输通道推行客货分线及双层集装箱通道建设。

（2）长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划

2020年，国家发改委、交通运输部发布《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》，规划提出统筹推动物流枢纽建设，发挥长三角地区产业基础优势和物流枢纽经济要素聚集优势，整合区域内干线运输、区域分拨、多式联运、仓储服务、跨境物流、城市配送等物流服务资源，促进物流与制造、商贸等产业融合创新发展，培育物流、信息、金融等高度融合的服务新业态。强化区域内物流枢纽功能错位与协同发展，推动枢纽间通过多种方式建立业务运营协作机制，加强标准协同和信息互联互通。加快推进长三角地区多式联运特别是铁水联运体系建设，推进重点港区进港铁路规划建设。

（3）长江三角洲区域一体化发展规划纲要

2020年，国家发改委、交通运输部发布《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》，规划提出统筹推动物流枢纽建设，发挥长三角地区产业基础优势和物流枢纽经济要素聚集优势，整合区域内干线运输、区域分拨、多式联运、仓储服务、跨境物流、城市配送等物流服务资源，促进物流与制造、商贸等产业融合创新发展，培育物流、信息、金融等高度融合的服务新业态。强化区域内物流枢纽功能错位与协同发展，推动枢纽间通过多种方式建立业务运营协作机制，加强标准协同和信息互联互通。加快推进长三角地区多式联运特别是铁水联运体系建设，推进重点港区进港铁路规划建设。

3、安徽省层面

（1）安徽省交通运输“十四五”发展规划

构建经济高效的货运物流体系。加快优化调整运输结构。大力推进公转铁，加快铁路专用线建设进度，实现铁路干线运输与重要港口、大型工矿企业、物流园区等的高效联通和无缝衔接，打通铁路进园“最后一公里”。推动中长距离货物运输由公路转移至铁路。

（2）关于加快推进铁路专用线建设的指导意见

到2025年，沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线力争接入比例均达到85%，长江干线主要港口全部实现铁路进港。

同步规划。规划新建客货共线、货运专线铁路时，要充分考虑沿线铁路专用线接入需求，同步做好专用线线路走向和衔接条件的论证，鼓励铁路专用线与之同步规划设计、同期建成开通。具备同步实施条件的，新建铁路要提供有利的接轨条件，按照专用线能力需要配套建设接轨站。暂不具备同步建设条件的，新建铁路应做好接轨条件预留。结合新线铁路建设和既有线扩能改造，鼓励根据需要对既有专用线实施相关改造，尽可能盘活既有专用线资源和运能，提高利用效率。主要港口新建集装箱、大宗散货作业区原则上同步规划建设进港铁路。

（3）安徽省物流提质增效降本三年专项行动计划（2022—2024年）

大力发展多式联运。深入实施国家多式联运示范工程，每年建设省级多式联运示范工程10家左右。推进“一单制”，丰富“门到门”一体化联运服务产品。鼓励大型工矿企业与铁路物流基地、港口等密切合作，推动煤炭、矿石、粮食等大宗物资中长距离运输“公转水”“公转铁”。重点港口集装箱铁水联运量每年增长12%左右。

提升铁路运输能力。开展铁路专用线畅通行动，推动铁路专用线进重要港口、物流园区、工矿企业。加快长江干线港口疏港铁路建设，打通疏港铁路“最后一公里”。

二、淮北市主要发展战略

1、《淮北市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

纲要提出大力构建完善的现代物流业发展体系，引导传统物流业转型升级，降低工业企业物流成本。重点打造青龙山铁路无水港、淮海经济区快递物流综合分拨中心、濉溪经济开发区智能物流中心、淮海物流园、新农商大市场冷链物流、韩村镇冷链物流中心等现代物流项目。全面推进铁路、公路、水路、城市交通建设，着力构建内畅外联的现代综合交通运输网络；统筹货运枢纽与产业园区、物流园区的空间布局，加快推进铁路场站、公路货运场站和大型物流园区建设，提高货运枢纽的集疏运功能。

2、《淮北市国土空间总体规划（2021-2035年）》(公示稿）

规划提出畅接国家交通走廊，构建以对外通道为主干、城际通道为骨架、城市道路为基础、客货运枢纽为支撑、各类运输服务企业和专业化物流企业为运行主体的内联外通、相互衔接、便捷高效的综合交通运输体系。

3、《淮北市“十四五”物流业发展规划》

规划提出将加快构建物流大通道作为核心工作之一。着力改善交通基础设施薄弱环节，高标准打造铁路、水运等立体交通体系，提升通道、枢纽和网络的综合运输能力，形成“畅通皖北、联通国内、衔接国际”的物流通道。加快建设以淮北智慧物流园、青龙山国际陆港、内河物流产业带为主要节点的公铁水综合交通枢纽，构建区域相互衔接、互联互通的国内、国际物流大通道。

4、《淮北市“十四五”交通运输发展规划》

《淮北市“十四五”交通运输发展规划》提出大力推进公转铁。充分发挥既有铁路专用线集疏运作用，改造升级相关设施设备，整合煤矿专用线资源，提高既有线路综合利用效率，推进重要港口、物流园区、大型工矿企业等引入铁路专用线，推动大宗货物及中长距离货物运输向铁路运输有序转移。利用既有青阜、符夹铁路及相关专用线，适宜盘活存量资产，引入港口、物流园、大型工矿企业。

三、淮北铁路货运布局调整、既有铁路综合利用的必要性分析

1、是加快推进多式联运，是推动铁路专用线进重要港口园区的需要

《交通强国建设纲要》中提出，优化运输结构，加快推进港口集疏运铁路、物流园区及大型工矿企业铁路专用线等“公转铁”重点项目建设，推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运有序转移，推动铁水、公铁、公水、空陆等联运发展，推广跨方式快速换装转运标准化设施设备，形成统一的多式联运标准和规则。淮北铁路货运布局调整、既有铁路综合利用是推动淮北地区重要港口、物流园区、工矿企业“公转铁”建设的需要，推动淮北地区更好地发展多式联运的需要。

2、是利用既有铁路，盘活存量资产的需要

《淮北市“十四五”交通运输发展规划》中提出充分发挥既有铁路专用线集疏运作用，整合煤矿专用线资源，提高既有线路综合利用效率，推进重要港口、物流园区、大型工矿企业等引入铁路专用线，推动大宗货物及中长距离货物运输向铁路运输有序转移。利用既有青阜、符夹铁路及相关专用线，适宜盘活存量资产，引入港口、物流园、大型工矿企业。淮北铁路货运布局调整、既有铁路综合利用是响应国家及淮北地区政策，利用好闲置既有铁路，盘活存量资产的需要。

3、是支撑淮北产业发展转型的需要

《淮北市“十四五”工业发展规划》中提到力争到2025年，建成陶铝和铝基高端金属材料等5个特色产业集群，形成陶铝新材料等10条相对完整的产业链，“五群十链”产业规模达2000亿元以上，若干优势产业集群和产业链实现全省乃至长三角地区引领性发展。淮北铁路货运布局调整，将支撑淮北工业发展，将淮北工业产品便捷快速地运往长三角以及全国其他地区。

第五章  淮北铁路货运需求分析

一、淮北全社会货运需求现状及预测
（一）全社会货运需求现状分析
1、分方式货运现状
近年来，淮北市货运仍以公路运输为主，2017年至2022年间，淮北市公路运输占比维持78%~84%左右。

受国家能源政策以及疫情双重影响，淮北市煤炭产能有所下降，铁路作为煤炭外运的主要运输方式，其运量水平相应的有所下降，占全社会比重为15%~21%左右，高于安徽省平均水平。
淮北市境内水运条件相对较差，水运占比普遍较低，维持在1%左右。
2017-2022年全社会货运量现状
	年份
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年

	货运（万吨）
	17076
	17131
	17878
	11945
	12916
	15350

	#铁路
	2803
	2685
	2718
	2507
	2620
	2841

	#公路
	14130
	14294
	14999
	9286
	10145
	12379

	#水运
	135
	152
	161
	152
	151
	130


注：铁路运量含青芦铁路淮北境内段的对外发到运量。
2017-2022年全社会货运量占比现状
	年份
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年

	占比合计
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%

	#铁路
	16.4%
	15.7%
	15.2%
	21.0%
	20.3%
	18.5%

	#公路
	82.7%
	83.4%
	83.9%
	77.7%
	78.5%
	80.6%

	#水运
	0.8%
	0.9%
	0.9%
	1.3%
	1.2%
	0.8%


注：铁路运量含青芦铁路淮北境内段的对外发到运量。
目前淮北市大型物流园缺乏多式联运，2022年3月成功通过联合验收的安徽省第一批多式联运示范工程创建项目——淮北市中国碳谷绿色多式联运示范工程有效推进了淮北市多式联运的步伐，但整体而言淮北市多式联运仍处于发展的初级阶段。另外，航空运输目前仍为空白，道路运输自身比较优势尚未充分发挥，与其他运输方式间的衔接和互动不足。以铁路、港口枢纽为核心的综合型枢纽转换能力尚需进一步挖掘；疏港公路、物流园区和铁路专用线仍待完善，以产业为支撑的公路港、铁路港、水运港联运还有待加强。

2、分品类/货种货运现状
淮北市主要工农产品品类为粮食、原煤、洗精煤、水泥、服装等，2022年粮食产量为151.3万吨，原煤3328.8万吨，洗精煤1476.5万吨，水泥602.4万吨，服装871.1万件。其中，铁路主要承担原煤、洗精煤的运输；公路则主要承担粮食等白货运输。
淮北市历年主要工农业产品产量表                      单位：万吨
	年份
	粮食
	原煤
	水泥
	发电量（亿千瓦时）

	2007
	114.1
	3682.7
	192.1
	100.1

	2008
	115.7
	4086.6
	227.6
	99

	2009
	120.7
	4172.3
	279.5
	66.9

	2010
	124.6
	4734.9
	308.1
	84.2

	2011
	126.2
	5342.3
	582.6
	84.2

	2012
	119
	5835.3
	1079.1
	

	2013
	120.1
	5356.7
	904.3
	

	2014
	125
	5203.1
	825.8
	160.6

	2015
	129.8
	5206.1
	947.4
	152.3

	2016
	126.9
	4500.3
	985.1
	197.1

	2017
	129.5
	4316.3
	1003.5
	203.5

	2018
	144.2
	4222.9
	924.1
	222.5

	2019
	149.2
	3804.6
	664.1
	213.4

	2020
	149.4
	3779.9
	686
	206.5

	2021
	151
	3551.4
	673.1
	213.9

	2022
	151.3
	3328.8
	602.4
	283.4


3、主要产业园区、港口作业区货运现状分析
（1）产业园区
淮北市现有五大经济开发区，分别是淮北高新技术产业开发区、烈山经济开发区、相山经济开发区、杜集经济开发区、濉溪经济开发区。

1） 淮北高新技术产业开发区——重点发展陶铝新材料及装备制造产业、生物医药和大健康产业、新能源及电子信息产业三大主导产业，同时升级改造纺织服装产业。加快陶铝新材料产品开发和应用市场拓展，推动航空陶铝新材料基地及陶铝新材料产业化取得突破性进展；打造现代中药产业链，建设生物医药及新医药产业孵化器；加大新能源及电子信息产业项目招商引资，做好工业企业创新平台，发展绿色工厂，培育更多单项冠军示范。形成主业突出、专业化程度高、科技含量高的产业集群，力争“十四五”期间进入国家级开发区行列。开发区内有陶铝产业园、生物医药产业园、新能源（锂电）产业园、循环经济产业园等。
2）烈山经济开发区——重点发展电子信息、新能源、新型建材三大主导产业，辅助发展煤炭电力产业。围绕五大发展新理念，坚持走新型工业化道路，培育电子信息、新能源和新型建材龙头企业，壮大骨干企业规模，强化延链补链，引入与主导产业相关配套企业，做好重大项目建设，按照产城融合一体化的发展理念，高标准推进开发区基础设施建设，推动产业集群集聚发展，提升开发区工业发展整体竞争力。

3）相山经济开发区——以绿色食品产业和电子信息产业为主导产业。持续推动农副产品粗加工向精深加工转型升级。加快推进电子信息孵化产业园建设，将 VR、5G、智能服务机器人等作为未来产业培育。着力推进开发区向特色化、绿色化、智能化方向发展。

4）杜集经济开发区——以高端装备制造为主导产业，辅助发展新型建材和智能机器人产业。加快智慧港、标准化产房建设，科学谋划基础设施建设，重视绿化亮化，集约利用土地，从招商引资、产业发展、项目建设营商环境、体制机制等方面统筹发力，加快产业结构优化升级，促进开发区经济高质量健康发展。
5）濉溪经济开发区——按照“大项目—产业链—产业集群—制造业基地”的发展路径，重点发展铝基新材料、碳基新材料、氢能源三大主导产业，辅助发展白酒、高端装备制造产业。加大口子酒的品牌宣传力度，做大做强白酒产业基地。大力吸引资源、资金、技术等生产要素向铝基新材料、碳基新材料产业基地聚集，根据供需“上下游”的产业链条关系，有针对性地做好产业延链、补链、强链。科学制定产业发展规划和促进政策，充分依托濉溪现有产业基础，通过政府推动，企业主导，强化技术改造，推动产业调整与转型升级，促进产业集群化、集约化发展。
（2） 港口作业区

淮北港现有韩村、南坪、青龙山三个港区，以煤炭运输为主，同步发展其他货种。韩村港区包括岳集作业区、韩村作业区、孙疃作业区，青龙山港区包括青龙山作业区、宋疃作业区、四铺作业区；韩村港区和南坪港区为淮北重要港区，青龙山港区为一般港区。

截至 2020 年底，淮北港共有生产性泊位 3 个，泊位长度 200 米，泊位总通过能力 84 万吨（通用散货），淮北港现状码头泊位全部分布在南坪港区，泊位等级均为 500 吨级泊位。淮北市现状港口泊位情况梳理如下:

淮北港现状泊位一览表
[image: image39.png]. . i “H T T T
e iR st | TEE e | o | we | en
HiFFIEX A ARG S I wbE | EAECE [ 2014 | 75 | 500 | 35
HiFFIEX A ARG S I wbE | EAECE | 2014 | 70 | 500 | 35
HiFFIEX A ARG S I FbE | EAECE | 2014 | 55 | 500 | 14





2020年，淮北市完成港口吞吐量136.7万吨，主要货种为煤炭及制品和矿建材料，主要流向分别为出港和进港。全部吞吐量均发生于南坪港区三座泊位。目前淮北港港口物流发展较为滞后，码头功能以中转装卸、堆存服务为主。

（二）全社会货运需求预测
1、全社会分方式货运量预测
（1）社会经济发展预测

社会经济发展预测是指通过搜集并分析地区的国民经济历史资料，参照淮北市国民经济社会发展规划和国土空间发展规划等，对淮北市未来的社会经济发展作出宏观预测

[image: image40]
在对淮北市城市特点、城市性质、自然资源、经济发展水平等诸多因素作进一步分析考察的基础上，结合淮北市国土空间规划，预测得到各年度淮北市社会经济发展指标如下表所示。

淮北市社会经济发展指标预测表                     单位：亿元

	年度
	GDP
	年均增速

	2017
	929
	——

	2022
	1303
	7.00%

	2030
	2357
	7.69%

	2035
	3087
	5.54%

	2045
	4921
	4.77%


（2）全社会货运量预测

1）现状分析
近年来，淮北市货运发展已取得较大成就，地区货物运输结构处于逐渐调整阶段。特别是战略性新兴产业的不断发展，围绕碳基、铝基、硅基、生物基、高端装备制造的领域的产业链不断完善，运输市场呈现多样化发展趋势。货运体系也在不断丰富完善，公铁水综合运输体系逐渐强化，提高了整体运输能力。
2017年~2019年淮北市全社会货运量逐年增长，2020年~2021年受疫情影响降幅明显。2022年有所恢复，全社会货运总量为15350万吨，较上年增长18.8%。
本次研究在历史统计资料的基础上，将采用定性定量的原则进行分析预测。

[image: image41]
定量分析主要采用弹性系数法进行预测。弹性系数法是利用交通运输与经济发展之间的关系，在合理预测经济发展水平的基础上，按照国内外已有的实践经验，取一定值的弹性系数，对规划区域的交通运输量进行预测，具有操作简便，适用性强的特点，应用较为广泛。其计算公式为：


[image: image42.wmf]n

y

o

i

A

Y

)

1

(

+

=


式中：

iy =α×iGDP
A0——基础年度货运量；

α——货运弹性系数；

iy——货运增长率；

i GDP——GDP增长率；

n——预测时间序列。

从历年货运量发展趋势和国民经济总量情况来分析，货运发送量伴随着城市经济的发展不断增加。十三五期间，淮北市地区社会经济的发展对货运发送量的拉动效应较大。预计在2022~2035期间，我国经济将处于快速恢复发展期，社会经济发展对于货运发送量的带动效应将增强，货运弹性系数较大。而2035年后，我国又将进入一个稳步发展阶段，货运弹性系数将有所回落。因此，结合淮北市社会经济及交通运输的发展思路，预测不同阶段货运弹性系数及社会货运发送量，结果如下表所示。

淮北市全社会货运量弹性系数法预测结果表

	年度
	淮北市GDP（亿元）
	淮北市社会货运量（万吨）

	2017
	929 
	17119 

	2022
	1303 
	14971 

	2030
	2357 
	17942 

	2035
	3087 
	19424 

	2045
	4921 
	21974 

	2017~2022年均增长率
	7.00%
	-2.65%

	2022~2030年均增长率
	7.69%
	2.29%

	2030~2035年均增长率
	5.54%
	1.60%

	2035~2045年均增长率
	4.77%
	1.24%

	2017~2022货运弹性系数
	-0.38 

	2022~2030货运弹性系数
	0.30 

	2030~2035货运弹性系数
	0.29 

	2035~2045货运弹性系数
	0.26 


在淮北市全社会货运发送量需求预测的成果上，结合宏观经济发展趋势、铁路货运改革发展因素、社会货运量分工协作发展趋势，预测各种交通方式货运量及占比如下表所示。
淮北市各研究年度货运方式构成

	年份
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年
	2030年
	2035年
	2045年

	货运量
（万吨）
	17119
	17131
	17878
	11945
	12916
	14971
	17942
	19424
	21974

	#铁路
	2846
	2685
	2718
	2507
	2620
	2841
	3400
	3640
	4020

	#公路
	14130
	14294
	14999
	9286
	10145
	12000
	14042
	14534
	16204

	#水运
	143
	152
	161
	152
	151
	130
	500
	1250
	1750

	货运占比
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%

	#铁路
	16.6%
	15.7%
	15.2%
	21.0%
	20.3%
	19.0%
	18.9%
	18.7%
	18.3%

	#公路
	82.5%
	83.4%
	83.9%
	77.7%
	78.5%
	80.2%
	78.3%
	74.8%
	73.7%

	#水运
	0.8%
	0.9%
	0.9%
	1.3%
	1.2%
	0.9%
	2.8%
	6.4%
	8.0%


3、主要产业园区、港口作业区货运需求预测
（1）主要物流园区需求预测
根据物流规划，淮北地区未来规划形成城市铁路共配网和内河物流产业带“北网南带”的主体布局；建成青龙山国际陆港和准北智慧物流园东西双核；投产运营段园镇冷链物流中心、淮北(石台)现代智慧物流中心、传化物流中心、淮海中瑞农产品物流中心、濉芜产业园物流中心、百善公铁联运物流中心、临涣公铁水物流中心、韩村公水联运物流中心、孙町公铁水联运物流中心和南坪公水联运物流中心等十个物流中心。
1）淮北智慧物流园
淮北智慧物流园位于相山区，规划1000亩左右物流用地。核心区地处G237与S411交叉口，靠近徐淮阜高速入口。建设智慧公路港、快递分拨中心、高铁快运中心、冷链物流中心、制造业物流中心五大功能区。为周边产业开发区提供生产物流服务；为淮北市农产品以及居民生活物资提供冷链物流服务；与徐州机场联动形成陆空联运、快递分拨服务；与淮北西站高铁联动形成高铁物流快运、快递分拨服务。
2）青龙山国际陆港
青龙山国际陆港位于烈山区，地处濉阜铁路与符夹铁路交汇处东南侧，北侧紧邻环城公路,规划建设约1000 亩左右。主要物流业态为规划建设保税物流中心(B型)、铁路口岸、多式联运场站、快递物流中心、公路港、区域分拨中心、配送中心，配套基础设施和公共服务设施等。
主要服务功能。为区域产业发展提供原材料、中间品、辅料等的集中存储、交易交割、干线运输、区域分拨;为“一带一路” 沿线国家进出口物资提供采购、保税仓储、保税加工、出口加工、流通加工、仓储与分拨配送；为青龙山铁路站提供集疏运和公铁联运“门到门”服务，以及生产生活物资的仓储与配送、包装、货代等综合物流服务，形成区域性国际物流中心和多式联运中心。
3）段园镇冷链物流中心
段园镇冷链物流中心位于杜集区段园镇袁马路与淮徐快速通道交叉处南，占地150亩左右，建设冷链物流基础设施。发展“生鲜电商+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”。聚焦段园镇特色农产品流通“最先一公里”, 服务当地以葡萄及牛肉为主导产业的货物快速分拨，满足对外销售，以及农业生产物资的下行，不仅为段园镇居民、企业、商超，也为承接徐州市功能外溢而形成的专业服务小镇的小区居民、便利店、餐馆、企事业单位等提供仓储、加工和配送等冷链物流服务。
4）淮北(石台)现代智慧物流中心
属淮北矿业集团独立矿井,位于淮北市杜集区石台镇，南距市北外环路3.5公里，煤矿工业广场占地总面积423.85亩，现为闸河矿区衰老矿井，资源即将枯竭，关井停产后，办公楼、生活设施齐全，闲置煤场、煤仓、料场均可为建设综合物流中心用资源。
物流中心规划6大板块，包括：石料建材仓储中转板块，钢材、铝材料仓储中转板块，粮食类产品仓储中转板块，煤炭应急储备基地，冷链物流仓储及散货集散中转板块，其他板块（与物流配套的信息调度中心、生活服务中心、油料撬装站、汽车修理、地方行政服务中心、行业培训基地等）。
5）传化物流中心
位于烈山区桐南路西和纬三路北，青龙山产业园内，占地200亩左右。规划建设“物流信息交易中心、仓储服务中心、城市配送中心、三产配套服务中心、智能车源中心、汽修泠气配中心”等, 为理士电源、金龙机电、京信电子、锂动芯等新能源电池、电子元器件企业，以及安徽康美绿筑新材料产业园有限公司、中煤远大淮北建筑产业化有限公司、中冶淮海装配式建筑有限公司等新型建材产业类型提供产业链上下游的生产制造物流服务，承接国际陆港的公路配送功能。
6）淮海中瑞农产品物流中心
核心区位于濉溪县经济开发区利民路，刘桥路南，占地300亩左右。具备信息发布监控、农产品电子交易、冷链物流、农产品仓储，商品展示与交易、物流配送、分拣包装等功能。建立农产品直供基地和农产品追溯体系,带动淮北农业向产业化、规模化发展。
7）濉芜产业园物流中心
位于濉溪县海棠路,淮海国际商贸城南侧，202省道以东, 237国道和新濉河以西，占地300亩左右。充分依托濉溪现有产业基础，为淮北市陶铝新材料和铝基高端金属材料重大新兴产业基地、中德(濉溪)国际合作铝基智能制造产业园、濉溪经济开发区的汽车关键零部件特色产业建设定制化的产业物流,达到产业集群化、集约化。从而吸弓|资源、资金、技术等生产要素向铝基新材料、碳基新材料产业基地聚集，按照“大项目-产业链-产业集群-制造业基地”的发展路径，为铝基新材料、机械加工和建材产业提供物流服务。
8）百善公铁水联运物流中心

位于濉溪县百善镇徐乡附近，靠近濉阜铁路百善站铁路站点，占地200亩左右。建设“物联网+服务+大物流'综合服务中心,布局铁路装卸区、大宗散货区、集装箱件杂区，开展公铁联运、综合物流、大宗商品贸易、电子商务与信息服务等业务板块。
9）临涣公铁水物流中心

临涣公铁水物流中心位于濉溪县临涣镇临涣站东北方向,包含临涣码头和临涣铁路站，位于多条县道交汇区域，占地200 亩左右。利用公铁水多种运输方式聚集的区位优势,为依托内河物流产业带形成的增值加工企业提供标准化的多式联运物流服务功能。规划建设存储、运输、转运、监管-体化的物流聚集点。为高附加值的精细化工和化工新材料产品、碳素材料、专用化学品等提供专业的物流服务。

10）韩村公水联运物流中心

位于濉溪县韩村镇，S305 和G237交汇处以北，浍河以西。占地100 亩左右。依托韩村码头,规划新建5个500吨级兼顾1000吨级泊位、2个危化品1000吨级泊位。建设物流园仓储,港口综合办公区、堆场、道路等,搭建互联网物流平台、互联网货物运输平台、互联网货物仓储平台。主要服务浍河流域及周边地区的现代化工、碳基新材料货物运输、装卸、存储等以及仓储物流、物资转运中心等。

11）孙疃公铁水联运物流中心

位于濉溪县孙疃镇，地处浍河、G344、 S305 与多条县道的交汇处，占地100亩左右。针对区域煤炭、新型建材、集装箱适箱货等货物资源的物流服务，建设公水联运、仓储、流通加工、分拨配送功能区和相关物流基础项目。主要服务煤化工、新型建材、集装箱适箱货内河集装箱运输以及仓储物流、物资转运中心等物流业态。

12）南坪公水联运物流中心

位于濉溪县南坪镇浍河以南，S306 以东，与S306 和多条县道交汇，占地100 亩左右。规划升级改建南坪码头,新建2个500吨级兼顾1000吨级散货泊位，占用岸线140米。建设仓库堆场、运输换装和集疏运功能区、运输组织管理中心和物流信息服务平台等。为煤炭、焦炭、粮食产业提供装卸、存储、转包、集装箱的拆拼箱、信息收集及处理等运输和组织管理服务等。
根据物流园区定位、发展规模及服务对象等分析，预测物流园区远期全方式货运量，结果如表所示。
淮北市物流园区、物流中心概况及远期货运量一览表
	分类
	名称
	所在
区县
	主要依托交通条件
	占地
面积（亩）
	建设
时序
	主要货物品类
	远期
货运量
（万吨）

	物流
园区
（2个）
	淮北智慧物流园
	相山区
	高铁、公路、机场
	1000
	规划
	生鲜冷链、农产品、快递
	350

	
	青龙山国际陆港
	烈山区
	铁路、公路
	1000
	既有+
规划
	集装箱、中欧班列
	900

	物流
中心（10个）
	段园镇冷链物流中心
	杜集区
	公路
	150
	规划
	农产品冷链
	60

	
	淮北（石台）现代智慧物流中心
	杜集区
	公路、铁路
	450
	在建+
规划
	集装箱、冷链、钢材
	270

	
	传化物流中心
	烈山区
	公路
	200
	规划
	电子元器件、新型建材
	100

	
	淮海中瑞农产品物流中心
	濉溪县
	公路
	300
	既有+
规划
	农产品、冷链
	138

	
	濉芜产业园物流中心
	濉溪县
	公路
	300
	规划
	铝基新材料、机械加工、建材
	240

	
	百善公铁联运物流中心
	濉溪县
	公路、铁路
	200
	既有+
规划
	食品、集装箱、大宗散货
	300

	
	临涣公铁水物流中心
	濉溪县
	公路、铁路、水运
	200
	既有+
规划
	煤化工原材料及产成品
	300

	
	韩村公水联运物流中心
	濉溪县
	公路、水运
	100
	既有+
规划
	化工品、碳基新材料、集装箱
	120

	
	孙疃公铁水联运物流中心
	濉溪县
	公路、水运、铁路
	100
	规划
	煤化工、新型建材、内河集装箱
	150

	
	南坪公水联运
	濉溪县
	公路、水运
	100
	既有+
规划
	煤炭、焦炭、粮食、集装箱、危化品
	150


（2）淮北港货运需求预测
现状淮北市港口运输条件存在不足，未来将重点发展港口运输，提升综合运输整体能力。根据《淮北港总体规划（2035年）》，淮北港的性质为：淮北市打造“中国碳谷绿金淮北”的重要支撑；大宗能源物资储配调运的重要基础，综合立体交通网互联互通的重要枢纽。淮北港将以煤炭、矿建、水泥、钢材、粮食等货物装卸为主，适时发展集装箱运输，逐步成为具有装卸存储、多式联运、现代物流、临港开发等功能的现代化、综合性港口。

1）港区功能定位及规模
淮北港划分为浍河、沱河、肖濉新河3个港区，规划布置浍河港区南坪作业区、孙疃作业区、韩村作业区、临涣作业区、岳集作业区，肖濉新河港区古饶作业区、青龙山作业区，沱河港区四铺作业区、徐楼作业区，形成“三河九区”的港口总体布局体系。
· 浍河港区
是以集装箱、件杂货、散货运输为主的综合性港区，主要为浍河沿线乡镇、产业园区、矿产资源开发服务。港区码头泊位分布在浍河沿线，下辖南坪作业区、孙疃作业区、韩村作业区、临涣作业区、岳集作业区。
南坪作业区：规划南坪作业区位于南坪闸下游浍河右岸，现有现状南坪港码头3 个500 吨级泊位，设计通过能力84 万吨，占用岸线200 米。紧邻南坪港码头下游新建500-1000 吨级通用泊位12 个，设计通过能力720 万吨，占用岸线960 米。

孙疃作业区：规划孙疃作业区位于孙疃镇孙疃煤矿附近，浍河右岸，新建500-1000 吨级通用泊位7 个，500-1000 吨级多用途泊位5 个，设计通过能力720 万吨，占用岸线960 米。

韩村作业区：规划韩村作业区于韩村镇附近，浍河右岸，新建500-1000吨级通用泊位8个、石油化工泊位3个（含1个锚泊泊位），作业区形成设计通过能力520 万吨，占用岸线880 米。

临涣作业区：规划临涣作业区位于临涣镇青阜铁路桥下游，浍河左岸，新建500-1000 吨级通用泊位10 个，设计通过能力600 万吨，占用岸线800米
岳集作业区：规划岳集作业区位于岳集乡宿登高速桥上游，浍河右岸，新建500-1000 吨级通用泊位10 个，设计通过能力600 万吨，占用岸线800米。
· 沱河港区
以散货运输为主，兼具件杂货运输功能，主要为沱河沿线乡镇及周边地区服务。港区码头泊位分布在沱河沿线，下辖四铺作业区、徐楼作业区。

四铺作业区：规划四铺作业区位于四铺闸下游，沱河左岸，新建500吨级通用泊位12个，设计通过能力480万吨，占用岸线960米。

徐楼作业区：规划徐楼作业区位于徐楼闸下游，沱河左岸，新建500吨级通用泊位13个，设计通过能力520万吨，占用岸线1040米。
· 肖濉新河港区
以散货、件杂货、集装箱运输的综合性港区，主要服务于淮北市主城区。码头泊位分布在肖濉新河沿线，下辖青龙山作业区、古饶作业区。

古饶作业区：规划古饶作业区位于梧桐大道桥下游，肖濉新河右岸，新建500吨级通用泊位8 个，新建500 吨级多用途泊位5 个，设计通过能力650 万吨，占用岸线1040 米。

青龙山作业区：规划青龙山作业区位于S203 桥下游，肖濉新河左岸，利用现状废弃码头岸线，新建500 吨级件杂货泊位5 个，设计通过能力200 万吨，占用岸线360 米。
2035 年淮北港货运码头规划主要指标表
[image: image43.png]"E - afrs TN foibdlich)
X Rl X GO | mik | g (TR (@)
[k 1160 3 12 804 452
o 960 12 720 m
i il 880 11 520 216
L 800 10 600 360
2 800 0 600 360
s 960 12 480 216
o 1040 13 520 467
33 1040 13 406
il 360 5 200 81
&it 8000 3 %8 5004 2830





· 整体规模
到2035 年，淮北港货运码头泊位达到101个，设计通过能力（含集装箱）5094 万吨，货运码头共占用岸线8000 米。
2）需求预测
结合港区功能、规模以及淮北市社会经济及产业发展规划等分析，预测淮北港未来分货种吞吐量，如表所示。

淮北港分货种吞吐量预测表                          单位：万吨
	货物分类
	初期
	近期
	远期

	
	总计
	出港
	总计
	出港
	总计
	出港

	1~7总计
	1000
	545
	2500
	1360
	3500
	1900

	1 煤炭
	500
	500
	1100
	1100
	1400
	1400

	2 水泥
	50
	0
	200
	0
	300
	0

	3 矿建
	300
	0
	600
	0
	800
	0

	4 钢铁
	50
	0
	100
	0
	150
	0

	5 粮食
	30
	15
	150
	80
	150
	80

	6 其他
	20
	10
	150
	80
	200
	120

	集装箱（万TEU）
	5
	2
	20
	10
	50
	30


二、铁路货运需求分析及预测
（一）铁路货运需求分析
1、整体运量态势判断
（1）淮北市产业结构调整及社会经济高质量发展营造广大铁路运输市场

淮北作为国家重要的煤炭资源城市之一，目前仍处于工业化和城镇化转型阶段。近年来，淮北市坚定不移推进资源型城市转型，三产比重超过二产，经济增长由工业主导转向服务业、工业共同主导的产业结构新格局。工业体系较为完善，产业基础能力较强，口子酒业、恒源煤电、淮北矿业、华孚时尚、绿金产业5家企业上市，淮北矿业稳居中国企业500强，煤电、装备制造、纺织服装等传统产业加速高端化智能化绿色化升级。拥有陶铝新材料、平山电厂135万千瓦级火电机组等多个世界第一、世界领先企业，“五群十链”产业布局加快构建（陶铝和铝基高端金属材料产业等5个产业集群，先进高分子结构材料等10条产业链），2022年“五群十链”产业产值占规上工业比重达60%左右，先进高分子结构材料基地、陶铝新材料和铝基高端金属材料基地产值分别增长20%、9%。淮北先进高分子结构材料基地、陶铝及铝基高端金属材料基地产值增幅分别居省级战新产业基地第4位、第19位。

随着长三角区域一体化的深入实施，淮北市着力打造承接长三角产业转移示范区。淮北市紧紧抓住长三角产业加速转移的有利时机，主动寻求同沪苏浙关联产业和重大企业的合作，努力打造优势互补、合作共赢、链条完整的区域产业体系，提高产业链供应链稳定性和现代化水平。面向长三角，紧盯大上海，重点围绕陶铝新材料、新型煤化工、电子信息、生物科技等产业开展精准招商，着力扩增量、促升级、补短板。上海电气、上海华谊、上海浦发、上海均瑶集团、浙江金龙电子、江苏中旗科技等一批具有代表性的大企业、好项目落户淮北。淮北市不断深化园区改革创新，推动5个省级开发区错位发展，完善配套服务设施，不断提升承载能力，成为吸引长三角企业产业转移的主阵地。淮北高新区升格为省级高新区，目前正积极争创国家级高新区，濉溪经济开发区入选全省开发区30强，煤化工基地多次荣获“中国化工潜力园区10强”称号，相山开发区成功创建国家农业科技园区，杜集开发区成为国家火炬特色产业基地。特别是先进高分子结构材料、陶铝新材料和铝基高端金属材料两个省级新兴产业基地成功获批，淮北市成为全省拥有2个以上省级重大新兴产业基地的四个城市之一。

随着未来淮北产业的发展，通过充分发挥淮北作为皖北乃至华东地区重要交通枢纽的区位优势，淮北市全社会货运量将随着社会经济的发展稳步上升，为铁路运输营造广大服务市场。

（2）国家运输结构调整政策为淮北市稳定铁路货运总量注入强心力

从2018年国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出调整运输结构，到2022年国务院印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案》，国家在推动运输结构调整、促进各种交通运输方式深度融合方面制定了诸多政策措施。对减少公路运输量、特别是减少大宗产品货物公路运输量，增加铁路运输量有着重要的作用。安徽省为充分发挥铁路运能大、成本低、安全可靠、节能环保等优势，抓住调整运输结构防治大气污染机遇，以煤、矿石等大宗散货为重点货源，组织实施货运“公转铁”增量攻坚行动，主动承接公路转移运量，大力发展集装箱多式联运、商品车及冷链物流运输，实现货运量企稳回升，铁路货运总量近年来稳定在1.8亿吨左右。

淮北市积极响应国家相关政策要求，于2018年制定《淮北市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，加快区域产业调整，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、焦化、化工等重污染企业搬迁工程；禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。严控“两高”行业产能，严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施；严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。于2021年发布《淮北市“十四五”交通运输发展规划》，提出大力推进公转水，加快推进浍河、沱河、肖濉新河等高等级航道建设，依托南坪码头、孙疃码头等码头建设，提升水运货运能力。大力推进公转铁，充分发挥既有铁路专用线集疏运作用，改造升级相关设施设备，整合煤矿专用线资源，提高既有线路综合利用效率，推进重要港口、物流园区、大型工矿企业等引入铁路专用线，推动大宗货物及中长距离货物运输向铁路运输有序转移。

随着国家相关鼓励开展铁路货运政策的不断深入实施，淮北市铁路货运量将在企稳后呈现上升的态势，货物运输结构由以煤炭、焦炭等大宗货物为主，调整为以“大宗货物+集装箱”为主，白货散货及冷链物流、高铁快运等专业物流为补充，更加契合社会物流发展需求。

（3）铁路运输主动提高服务水平，有效拓宽经营范围

“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”对铁路物流提出了新的要求，一方面要求铁路进一步深化市场化改革，建立灵活的运价调整机制，规范铁路货运收费，推动铁路运输企业与大客户签订运量互保协议；另一方面要求铁路加快多式联运枢纽建设，完善节点设施布局；同时要大力推进集装箱铁水联运发展，鼓励铁路运输企业增加集装箱保有量，提高集装箱在铁路货运中的使用水平，推进多式联运示范工程向更高质量、更深层次发展，开展全程冷链运输、电商快递班列等多式联运试点。进一步完善铁路物流各项基础设施的建设，提升铁路物流的服务水平，积极拓展铁路物流的经营范围。

从淮北市自身铁路发展条件来看，淮安市铁路货运潜力巨大。近年来，淮安市的交通基础设施建设加快，随着淮宿蚌、阜淮等城际铁路建设的推进，一方面，淮北市铁路的去向不断拓展，铁路运输网络不断完善；另一方面，客运线路的建设为普速铁路腾空了运输能力，淮北市铁路货物运输能力将得到极大提高。此外，随着三洋铁路等货运铁路规划建设的逐步推进，淮北市地区铁路货运能力将大幅提升，货运铁路网络将不断完善。再者，在新一轮城市规划的指导下，铁水联运、空铁联运和高铁快运有望全面展开，多式联运发展前景广阔。

（4）小结

总的来看，未来淮北市社会经济将持续稳健发展，淮北市产业结构进一步优化调整，铁路交通运输条件及运输服务不断改善。在国家政策指引下，铁路仍是煤炭等大宗货物的主要交通运输方式。同时，随着现代物流的发展，更多高附加值的产品如加工农产品、纺织服装、高端装备制造、生物医药、冷链物资、快递货物种类等会更多转移到铁路上来，为铁路物流发展提供新的增长点。淮北市未来铁路整体运量呈不断增长趋势。
2、主要铁路货运增长点分析
（1）煤炭（到达量）

1）煤炭及电力产业发展现状及趋势

① 煤炭产业
现状：淮北因煤建市，煤炭产业居传统优势支柱性产业，在工业产业结构中占据重要地位；煤炭产业已形成“原材料—产品加工及综合利用—销售推广及应用”的产业链。全市现有煤矿矿井16对，2020年全市煤炭产能4521万吨/年，年产量约3779.9万吨，现有淮北矿业股份、恒源煤电等规模以上企业13家，2023年上半年煤炭行业实现增加值占全市规上工业增加值的49.3%。十三五期间，全市关闭矿井9对，完成煤炭产能退出1109万吨。原煤产量从2016年的4500万吨减少到2020年的3780万吨。洗精煤产量从2016年的1435万吨减少到2020年的1312万吨。

但是在开展去产能工作的同时，淮北市积极加快煤炭产业绿色升级改造，立足煤炭资源优势延伸产业链条。煤化工基地建设了原煤洗选能力1400万吨的临涣选煤厂，年产焦炭440万吨、联产甲醇40万吨的临涣焦化公司，4×300兆瓦机组工艺的临涣中利发电公司，延伸了煤炭产业路径，形成了“煤—焦—化”、“煤—电—建”产业集聚发展格局。

趋势：淮北市煤炭产业重点发展方向包括：安全绿色开发、提升煤炭产业发展质量，稳定本地产能、积极开发省外资源，延伸产业链条、走可持续发展路径等。

稳定本地产能，积极开发省外资源：保持大型煤炭基地合理生产规模，年煤炭产量稳定维持，为下游产业链提供优质充足原料供应的同时，通过参股、控股、减量置换方式积极参与西部煤炭资源开发。

延伸产业链条，走可持续发展路径：推进煤电产能建设。进一步扩大煤炭清洁转化规模，布局建设大容量煤电机组，提高电煤就地转化效率。“十四五”期间，加快平山电厂二期工程等大型高参数清洁煤电项目。大力发展煤化工产业。推进淮北矿业集团临涣焦化三期焦炉煤气综合利用及甲醇制烯烃项目建设。打造循环经济产业链。提高资源综合利用程度，加大综合利用，力求生产全过程中产生的废弃物“吃尽榨干”。支持皖北煤电集团高岭土项目（10万吨/年）。

② 电力产业

现状：淮北的电力产业已形成“原材料—生产加工—销售推广及应用”的产业链。淮北电力产业现有燃煤发电、生物质发电、垃圾发电、光伏发电、煤矸石综合利用发电等规上工业企业22家。已建成燃煤发电项目10个，总装机规模近600万千瓦。即将并网发电的申能发电项目装机规模135万千瓦，为目前国际最先进、单机容量最大的新型高效、洁净、低碳燃煤发电机组，机组建成后预计可实现设计供电标准煤耗251克/千瓦时的世界最先进水平。2022年，全市发电量累计283.4亿千瓦时，比2016年的197.1亿千瓦时增加了86.3亿千瓦时，电力行业实现增加值比上年增长26.6%。

“十三五”以来，淮北重点推进煤电工业绿色清洁发展，加快推进了淮北平山电厂二期工程能源高效利用项目，完成了临涣中利发电、杨庄煤矸石电厂、安徽恒力电业等燃煤机组超低排放改造，煤电的清洁高效利用工作稳步推进。

趋势：未来，淮北市电力产业重点发展方向之一为煤炭清洁高效利用。依托平山电厂二期、宇能公司热电联产、淮北涣城发电有限公司3、4号机组超低排放改造、临涣低热值煤发电综合利用项目三期等项目，加大对煤电产业清洁高效利用等技术研发，重点推进传统煤电企业转型为技术水平高、改造能力强的环保技术型企业，形成煤炭开采、煤炭发电、废弃物填充、建筑物和环境保护的绿色采矿循环经济模式。根据《淮北市十四五能源发展规划》，到2025年，淮北市全社会电力总装机达到959.126万千瓦，其中煤电装机661万千瓦，年均增幅2.2%，增长趋势良好。
2）煤炭运量增长趋势

结合淮北市煤炭和电力产业发展现状及趋势分析可知：淮北市未来煤炭产量将保持基本稳定，煤炭发送量也相对平稳；未来外地煤炭需求量将随着电力产业的不断发展而呈不断增长趋势。铁路作为煤炭对外运输的主力，随着铁路运输条件的不断改善，铁路在煤炭运输中的占比也将进一步提升。故煤炭到达量将成为淮北地区主要铁路货运增长点之一。
（2）水泥

水泥主要用于建筑、公路、铁路等基础设施建设，其中建筑占60%以上。淮北市城镇化进程的加快和基础设施的建设带动了对水泥的旺盛需求。同时，结合淮北市工业产业发展规划，优势产业建材产业不断向新型建材产业转型，是淮北市未来重点培育壮大的五大产业集群之一。

淮北市传统建材产业主要分布在烈山经济开发区、杜集经济开发区和濉溪县经济开发区，现有规模以上企业105家；2020年建材产业增加值占全市规上工业增加值的9.9%。新型建材企业主要分布在濉溪经济开发区、烈山经济开发区和杜集经济开发区，主要产品有新型门窗、装配式混凝土建筑材料、钢结构和现代结构等装配式建筑材料；较大的企业有安徽康美绿筑新材料产业园有限公司、中煤远大淮北建筑产业化有限公司、中冶淮海装配式建筑有限公司等。

未来淮北市将巩固水泥等产业产品优势，研发高性能复合材料、新型无机非金属新材料等产品。相山水泥年产260万吨水泥绿色智能生产示范线项目、相山水泥公司年产50万吨预拌砂浆生产线等项目纳入淮北市“十四五”新型建材产业集群重点项目库。

结合淮北市城市建设及产业机构调整，未来水泥需求量将在稳定后有一定增长。随着铁路运输条件的不断完善，铁路竞争优势得到提升，水泥运量将成为铁路运量的增量点之一。

（3）矿建

矿建材料主要包括黄沙和石子，资源的沿河分布和货值低的特点使水运成为矿建材料最主要的运输方式。目前淮北地区所需黄沙主要来自长江中上游的江西和湖北等地，石子主要来自山东地区，也会有部分矿建材料从沿淮地区调入。

矿建材料的运量与固定资产投资存在线性关系。2006年以来，随着淮北地区城市化进程和基础设施建设的加快，以住、行为主的固定资产投资保持较快增长，固定资产投资额从2006 年的110.3亿飙升至2020 年的1396.2亿，年增长率达10%。淮河水系矿建材料已超过煤炭成为第一大货类，2020 年淮北港矿建材料吞吐量约占全港吞吐量的三分之一，仅次于煤炭，是淮北港的主要货类。

淮北市建筑石料用灰岩资源储量丰富，根据矿产资源规划年产量约800 万吨并将逐步减少，淮北市石子有一定自供能力，而黄沙则需要从外地调运。综合分析，淮北市2025 年需要从外地调运矿建材料约1800万吨。

未来，随着淮北市水运条件提升，全市铁水联运市场进一步打开，矿建水铁联运量是未来淮北地区铁路货运增量点之一。

（4）粮食

淮北市农产品主要有粮食、油料、水果和蔬菜等，2022年全市粮食年产量约151万吨，比上年增长0.2%，绝大部分为小麦。

绿色食品产业是淮北市大力发展的六大产业之一，淮北市将依托农产品的资源优势，以凤凰山经济开发区、百善食品产业园等为载体，大力发展粮油蔬果肉类精深加工、方便休闲食品、烘焙食品、营养保健品、软饮料及酒等绿色食品产业，建设成为国家级绿色食品产业基地。根据规划，淮北市绿色食品产业将实现产值达550 亿元。

结合淮北市绿色食品产业构成、规模以及粮食消费量，预计淮北市仍将有相当一部分的粮食及加工产品需要调出，流向以运往华东、华南和西南地区为主。除运进外，由于淮北市粮食结构较为单一，基本全部为小麦，随着居民生活水平的提升，淮北市除小麦外的各类粮食的进口量也将不断增加。

随着铁路运输条件的不断完善，铁路竞争优势得到提升，粮食运量将成为铁路运量的增量点之一。

（5）集装箱

根据淮北市工业产业发展规划，未来重点培育壮大包括陶铝和铝基高端金属材料产业集群、先进高分子结构材料和精细化工产业集群、绿色食品和医药健康产业集群、高端装备制造产业集群在内的五大产业集群，聚焦提升包括陶铝新材料产业链、铝基高端金属材料产业链、先进高分子结构材料产业链、绿色食品产业链、医药健康产业链、纺织服装产业链、锂电池产业链、电子元器件产业链在内的十大产业链的水平。规划至2025年，“五群十链”产业规模达2000亿元以上，若干优势产业集群和产业链实现全省乃至长三角地区引领性发展。

结合产业发展规划分析，“五群十链”相关产品产量及原材料需求存在很大的增长空间，其中大多数为“白货”、散货，随着铁路集装箱运输条件的不断改善，以白货为主的集装箱运输需求量也将大幅增加，是淮北市铁路运量的主要增量点。
（二）铁路货运需求预测
1、铁路货运量预测

淮北地处皖、苏、豫3省交界处，是我国区域性综合交通枢纽，区位优势明显。淮北市是国家重要能源城市，是“长三角城市群”、“淮海经济区”、“徐州都市圈”、“宿淮蚌都市圈”、“宿淮城市组群”成员城市，是我国重要的商贸流通中心。
根据淮北市交通运输规划，未来淮北市将进一步优化运输结构，大力推进公转铁。充分发挥既有铁路专用线集疏运作用，改造升级相关设施设备，整合煤矿专用线资源，提高既有线路综合利用效率，推进重要港口、物流园区、大型工矿企业等引入铁路专用线，推动大宗货物及中长距离货物运输向铁路运输有序转移。届时，完善的铁路货运基础设施将进一步提升淮北市铁路货运的市场吸引力。
根据淮北市产业发展、能源发展、国民经济和社会发展等规划，淮北市未来铁路货运趋势呈现两大特点：一方面，由于矿产资源的不可再生，煤炭等大宗货物运量将不存在大幅增长的可能，而是呈基本稳定甚至下降趋势，但仍占据主体地位；另一方面，随着战略新兴产业的壮大，以集装箱为代表的白货运量占比将持续增长。

结合地方相关规划以及企业问卷调查，预测淮北市初、近、远期铁路发送量分别为1468万吨、1514万吨、1690万吨，以煤炭、焦炭粮食、集装箱、化工品为主；初、近、远期铁路到达量分别为1932万吨、2126万吨、2330万吨，以煤炭、矿建、集装箱、石油等为主。初、近、远期铁路发到总量分别为3400万吨、3640万吨、4020万吨。
淮北市铁路货运发到量预测表                            单位：万吨

	2030
	2035
	2045

	发送
	到达
	合计
	发送
	到达
	合计
	发送
	到达
	合计

	1468
	1932
	3400
	1514
	2126
	3640
	1690
	2330
	4020


2、铁路货场运量预测
铁路货场运量主要为淮北市白货运量，结合安徽省社会经济与铁路白货运输之间的关系，采用弹性系数法预测安徽省未来铁路白货运量水平。在此基础上，结合历年淮北市占安徽省铁路白货运量比，预测淮北市未来铁路白货运量水平。

本次研究的白货采用中口径，即在26个铁路货运品类基础上，扣除煤、石油、冶炼物资（焦炭、金矿、非金、钢铁）、磷矿、矿建、水泥、木材10个品类，剩余的16个品类作为白货的统计范围。

从安徽省历年铁路白货货运量发展趋势和国民经济总量情况来分析，铁路白货货运发送量伴随着城市经济的发展不断增加。预计在2022~2035期间，我国经济将处于快速恢复发展期，社会经济发展对于货运发送量的带动效应将增强，货运弹性系数较大。而2035年后，我国又将进入一个稳步发展阶段，货运弹性系数将有所回落。因此，结合安徽省社会经济及交通运输的发展思路，预测不同阶段安徽省铁路白货货运弹性系数及货运量，结果如下表所示。

安徽省铁路白货运量弹性系数法预测结果表

	年度
	安徽省GDP（亿元）
	安徽省铁路白货运量（万吨）

	2015
	22006 
	849 

	2019
	37114 
	1057 

	2022
	45045 
	1793 

	2030
	84332 
	4208 

	2035
	113514 
	5175 

	2045
	201874 
	7215 

	2015~2022年均增长率
	10.78%
	11.27%

	2022~2030年均增长率
	8.15%
	11.25%

	2030~2035年均增长率
	6.12%
	4.23%

	2035~2045年均增长率
	5.93%
	3.38%

	2017~2022货运弹性系数
	1.05 

	2022~2030货运弹性系数
	1.38 

	2030~2035货运弹性系数
	0.69 

	2035~2045货运弹性系数
	0.57 


从历年淮北市铁路白货运输占安徽省比来看，2017-2019年期间，平均占比为3.8%；2020年-2022年由于受新冠疫情影响，平均占比为2.4%，有所下降。结合淮北市产业转型发展要求，预测未来淮北市将大力提升铁路白货运输市场，淮北市铁路白货运输占安徽省比将有所增长，预测初、近、远期分别达3.5%、4.0%、4.5%。由此预测淮北市初、近、远期铁路白货发送量分别为147万吨、207万吨、325万吨，其中大部分为货场运量，仅少部分为专用线（如淮北零碳智慧物流产业园配套铁路）运量。
经预测，淮北市初、近、远期铁路货场发送量分别为97万吨、153万吨、240万吨，以粮食、集装箱、冷链等为主；到达量分别为108万吨、171万吨、253万吨，以粮食、集装箱、快递等为主。发到总量分别为205万吨、324万吨、493万吨。
淮北市铁路货场运量预测表                          单位：万吨

	车站
	2030
	2035
	2045

	
	发送
	到达
	合计
	发送
	到达
	合计
	发送
	到达
	合计

	百善站
	32
	38
	70
	50
	60
	110
	70
	80
	150

	岱河站
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	青龙山站
	50
	63
	113
	80
	100
	180
	140
	160
	300

	濉溪站
	6
	2
	8
	8
	3
	11
	10
	3
	13

	闸河站
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	淮北西站（高铁快运）
	9
	5
	14
	15
	8
	23
	20
	10
	30

	合计
	97
	108
	205
	153
	171
	324
	240
	253
	493


3、铁路专用线货运量预测

淮北市是我国的主要煤矿产地之一，近年来随着国家关于煤炭等大宗货物公转铁政策的实施，淮北地区的煤矿基本均设有铁路专用线，为煤矿外运提供了便利条件。未来淮北地区铁路专用线运量主要为煤炭、焦炭运量。2020年，淮北市煤炭产量为3779.9万吨，煤炭铁路发送量为974万吨，占煤炭产量比为25.8%。

“十三五”期间，淮北市平稳保障煤炭供应。淮北市煤炭消费先增后降，截止2020年底，全社会煤炭消费约1893万吨，相较2015年微增18万吨，煤炭消费呈现稳中有降的发展趋势。作为全省重要的煤炭基地，淮北市保持充足的煤炭供给，2020年全市煤炭产能4521万吨/年，年产量约3779.9万吨，顺利完成煤炭供应保障任务。根据《淮北市能源发展“十四五”规划（2021-2025）》，到2025年，淮北市原煤生产量约3795万吨，较2020年（3779.9万吨）年均增长0.08%，未来原煤产量总体平稳。
淮北市境内大型煤矿企业主要为淮北矿业集团、皖北煤电集团及其下属的安徽恒源煤电股份有限公司、河南神火煤电股份有限公司，其中，淮北矿业集团的煤炭焦炭发送量占比高达65%左右。结合淮北市能源发展规划以及主要煤矿企业问卷调查，预测未来淮北市煤矿将进一步整合优化，煤矿产量总体平稳，铁路运输占比略有增长，故煤炭铁路运量远期将呈小幅增长趋势；近期由于部分煤矿关停，煤炭铁路运量略有减少。预测初、近、远期淮北市煤炭焦炭铁路发送量分别为1321万吨、1307万吨、1365万吨，大部分为专用线发送量。
经预测，淮北市初、近、远期专用线发送量分别为1371、1361万吨、1450万吨；初、近、远期专用线到达量分别为1830、1955万吨、2077万吨。初、近、远期专用线发到总量分别为3201、3316万吨、3527万吨。
淮北市铁路专用线运量预测表                              单位：万吨

	专用线接轨站
	2030
	2035
	2045

	
	发送
	到达
	合计
	发送
	到达
	合计
	发送
	到达
	合计

	百善站
	9
	33
	42
	10
	35
	45
	15
	42
	57

	岱河站
	0
	17
	17
	0
	18
	18
	0
	30
	30

	青龙山站
	220
	828
	1048
	235
	888
	1123
	280
	942
	1222

	濉溪站
	290
	59
	349
	312
	64
	376
	325
	73
	398

	闸河站
	0
	512
	512
	0
	550
	550
	0
	560
	560

	芦岭站
	168
	0
	168
	100
	0
	100
	105
	0
	105

	青町站
	684
	381
	1065
	704
	400
	470
	725
	430
	1155

	合计
	1371
	1830
	3201
	1361
	1955
	3316
	1450
	2077
	3527


第六章  淮北市铁路货运发展及综合利用目标与对策

一、淮北铁路货运态势研判
1、铁路货运维持在地区货运体系中的中坚作用

铁路作为网络骨干运输地位不会动摇。结合地区货运及市场需求分析，铁路货运在地区货运格局中地位不会发生变化。作为资源型工业城市，淮北市铁路货运主要承担大宗货物运输，如煤炭、焦炭、矿建等，其中，煤炭整体占比较高，不低于30%。公路运输则主要承担轻量化货物运输、城市配送等，以及对时效、储存条件要求较高的货物运输。由于水运条件有限，水运则作为地区货运体系的补充，主要承担水泥、矿建、粮食等对时效性要求不高的大宗货物，以及部分外地转入的煤炭等。

2、铁路货运整体发展趋势平稳并有所增长

随着淮北市产业由传统产业向新型产业转型的不断发展，未来铁路货运结构中煤炭占比会有所下降但运量仍会有所增长（因电煤需要，煤炭到达量有所增加），“白货”、集装箱运输比例会逐步走高，新增长点主要为煤炭（到达）、集装箱、白货运输以及多式联运、专业物流等。货运总量总体会在平稳基础上有所增长，很难出现急速爬坡段，不会有大幅度的提升。
二、既有铁路综合利用原则

既有铁路、专用线综合利用涉及铁路、政府、专用线企业三方面的利益，为了更好的协调它们之间的关系，保证综合利用方科学、顺利的推进，应遵循以下几方面的原则：

对铁路、政府和专用线企业都有利的原则

专用线优化整合不仅关系到铁路的效益和运输效率，而且更关系着专用线企业的效益。对于一些规模较小、效益较差的企业来说，封闭专用线增加了短途运输距离，成本增加，有可能导致企业倒闭或破产，因而在进行专用线优化整合调整时，要充分考虑铁路和企业的利益，在充分调研和详细考察的基础上进行相关决策，尽可能使各方面的利益都得到保障。

立足长远，统一规划的原则

专用线优化整合是一项长期的任务，要结合当地的路网规划和技术装备现代化进程进行统筹规划。专用线优化整合不能仅考虑某条专用线是否符合优化整合的要求，而要从全局出发，考虑整个区域内的专用线整合方案，使区域内专用线的发展满足铁路网的发展要求，避免全面开花和一刀切问题发生。各铁路局要制定本局内专用线优化整合的原则、标准和规划，各个车站或枢纽制定具体的实施计划，明确任务和时间，按计划组织实施，保证专用线优化整合工作有序推进。

充分利用现有资源的原则

铁路专用线具有基础投资大，回收期长的特点。专用线优化整合直接关系到专用线线路以及装卸设备是否保留的问题。在进行专用线优化整合时，对于尚有改造空间的专用线，要充分利用现有资源，积极开展招商引资，扩大专用线共用业务范围，最大限度的使用专用线，将现有设备能力发挥到最大，保证国有资产保值增值，使沉寂已久的专用线重新焕发生机和活力。

三、淮北既有铁路综合利用目标
（一）总体发展目标
充分利用淮北周边国铁线路能力富余、境内专用线运营里程长、贯穿城市园区及产业区的优势，加快建设布局区域性、地区性的综合性或专业性铁路物流园，构建与城市产业发展、物流园布局相匹配的“以点带线、由线及面”的物流节点和专用线网络体系，完善淮北地区物流体系，强化淮北的物流中心地位。
（二）主要发展目标

1、公铁、水铁联运体系初显成效
多式联运的物流节点占比明显提升，依托浍河航道升级改造，在南坪码头作业区、孙疃码头作业区及韩村码头作业区形成水铁联运中心。

2、铁路物流节点布局更加完善
建成运营5个依托铁路货场（专用线）为核心的铁路物流节点，铁路货场设施利用效率大幅提高，铁路物流节点的配套功能和服务体系更加完备。重点完善青龙山铁路物流基地功能，强化区域物流中心核心作用。
3、铁路专用线设施利用充分，初步构建城市公铁配送网
依托既有铁路及杨庄至朔里专用线，充分利用濉溪、岱河、闸河、百善、石台、临涣、南坪、铁佛车站设施，初步构建覆盖淮北全域的公铁路城市配送网络。
四、淮北既有铁路综合利用对策
（一）总体对策
维持大宗既有格局。整合地区铁路资源，维持地区大宗货物格局，依托淮北新型煤化工合成材料基地，抓住煤炭入园、散改集等的契机，打造综合大宗煤炭物流基地，发挥淮北市中国碳谷绿色多式联运示范工程作用。
加快推进规划物流基地建设。目前皖北已运营一座二级物流基地（青龙山），根据产业发展及市场需求，继续完善铁路物流基地服务功能，同时加快推进石台、百善等铁路物流基地建设。

丰富运输组织产品。在政府引导，政策扶持下引进大型物流企业、相关产业企业作为稳定货源，开通水铁联运、集装箱班列运输产品。推进多式联运型和干支衔接型货运枢纽（物流园区）建设，加快推广集装箱多式联运，制定五定班列，组织直达列车。鼓励发展江河联运、滚装运输、甩挂运输等运输组织方式，降低货物运输空载率。吸引多种类货品，提供不同方案运输产品，充分利用铁路运输准点性优势。
利用既有设施。结合地区专用线多的基础条件，积极落实淮北地区物流规划，将既有装卸场站改造为具有配送仓储功能的物流配送点或专业铁路物流园。
（二）铁路货场发展对策
针对淮北市实际条件和外部环境，结合国铁集团运输生产力布局调整，对地区既有铁路货场进行功能完善和整体调整，采用“关停并转”、“迁改扩”等对策，大幅提升铁路货场承担多式联运、集装箱业务的比例，使铁路货场积极参与社会物流循环，与地方经济融合发展、服务精细化、助力地方集聚产业发展，延展经营业务范畴并配套发展多种物流增值功能。
（三）铁路专用线利用对策
1、铁路专用线扩能改造

对于停用或运营较小、面临破产倒闭的专用线，有条件的既有铁路专用线改造后可承担社会物流业务或接轨修建其他经营性质的铁路专用线。对于既有专用线运营良好且未来需求较大的专用线，可推进铁路专用线扩建方案。

2、铁路专用线改造为城市配送等功能区域

城市中心地段老旧专用线可改造为城配中心服务周边，根据实际情况还可纳入城市轨道客运服务系统，预留成为轨道交通的城市通道。

3、铁路专用线废弃后再利用

可改建为仓库、物流市场、快递转运中心等。

4、转换铁路专用线功能

利用周边有旅游资源的铁路专用线开行观光小火车，或者在原铁道的基础上布置绿化带，建设成为赋有铁路文化色彩的主题公园、景区、绿道。
第七章  淮北市铁既有铁路综合利用方案

一、淮北铁路综合利用总体原则和思路
（一）总体规划原则

优化铁路货场设施布局和功能定位。根据国家及安徽省发展战略、行业发展规划和城市发展规划，结合当前铁路现代物流发展要求和淮北市物流需求实际情况，优化整合淮北区域内物流设施布局和功能定位。

提升铁路与多式联运衔接程度。结合地方产业布局和规划，完善铁路货场基础设施建设，提升公路衔接水平，加强与码头作业区（水运）及地方物流园的衔接，通过合作建设，积极推进“最后一公里”，逐步实现与港区、物流园间的铁水、铁公“门到门”多式联运，降低全社会物流成本。

拓展集装箱、轻快货物等运输能力。从投资政策上予以引导和鼓励，积极拓展铁路货场集装箱、轻快货物等装卸运输能力，适应“门到门”运输的白货物资品类物流需求，提升铁路货运服务市场范围。

充分利用既有货运设施设备。结合既有货场的功能定位和货运需求，充分利用既有货运设施设备，按照现代物流发展要求，对限制货运能力发挥的问题根据不同类型进行转型、补强和完善，提高货场整体能力和服务水平。

充分承接顶层规划。规划布局充分与国家宏观部门、安徽省及淮北市地方发布的物流规划进行衔接，同时承接国铁集团编制铁路物流基地规划，保证铁路物流节点发展的可持续性。
（二）规划布局思路
利用地区内既有普速路和既有专用线，逐步建立铁路物流通道，形成联通内外，覆盖全市的网络；铁路货运场站核心区功能升级，以适应现代物流和多式联运的要求，从传统的以装卸运输为核心的 “小零散”变革成为具备流通加工、区域、配送、仓储、检修、商贸金融、生活服务等现代物流基地，形成以铁路为牵引，集聚各项功能和企业，从物流基地发展成为多园共建（铁路+物流+产业）的物流枢纽（物流经济区）。
1、铁路物流节点发展规划思路
（1）既有铁路货场
地区内既有铁路货场为青龙山货场、百善货场及濉溪货场。其中青龙山站货场按照国铁集团铁路物流基地规划，已建成二级铁路物流基地，百善及濉溪货场为传统铁路货场。
青龙山铁路物流基地作为皖北地区区域物流中心，应完善其国际陆港功能，增加海关监管点、保税区以及其他增值服务功能。百善镇作为淮北市南侧城镇群中心，百善货场应结合产业发展需要，采用“改”“扩”策略，扩大货场面积、改造货场内既有货运设施，优化布局，适应市场需求。濉溪货场位于城市中心，既有货场规模及运量较小，主要办理粮食、矿建、钢铁等大宗货物。为减少对城市影响，应结合当地产业布局特征，转变功能定位，形成铁路快运物流节点。
（2）新增铁路物流节点
地区内既有青龙山铁路物流基地位于淮北市产业区南侧，主要办理集装箱、成件包装等业务，距离地区沱河和浍河港区较远，为使铁路物流节点与地区内产业园区、港区和物流园区有效融合，产生聚集效应，应在城市北侧产业和物流园区、南侧港区新增铁路物流节点，以优化铁路货场布局，丰富铁路货运服务体系，实现城市与铁路货运相互促进发展。
2、既有铁路专用线发展规划思路
（1）市区范围专用线
淮北市中心范围内，随着萧濉矿区煤炭资源的枯竭，煤炭发送需求已经大幅减少。以符夹铁路为接轨线路的大量专用线，如段园附近的沈庄矿专用线、袁庄矿专用线、接轨淮北北站普速场的朔里煤矿专用线已经关闭，接轨岱河站的岱河矿专用线、接轨青龙山站的杨庄矿已停用，主要煤矿发送集中在濉溪站接轨煤矿专用线，到达量集中在以闸河站为接轨站的电厂专用线，现运营专用线利用率比较低。
结合淮北市产业规划布局和物流发展规划布局，淮北市陶铝新材料和铝基高端金属材料重大新兴产业基地、杜集区经济开发区、烈山区经济开发区及淮北高新技术产业区分布于既有符夹铁路、杨庄至朔里煤矿专用线两侧，规划有淮北市智慧物流园、青龙山国际陆港、杜集物流中心、龙湖物流中心、农产品物流中心及产业园物流中心等物流节点。该区域内停用或利用率较低的专用线可转变其服务类型，由工矿企业专用线转换为物流、产业园区专用线，打造地区铁路配送网络及集疏运体系。
（2）濉溪范围内专用线
以萧濉新河为界，濉溪范围内专用线均接轨青阜铁路、青芦铁路，多是服务于临涣矿区、涡阳矿区及宿县矿区的煤矿专用线。除接轨百善站的卧龙湖煤矿专用线、接轨小湖集站临涣煤矿专用线部分区段停运外，其他均处运营状态。
根据淮北市综合交通规划，淮北港由南向北依次规划有萧濉新河港区、沱河港区及浍河港区，规划布局九个作业区，主要办理煤炭、水泥、矿建材料、钢铁、粮食及集装箱业务。该区域专用线可依托沱河、浍河港区、淮北市先进高分子结构材料基地和安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地，由单一的工矿企业专用线转换为服务于工矿企业、码头作业区的复合型专用线，着力打造地区多式联运体系。
二、淮北铁路综合利用整体布局方案
（一）铁路物流节点空间布局
以提升铁路物流集散能力、服务效率和增强淮北地区产业集聚度为重点，结合产业发展需求，统筹物流需求和供给两端，优化整合铁路资源，打造一个区域性综合铁路物流基地、四个地区性铁路物流中心、多个铁路物流快运节点，形成“一核、四星、多点”的层级分明、功能互补的空间布局体系。
1、一核：做强青龙山铁路物流基地
推动青龙山铁路物流基地改造，加快推进青龙山国际陆港规划建设，完善保税物流、海关监管、分拨中心等功能性项目建设，提升物流园区集零成整、中转集散功能；强化对外向型经济的物流服务支撑。培育发展淮北至中亚、中欧班列有序发展。
2、四星：做大四个地区性铁路物流中心（多式联运中心）
依托地区既有铁路、浍河航道，打造石台铁路物流中心、百善铁路物流中心、临涣（韩村）多式联运中心、孙疃多式联运中心。
3、多点：做优多个铁路物流快运节点
依托既有专用线装卸作业场，码头作业区以及原有矿区闲置专用线场地，形成濉溪、岱河、闸河、百善、石台、临涣、南坪、铁佛等多个快运节点，打造成能够提供“门到门”运输服务、仓储、配送、流通加工及商贸等服务的综合型物流节点和依托专用线为大型企业服务的企业型物流节点。
（二）铁路专用线的综合利用
通过整合改造、转型公用等发展等方式，提高铁路专用线利用效率，优化铁路专用线路网结构。将铁路专用线延伸至大型厂矿企业、产业园区、重要港口和口岸，基本覆盖年运量30万吨以上的大宗物资发到点，强化集疏运系统，着力解决“最后一公里”问题，提升大宗物资公铁水联运及市场份额。
1、推动既有专用线转型，提升利用率
依托青龙山站及杨庄至朔里煤矿专用线资源，整合优化线路网络，提高中心城区既有铁路专用线利用水平。利用原有矿区闲置铁路专用线、仓库、煤场等资源，推动关停矿区向铁路物流转型发展。

利用石台矿关停后闲置煤场、料场，打造石台物流中心，服务于城市北侧杜集区，重点运输石料建材、钢材、建材等大宗生产资料以及食品、农副产品等生活物资。
依托相山区经济开发区，优化岱河矿专用线路，利用岱河矿闲置堆场、煤场，规划快运物流节点，发展农产品、商贸物流等。
依托浍河港区规划孙疃码头和韩村码头，充分利用临涣矿专用线、孙疃铁路专用线邻靠作业区的优势，整合专用线功能，打造水铁联运作业区，拓展淮北地区精煤、焦炭等大宗商品多式联运服务空间。
2、推进产业园区、重要港区铁路专用线建设
推进濉溪经济开发区铁路专用线的规划布局。依托既有符夹铁路和刘桥矿专用线，通过将专用线延伸至开发区内，补齐集疏运体系短板，提高铁路专用线对区域产业的支撑作用，促进铁路物流与产业融合发展。重点服务以中基电池箔、力幕科技、家园铝业为代表的铝基新材料产业，以淮北矿机、广博机电等为代表的机械装备制造产业，以巨成化工、鸿源煤化为代表的精细化工产业，以理士电源、天澈新材料为代表的新能源新材料产业。
推进南坪码头作业区专用线的规划布局。依托青芦铁路，以淮北矿业集团临涣矿区、淮北新型煤化工合成材料基地为对象，充分发挥内河港区优势，大力发展煤炭、矿产品等大宗物品以及集装箱、件杂货物流，强化港区与铁路干线网衔接力度，完善港口铁路货运集疏运体系。
（三）多式联运体系的构建

依托淮北市完善的公路交通网、铁路网，结合沱河、浍河航道整治契机，着力构建地区公铁联运、铁水（海）联运体系，打造区域性多式联运中心。
1、构建公铁联运体系
围绕青龙山国际陆港（青龙山铁路物流基地）、淮北（石台）现代物流中心、百善（百善货场）多式联运物流中心，加快公路配套建设，依托公路运输灵活便捷性，形成以铁路货场（专用线）为核心的配送网络，实现“门到门”运输，解决“前后一公里”衔接不畅问题。通过提升设施设备衔接配套水平，有效减少货物装卸、转运、倒载次数，提高公铁联运一体化水平。通过强化货源集散水平，提高运输组织效率和辐射范围，推进开行公铁联运班列，引导大宗物资中长距离公路运输有序向铁路转移。
2、构建铁水（海）联运体系
以青龙山铁路物流基地为核心，依托烈山经济开发区、淮北高新技术产业开发区及濉芜产业园，通过打造青龙山国际陆港，完善联运场站、保税物流中心、分拨配送等物流业态，提升淮北至连云港、上海港、宁波、南京及青岛港等海铁联运班线，推动淮北-徐州的中欧、中亚班列国际物流大通道。
依托孙疃、韩村、南坪码头作业区，通过既有专用线或新建专用线，经青芦铁路，形成东连京沪线，形成水铁联运一体化交通运输新格局。通过港区铁路装卸场站建设，开展煤炭等大宗货物、集装箱铁水联运，优化港区短驳作业流程，提高作业效率，减少货物在港区停留时间，利用浍河航道经济便捷的水路运输条件，为皖北经济和社会发展服务。
三、重点项目规划方案研究
（一）重点项目梳理
1、青龙山国际陆港（青龙山铁路物流基地）
根据国铁集团铁路物流基地规划，青龙山为二级铁路物流基地，是皖北地区主要的物流枢纽节点，目前青龙山扩建工程已实施完成，并预留远期发展条件。为提升淮北运贸产协同发展，应加快推进青龙山国际陆港建设，实现运输能力、对外贸易和制造业良性互补发展。
2、淮北现代智慧物流中心（石台铁路物流基地）
石台铁路物流基地作为地区铁路物流体系的重要节点，主要服务地区北部，承担地区大宗货物及生产生活物资运输任务。同时可充分利用闲置矿区土地资源，提升杨庄至朔里煤矿专用线利用效率。
3、百善公铁联运中心（百善铁路物流基地）

百善站既有货场现在承担淮北地区南部粮食、煤炭、化肥运输业务，为适应城市打造南部城镇集群发展规划，百善货场拓展物流服务功能，提升集装箱、白货等运输，形成快运货物集散节点，打造公铁联运中心，促进城市物流发展。
4、孙疃、临涣水铁联运中心
结合淮北港浍河港区规划，充分利用地区南侧既有煤矿专用线，打造水铁联运中心，构建地区多式联运体系，使淮北区域内的精煤、焦炭等大宗散货经多种运输方式辐射至上海、宁波、芜湖以及江苏、辽宁、广西、湖南等地，形成以淮北为中心，辐射华东、服务全国精煤多式联运的绿色发展新格局，推动地区物流降本增效，促进绿色环保运输。
（二）重点项目规划方案

1、青龙山国际陆港（青龙山铁路物流基地）
（1）功能、需求分析
依托既有青龙山站铁路货运站、规划建设保税物流中心（B型）等，结合辐射市场内的保税物流需求、口岸服务需求、现代物流需求等，打造集保税物流中心（B型）、铁路口岸、多式联运场站、快递物流中心、公路港、区域分拨中心、配送中心于一体的综合型国际陆港，打造区域性国际物流中心和多式联运中心。主要功能包括：为区域产业发展提供原材料、中间品、辅料等的集中存储、交易交割、干线运输、区域分拨；为“一带一路”沿线国家进出口物资提供采购、保税仓储、保税加工、出口加工、流通加工、仓储与分拨配送;为青龙山铁路站提供集疏运和公铁联运“门到门”服务，以及生产生活物资的仓储与配送、包装、货代等综合物流服务。

其中，铁路运输板块则以国际班列为服务重点，兼顾部分国内铁路运输需求。初步预测，该物流基地近期铁路发送80万吨、到达100万吨；远期铁路发送140万吨、到达160万吨。发送货物以集装箱（含国际班列）、粮食为主，到达货物以集装箱（含国际班列）、矿建为主。
（2）建设方案
青龙山铁路货场接轨于青龙山站，青龙山站是符夹铁线、青阜线交点，距离符离集站24公里，距离夹河寨站61公里，距离阜阳站152公里。青龙山铁路物流基地是已建成运营的二级物流基地，地处青龙站以北、孟山南路以东，是打造青龙山国际陆港、推进多式联运发展的重点。为进一步提升物流基地的运营效率、优化物流监管作业流程、强化物流基地功能，本次研究建议在青龙山铁路物流基地配备海关监管点，在集装箱作业区装卸线大里程端布置尽头式海关监管作业区。
[image: image44.jpg]



青龙山铁路物流基地（青龙山国际陆港）区位图
目前青龙山物流基地布置有集装箱作业区、成件包装货物作业区。集装箱货物装卸线1条有效长450m，远期预留865m；成件包装货物装卸线2条，有效长均为300m，远期预留573m。货运设施30跨度龙门吊1台、300×32.5×1.1m站台1座（远期预留延长至550m）、242×28m雨棚1座（远期预留延长至542m）。除此之外，远期另预留1条有效长450m集装箱货物装卸线、1座550×32.5×1.1m站台、1座542×28m雨棚。
本次按照海关监管场所设置标准，在新建青龙山货场的集装箱作业区划出约8000平方米区域作为海关监管货物封闭堆场，同时增设隔离围栏、查验平台、仓库、电子卡口、视频监控、电子地磅、办公、互联网等设施设备。
集装箱装卸场大里程端部区域作为海关监管区集装箱作业区，面积为5320m2。装卸线长95m，集装箱作业场区域规模为95m×56m。
海关监管集装箱作业区西侧约3000m2区域作为海关查验作业区，布置海关查验平台及海关监管货物存放仓库。设置1座查验平台（45×12×1.1m），平台上设2座仓库（11.5×12.6m）。

（3）主要工程及投资匡算
青龙山铁路物流基地新增海关监管点，包含两个作业区的围场道路、平台仓库等建筑以及其他相关设施设备在内，估计投资费用约1000万元。
2、淮北现代智慧物流中心（石台铁路物流基地）
（1）功能、需求分析
2016年，淮北市明确了“中国碳都·绿金淮北”的发展战略，以现代物流、绿色金融、互联网+新业态等现代服务业为支撑，全力打造智慧城市，加快淮北市经济结构转型升级。淮北现代智慧物流中心依托淮北矿业集团独立矿井场地及相关办公生活设施、青朔铁路石台站等既有资源，打造集石料建材仓储中转，钢材、铝材料仓储中转，粮食类产品仓储中转，煤炭应急储备基地，冷链物流仓储及散货集散中转，其他板块（与物流配套的信息调度中心、生活服务中心、油料撬装站、汽车修理、地方行政服务中心、行业培训基地等）等6大板块的物流中心。

经调查，初步预测，该物流基地近期铁路发送50万吨、到达60万吨；远期铁路发送80万吨、到达90万吨。发送货物以钢材、农资、冷链、建材为主，到达货物以钢材、农资、建材为主。
（2）建设方案
石台站是朔里至杨庄铁路的中间货运站，主要服务于石台矿煤炭运输。站场规模6条货物线（含1条正线）。
[image: image45.jpg]7

fif .
s

R

). —— BEE 2R

\Uﬂﬁf
v
=
Sor
<>
= N —





石台矿资源即将枯竭，关井停产后铁路资源闲置。建议依托淮北（石台）现代智慧物流中心规划发展，将石台站的办公楼、限制煤场、煤仓、料场用为建设综合物流中心的既有资源。
结合青朔铁路专用线上石台站的既有铁路资源，打造淮北（石台）现代物流智慧中心。研究利用既有石台站西侧地块以及车站北部地块对石台站进行改扩建。
[image: image46.jpg]o ¢ | nd N g
MGURTE (%% Al
SEALEIL LT
*‘gﬂmi E" ..,- Y
shid el e ffi' I-!

L —
T v 1)
LTS i

Lo
.'ggrl‘ .
'.(Ffv,ﬁ,n_ J





石台铁路物流中心区位图

在石台站西侧既有1股道外，增设2条货物线，有效长均为400m，并配置物流仓储、办公建筑，总占地面积约107亩；

在车站北部三角地块规划货场接轨既有6股道。设计3条货物线，有效长分别为300m、300m、200m，并配置仓库及办公用房，总占地面积占地约124亩。

[image: image47.jpg]BEAT it
st
Prlrekik

I 2%

il 2= Th&L X

ALE DI He X

a5




（3）主要工程及投资匡算
石台铁路物流基地征地面积约231亩，拆迁面积约7300m2，新建铁路线路总长度约2.1km，仓库用房面积约7600m2，设施设备费用约3000万元。物流基地总投资估算约为3.2亿元。
3、百善公铁联运中心（百善铁路物流基地）
（1）功能、需求分析
依托百善站铁路货运站，打造“物联网+服务+大物流”综合服务中心，主要业务板块涵盖公铁联运、综合物流、大宗商品贸易、电子商务与信息服务等。
主要服务地区大宗散货、集装箱间杂等运输需求。初步预测，该物流基地近期铁路发送50万吨、到达60万吨；远期铁路发送70万吨、到达80万吨。发送货物以食品、集装箱、煤为主，到达货物以粮食、煤、化肥、集装箱为主。
（2）建设方案
百善站是青阜铁路的中间站，办理客、货运服务。站场规模6条到发线（含2条正线），有效长1050m；设贯通式货物线1条，有效长1078m；尽端式货物线2条，有效长均为361m；设2条牵出线、1条机待线，同时车站接轨2条专用线。货运设施有432×22.5m仓库1座。
[image: image48.jpg]% 7.8

<13>D (132X22.5) Q (1078)
i . 4%

) > (1050)
;C > 06— (105) N

O=>>>w==0—(10%) \ , '\““‘.5@—':

& ‘ # 4

( ( |
(H)—@»«é@—(l%@ . '\: . :/-
(193X 6.5X0.35) m—_lé( > — N (%) — (200) —C
R = 6-361 7/
—J—(8-361)

Hl. —— BEA&E
EE —— Tk

1





既有百善站设有货场，且临近G343、S238道路，可利用铁路货运资源和公路疏解优势打造联运物流中心。
[image: image49.jpg]



百善铁路物流中心区位图

研究在百善站既有货场东南侧地块进行改扩建，设计3条货物线，有效长均为300m，其中包括1条集装箱装卸线，配套1座30m跨度门吊。装卸线两端配置仓库及办公用房。总占地面积约120亩。
[image: image50.jpg]—

A\ i b=

P

L

I~

%7 =
(13) N Zl -
I (432X22.5) N\ A

[11]
9]
)

aff
X
E

. By
W (Hl-50) = —_ =
. —
Z ~, 5 -
00)—C

— AL

— T

1) BRI Aiva
W2 BLETREIX
Fe 2N 1B 1k B 4k 3 B2
PRPR & FH HII2) Fy




（3）主要工程及投资匡算
百善铁路物流基地征地面积约120亩，拆迁面积约16000m2，新建铁路线路总长度约1.2km，仓库用房面积约3800m2，设施设备费用约2500万元。物流基地总投资估算约为2.1亿元。
4、临涣水铁联运中心
（1）功能、需求分析
依托浍河及孙町码头等水运资源以及青芦铁路孙町站等铁路资源，打造重点服务淮北市“内河物流产业带”的水铁联运中心，助力淮北煤化工产业发展。功能涵盖公水联运、仓储、流通加工、分拨配送等。主要提供区域煤炭、新型建材、集装箱适箱货等货物资源的物流服务。
结合地区运输需求，主要服务煤化工、新型建材、集装箱适箱货、内河集装箱运输以及仓储物流、物资转运中心等。初步预测，该物流基地近期铁路发送30万吨、到达30万吨；远期铁路发送45万吨、到达45万吨。发送货物以煤、化工品、集装箱为主，到达货物以建材、集装箱为主。
（2）建设方案
临涣矿站是临涣铁路专用线的中间站，位于淮北临涣矿西侧、韩村镇东侧。站场规模5条到发线（含1条正线），有效长663～923m；设贯通式货物线1条，有效长1078m；尽端式货物线1条，有效长为182m；贯通式货物线1条，有效长为332m。
[image: image51.jpg]= H

S gTn /
- P





车站东部在浍河与S203之间规划有浍河临涣作业区，可以依托区位优势、内河产业，发展公铁水联运。
[image: image52.jpg]S 15
LA
54 b
A b e S
o S "
et M .ﬁiu |





临涣水铁联运中心区位图

研究临涣矿站北侧地块布置临涣公铁水物流中心，设计4条货物线，其中2条集装箱装卸线有效长400m，2条散堆装货物装卸线有效长300m；配套1座30m跨度门吊，并配置仓库及办公用房。总占地面积约317亩。
[image: image53.jpg]WA

1

=<

= A\
- I/ \l | N bl
. 2 Wl s .
. A 4
3 V-2 % fLEThREX
bRt FMEL





（3）主要工程及投资匡算
临涣铁路物流基地征地面积约317亩，拆迁面积约1000㎡，新建铁路线路总长度约2.0km，仓库用房面积约3800㎡，设施设备费用约2500万元。物流基地总投资估算约为3.0亿元。
5、孙疃水铁联运中心
（1）功能、需求分析
依托浍河及临涣码头等水运资源以及青芦铁路临涣站等铁路资源，利用公铁水多种运输方式聚集的区位优势，打造集存储、运输、转运、监管一体化的物流聚集点，为依托内河物流产业带形成的增值加工企业提供标准化的多式联运物流服务功能。
主要为高附加值的精细化工和化工新材料产品、碳素材料、专用化学品等提供专业的物流服务。初步预测，该物流基地近期铁路发送40万吨、到达40万吨；远期铁路发送60万吨、到达60万吨。发送货物以煤、化工品、集装箱为主，到达货物以集装箱为主。
（2）建设方案
孙疃站是接轨于青芦铁路李槽坊站的孙疃专用线的尽端车站，位于孙疃镇以西、包河以南，主要服务于孙疃煤矿。车站规模6条货物线（含1条正线）。
[image: image54.jpg]o

—
L.

720
ol

A
4

iy

—
L.

-
[e|

L1

2 780
/30
m 807

v

ol

SR

BIL A5 48 1k
PLH 2XIMT

1\t




既有孙疃站是孙疃铁路专用线的终点站，位于浍河南岸，东侧规划有浍河孙疃作业区，具有铁水联运优势。
[image: image55.jpg]244 Fe





孙疃水铁联运中心区位图

研究在向东延伸孙疃专用线正线，引至孙疃码头作业区南侧地块，布置孙疃铁水联运物流中心。设计3条货物线，其中1条集装箱装卸线有效长300m，2条散堆装货物装卸线有效长250m。配套1座30m跨度门吊，并配置仓库及办公用房。总占地面积约244亩。
（3）主要工程及投资匡算
孙疃铁路物流基地征地面积约244亩，拆迁面积约4000m2，新建铁路线路总长度约1.2km，仓库用房面积约3800m2，设施设备费用约2500万元。物流基地总投资估算约为2.5亿元。
四、项目分期建设规划
（一）分期建设规划原则
铁路货运设施体系的建设往往是一项投资巨大、长期、庞大、复杂的工程。在资金、人力、物力等客观条件一定的条件下，建设时序不仅对项目的可操作性起决定作用，而且直接影响建成后运营效益，甚至影响到城市综合物流体系的整体运行。所以，须对修建顺序进行深入研究，使工程建设与经济、人口发展以及交通需求增长紧密结合。
1、近期建设需兼顾解决物流需求和引导城市发展的双向需求；
2、分期建设安排必须有重点、有层次；先建设市域级货运项目，再建设区县级货运节点，循序发展；
3、近期建设规划应具有一定的前瞻性，为远期与远景的拓展留有可能性；
4、近期建设安排应突出项目选择的经济性、实效性和可实施性，同时考虑工程、运营的连续性和效益性。
5、近期建设线路安排必须同时考虑公用工程的建设，做好全系统的资源共享。
（二）分期建设规划方案
1、近期（2030-2035年）
阶段任务：完善形成“一核四心”主要布局体系。结合社会经济发展情况，构建其它主要货运节点。

其中青龙山铁路物流基地增建海关监管点工程，应结合青龙山陆港规划同步推进；石台铁路铁路中心需淮矿集团、淮北杜集区政府等相关方统筹规划石台智慧物流中心项目推进；百善站铁路物流中心主要涉及到既有铁路货场改造，需统筹上海铁路局规划情况推进；临涣、孙疃水铁联运中心应结合浍河航道、码头作业区建设同步推进，目前，孙疃码头作业区已建设完成。
建设项目如下：

近期实施项目汇总表

	序号
	项目内容
	服务
区域
	依托
站点
	工作内容
	投资匡算(亿元)
	责任主体

	1
	青龙山铁路物流基地
	淮北市域
	青龙山站
	增建海关监管作业区
	0.1
	上海铁路局、淮北市政府

	2
	石台铁路物流中心
	淮北市中心范围
	石台站
	建设铁路装卸作业区及相关配套设施
	3.2
	淮北矿业集团、杜集区政府

	3
	百善站铁路物流中心
	淮北市南侧濉溪县范围
	百善站
	改造既有百善站货场，增建集装箱作业区等
	2.1
	上海铁路局、濉溪县政府

	4
	临涣水铁联运中心
	淮矿集团、
濉溪县
	临涣矿站
	新建水铁联运作业区及配套工程
	3.0
	淮北矿业集团、淮北交通局、濉溪县政府

	5
	孙疃水铁联运中心
	淮矿集团、
濉溪县
	孙疃站
	新建水铁联运作业区及配套工程
	2.5
	淮北矿业集团、淮北交通局、濉溪县政府


2、远期（2035年后）

阶段任务：完善总体布局结构。

远期项目百善、石台、南坪等快运节点同近期项目合并设置，不再单独计列。

远期实施项目汇总表

	序号
	项目内容
	服务
区域
	依托
站点
	工作
内容
	投资匡算(亿元)
	责任主体

	1
	濉溪县经济开发区专用线
	濉溪县经开区
	濉溪站
	新建专用线2.7km及装卸作业场
	4.2
	濉溪县、恒源煤电集团、上海铁路局

	2
	南坪码头水铁联运专用线
	淮北矿业集团、濉溪县
	肖王站
	新建专用线6.5km及联运作业区
	5.9
	淮北矿业集团、淮北交通局、濉溪县政府

	3
	濉溪铁路快运中心
	淮北市中心
	濉溪站
	改造濉溪站货场
	0.6
	濉溪县政府、上海铁路局

	4
	岱河铁路快运中心
	淮北市中心
	岱河站
	改造岱河矿作业场
	0.5
	淮北矿业集团、杜集区政府

	5
	闸河铁路快运中心
	淮北西部
	闸河站
	新建快运作业场
	0.3
	濉溪县政府

	6
	铁佛铁路快运中心
	淮北东部
	铁佛站
	新建快运装卸场
	0.3
	烈山区政府


3、分期建设项目汇总

综上，近期实施项目5个，总投资约10.9亿元。远期实施项目6个，总投资约11.8亿元。累计实施项目11个，累计投资22.7亿元。
第八章  既有铁路专用线利用相关案例及实施建议

一、既有铁路专用线综合利用案例
1、重庆既有重钢四厂铁路专用线改造工程
既有重钢四厂铁路专用线为川黔铁路的一条支线，接轨于三江站，全长4.2公里。重钢四厂搬迁后，专用铁路线处于闲置状态。2022年，专用线经重庆安全产业发展集团有限公司盘活，利用西部陆海新通道，将专用线装卸场改造为綦江三江物流基地，作为货物的转运站，使闲置铁路焕发新生。
自2022年9月开通后，周边安稳电厂、綦江西南水泥有限公司、万盛煤化有限责任公司等企业均通过专用线运输来自新疆的煤炭。目前，专用线年运输能力100万吨，全年可以为企业节约运费在1000万元以上。
随着服务辐射范围扩大，物流基地将承担酒厂粮食货物运输。物流基地二期项目开始启动，包括专用线扩容，建设快速通道，扩大站场面积，提高货运周转能力等，年吞吐量将达300万吨。
2、淄博岭子煤矿铁路专用线改造工程
淄矿双沟煤矿铁路专用线位于淄博市张店区南定镇，专用线全长2.6km，接轨胶济铁路支线博山线南定站。
2012年双沟煤矿关停后，淄博矿务局双沟煤矿改制为宇峰实业公司，为使闲置的企业铁路专用线再次发挥作用，济铁煤炭淄博分公司与与宇峰实业公司联手，充分利用专用线线路条件良好，，地理位置优越，交通发达，短途运输条件好等优势，将废弃设施改建为现代化物流仓储配送中心，开展煤炭到发、配送及集装箱和其他白货到发业务，取得了很好的经济效益和社会效益。
通过铁路与企业联手利用煤矿闲置铁路线转型物流储运，投资小，见效快，为企业带来了转型发展的新机遇。这种创新合作模式，既为铁路部门与地方企业合作开创了先河，也为关闭煤矿闲置铁路资源再利用开辟了样板，为缓解公路压力和扬尘治理作出了贡献。

3、泰州石化铁路专用线集装箱多式联运改造工程
泰州石化铁路专用线隶属中国石化扬子石油化工有限公司。专用线作业场位于泰州市西北工业园区，地处新通扬运河北岸，距离长江泰州港24km，周边有宁靖盐高速高炉、宁通高速公路、宁启铁路，交通条件便利。既有石化专用线接轨宁启铁路泰州西站，全长约2.4km，装卸场内设有5股装卸线，有效长330~450m，已停运多年。
为挖掘既有铁路专用线潜能，泰州石油化工有限责任公司出资，根据《关于泰州石化铁路专用线集装箱多式联运改造项目可行性研究报告的批复》（扬子有限发〔2020〕98号）相关要求，对既有专用线进行改造，改造后专用线内设贯通式装卸线2股，有效长500米，尾部设机待线1股长50米。贯通式装卸线两侧设集装箱正面吊作业场地及集装箱堆场，新增一台起吊重量45t的正面吊，主要办理集装箱联运业务。
[image: image56.png]





4、濉溪利用卧龙湖煤矿专用线开行观光旅游小火车工程
卧龙湖煤矿专用线位于濉溪县西侧，接轨青阜铁路百善站，专用线全长23.7km。
濉溪县依托柳孜码头遗址资源，充分利用，对大运河柳孜文化观光路线进行规划，串联各公园和景区，打造集柳孜运河遗址展示、柳孜文化园、荷塘月色等集游乐和观光为一体的旅游项目，让游客得以一路感受运河古镇的美景精华，全面提升濉溪县旅游文化产业发展。该工程全线长度约4公里，中途设置3处站台，分别是荷塘月色站、柳江口站、薰衣草站，来回返往。火车有3节车厢，总载客约130人。
二、淮北市利用既有铁路及专用线开行市域列车或旅游列车的相关研究
1、利用符夹线、陇海线开行市域列车相关研究
利用符夹铁路、陇海铁路富余能力开行淮北至徐州市域列车，列车开行范围为濉溪站至徐州站，全线设市域铁路车站共7座，其中淮北、萧县、徐州3座车站利用既有国铁车站设备设施；并对濉溪、岱河、淮北北3座车站进行市域铁路适应性改造；段园站为新建市域铁路车站，预留徐州S4线引入条件。
全线利用既有铁路66.573km，其中利用符夹铁路53.105km，陇海铁路13.468km。采用市域列车与国铁列车共线运营、市域列车站站停的运输组织模式，车辆选用5辆编组的动力集中型动车组。研究年度开行濉溪站~徐州站单一交路，初、近、远期全日分别开行9、12、16对。
[image: image57.jpg]BT 85
B RS S
Wil il A

il
wn

48

il





2、濉溪至淮北市域铁路相关研究
利用既有铁路开行市域列车，充分发挥既有铁路富裕能力，提高市域服务水平；同时，考虑利用百善矿专通道开行至旅游景点以及重要城镇等节点，尽可能少新增建设工程。主要研究两个既有通道方案开行市域列车：

主线：利用符夹、青阜铁路开行淮北至临涣站间的市域列车（运营长度47.514km），考虑增开新城站和临涣站，并对既有站相关设备进行改造；

支线：利用百善矿专开行百善至柳孜站市域列车（运营长度17.6km），维持标准不变，考虑新增站2座（柳孜站、铁佛站），增设相关客运设备。
[image: image58.jpg]= W
[L e

Fra ANy,

/
/

DHIERRRR X

Wi AT+ A& rrreaanars
-
N\
HdLE

\

s (EMAESIE)





3、利用杨庄至朔里专用线开行旅游观光列车相关研究
既有杨庄至朔里专用线大部分线路既有轨道设备完好，目前沿线矿区相继枯竭，部分车站已经关停，仅朱庄站保留货运作业，朱庄站至朔里站已停运，专用线整体运量呈逐年下降趋势。
可考虑利用既有杨庄至朔里专用线杨庄至柳园段开行旅游观光小火车，自南湖湿地公园南侧杨庄站引出，于南湖公园北侧新设南湖站，之后经朱庄站终至柳园站。旅游列车在杨庄站及柳园站进行列车转向作业，采用旅游观光客运列车与货物列车共线运营、客车仅停靠南湖站的运输组织模式。
[image: image59.jpg]B m A AGEENETASFAREN LS & T Esaaly

A
= W ,\\\ e HRE
-+ -

\





三、相关推进建议
1、加强组织领导

既有铁路及专用线综合利用改造工作，涉及面广，建议路地企共同成立相应的协调联动工作机制，根据地方经济社会发展和运输结构调整，积极做好规划调整、控规、征地拆迁和外部道路建设等相关工作。
建议由铁路办、政府相关部门、单位成立淮北市铁路货运发展领导小组，建立各层级协调组织机制，负责铁路货运发展规划、重点项目推进的统一指挥、协调和管理，及时研究解决铁路货运发展过程中遇到的相关问题，加强政府引导作用。同时，各级地方政府以此为平台与上海铁路局相关部门有效地沟通、衔接、协调，更充分地反映地方对铁路货运发展的诉求。

建议由铁路办牵头，各相关部门单位参与建立凸显铁路货运管理运营专项职能的机构或机制，明确责任和权限，进一步强化地方政府对铁路货运发展的行业监管力度。
2、加强路地联动

铁路办及时对铁路方提出的国铁货场改造相关事宜进行协调，对合资铁路货场涉及的相关事宜及时与相关单位进行联系，加强路地联动，确保重点项目顺利落地。
地方政府为实施推进主体，依据规划制定具体实施方案，报领导小组办公室备案。如出现重大调整内容，需重新报备。领导小组办公室会同市督查部门依据备案材料定期实施现场督查。各级编制管理部门要积极支持园区成立专门机构，配备专业人员。推进过程中重大问题需及时提交领导小组协调解决。

3、探索创新思路

借鉴不同的发展铁路物流的经验与模式，深化与铁路系统的战略合作，不断创新物流园区“路地企联合”的合作模式，形成共同建设、共同经营、共同管理的铁路物流（专用线）双赢合作新机制。
合作共建模式。加强地方与国铁部门的战略合作，建立与上海路局、中铁公司的合作机制，设立地方（企业）与铁路部门的协调合作机构，为铁路物流设施的建设建立绿色通道。加强与上海铁路局在铁路物流基础设施规划建设方面的对接合作，联动铁路资源权属企业及产权单位，推进铁路物流设施的投资建设，形成共同规划、统一报批机制，建设一批具有较好铁路多式联运条件的综合货运枢纽场站、综合物流园区（专用线）。
合作共营模式。积极探索成立由地方政府（企业）、铁路系统密切合作的平台公司，通过联营机制拓展铁路物流（专用线）的股权合作、资产管理、服务商战略联盟等多种经营渠道，促进路地企合作。明确运营中的责任主体，划分经营业务范围，合理分配业务收入，引导多元化的功能性项目进驻铁路物流园区，加强业务渠道拓展，激活运营主体活力，增强市场竞争力，提高物流经营效益。
合作共管模式。围绕重要港区、重点物流园区、省级以上开发区，深化与铁路系统的共同管理合作。创新管理合作机制，明确投资和经营主体的管理权限，政府做好政策引导、总体协调和宏观管理，物流园区主体结合自身发展条件，自主选择货运专用线的维护管理或委托国铁经营公司、大型物流企业代维代管，铁路系统做好并轨班列的调度、查验、运输、配送等货运办理，实现铁路运输的高效衔接，形成具有地方特色的共同管理合作模式。
4、重大项目落实。建立上下联动、协同推进的项目实施机制。围绕铁路物流服务功能提升，加快推进铁路货场改造升级、专用线建设，改进运营管理，提高运行效率。对铁路物流（专用线）重点项目，纳入市重大项目或市城建重点工程计划全力推进，明确建设责任，细化节点计划，确保项目按进度建设。

[image: image60.png]BRATHESTRAKEERKE AL (FH)

14999 25.0%

14130 14294

20.0%
18.5%

15.0%
10.0%

5.0%

0.0%
20174F  2018fF  20194F  2020fF 20214  2022F

— KRR w— R e KGR e BRI



第 54 页
第 3 页

[image: image61.png]20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

17119

20174

BIEMHEEMRTREE

17131

20184

— 3

17878

20194 20205

PO
=B

2 ()

20214

— K

20224

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

-10.0%

-20.0%

-30.0%

-40.0%



[image: image62.png]EIE T EGDPRIBE

1400 1303 229%
223




[image: image63.png]


[image: image64.png]


[image: image65.jpg]« ik FFiR it BREARRAT

PEFKEE CHINA RAILWAY SHANGHAI DESIGN INSTITUTE GROUP CORPORATION LIMITED



_1234567891.vsd
�

重点企业：

安徽相邦、家园铝业、裕康铝业、雄创、裕康、亿智等。




铝基新材料产业链


上游原材料


中游产品


铝棒
铝锭


压铸铝合金


锻造铝合金


变形铝合金


重点企业：

安徽相邦、陶铝新材料研究院有限公司、陶铝新动力、美信铝业、力幕科技、家园铝业、沪源铝业等。






航空航天
轨道交通
新能源汽车
电子信息
食品包装
生物医药
建筑型材



下游应用


陶铝新材料


铝合金铸件
铝合金锻件
铝板带箔
建筑型材等


汽车零部件
大飞机关键部件
各类精密铸件
陶铝3D打印产品等


耐高温系列、高强度系列、铸造系列陶铝合金
陶铝合金粉末等


电解铝


再生铝


废铝回收熔炼


氧化铝



_1234567893.vsd
�

生命健康�

生物医药�

大健康


现代中药�

化学药


生物药


智慧康养


智慧医疗


生物服务


医疗器械


绿色食品�

特色农产品


营养健康食品


新兴食品



_1234567894.vsd
�

生物医药�

化学药

化学原创药
高质量仿制药
高端制剂等



_1534069154.unknown

_1234567892.vsd
�

先进高分子结构材料和精细化工材料产业链


上游原材料



煤炭产品



中游产品


焦炉气
煤焦油
粗苯


焦化


甲醇
纯苯
炭黑




乙醇
烯烃
甲醛
醋酸
苯酚
等




煤化工材料


精细化工材料


重点企业：

临涣焦化、碳鑫科技、润岳科技、瑞柏新材料、泓泽新材料、长淮新材料等。




重点企业：

临涣焦化、鸿源煤化等。




下游应用



电子信息
新型显示
包装材料
生物医药
纺织服装
航空航天
绿色环保
军工装备
工程建筑




功能助剂




专用化学品


环保材料


工程塑料和合成树脂


前沿新材料



_1234567890.vsd
�

铝基新材料


绿色建筑材料


先进高分子结构材料和精细化工


纺织新材料


新材料


陶铝新材料


铝基高端金属材料


煤基建材


新型建筑材料


煤化工材料


功能助剂


专用化学品


环保材料


新型纤维材料


高端纺织面料


工程塑料和合成树脂


前沿新材料



